##### ÚZEMNÍ studie

# HRUŠOVÁ

# LOKALITY Z01a, b, c, d

# A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

1. ÚVOD

1.1. Základní údaje

1.2. Použité podklady

1.3. Zhodnocení předcházejících podkladů

1.3.1. Regulativy z platného územního plánu pro plochu Z01a

1.3.2. Regulativy z platného územního plánu pro plochu Z01b

1.3.3. Regulativy z platného územního plánu pro plochu Z01c

1.3.4. Regulativy z platného územního plánu pro plochu Z01d

1.4. Vymezení zájmového území

1.5. Zeleň vnitrosídelní smíšená

2. URBANISTICKÁ KONCEPCE

2.1. Koncepce řešeného území

2.2. Bydlení

2.3. Technická infrastruktura

2.4. Regulační prvky pro prostorové a architektonické řešení - lokalita Z01a

2.4.1. Odstupy jednotlivých RD od hranic se sousedními parcelami

2.4.2. Plocha parcel, určená k zastavění

2.4.3. Maximální podlažnost objektů

2.4.4. Koeficient zastavění

2.4.5. Koeficient zeleně

2.5. Etapizace

3. DOPRAVA

3.1. Širší vztahy

3.2. Návrh řešení

3.2.1. Komunikace vozidlové

3.2.2. Intenzita silniční dopravy

3.2.3. Kategorie a funkční třídy

3.2.4. Komunikace pro pěší

3.2.5. Manipulační pruhy

### B. VÝKRESOVÁ ČÁST

1. Výkres širších vztahů	1 : 50 000

2. Urbanistický návrh	1 : 1000

3. Koordinační výkres	1 : 1000

4.Technická infrastruktura	1 : 1000

5. Schéma lokalit, etapizace, majetkové vztahy	1 : 1000

### A. PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

1. ÚVOD

1.1. Základní údaje

Územní studie Hrušová je zpracována v souladu s požadavky zadání, upřesněnými na základě osob-ního jednání v obci a prohlídky v terénu.

O b j e d n a t e l 	:	Obec Hrušová

Hrušová 94, 565 55

Z h o t o v i t e l 	:	Ing. arch. Petr Kulda - TIPOS

se sídlem 	:	Husova 888, 562 01 Ústí nad Orlicí

telefon	:	465 523 086

mobil	:	602 305 538

e-mail 	:	kulda.petr@atlas.cz

IČ :		18837930

Osvědčení o autorizaci : č. j. 01 868/93 pod pořadovým číslem ČKA 01766

Bankovní spojení         : 2400288620/2010 FIO banka Ústí nad Orlicí

S p o l u p r á c e 	:	Tomáš Žďárský – CAD operátor, tisk, kompletace

1.2. Použité podklady

- Územní plán Hrušová, vydaný Zastupitelstvem obce Hrušová dne 03.12.2012 s účinností od 20.12.2012, zpracovatel AURUM s.r.o., Pardubice, Ing. arch. Ivana Petrů

- Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně plánovacích podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

-Vyhláška č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (stavební zákon)

- internetový prohlížeč ČÚZK - nahlížení do KN

- katastrální mapa KMD, stav ke dni 31.12.2013

- ČSN 73 61 10 projektování místních komunikací

- ČSN 73 61 02 projektování křižovatek

a další předpisy a normy související s danou problematikou.

1.3. Zhodnocení předcházejících podkladů

Pro obec Hrušová je zpracován a vydán územní plán, který navrhovanou zastavitelnou lokalitu

Z01a vyčleňuje pro plochy BI - Bydlení v rodinných domech - příměstské

Z01b vyčleňuje pro plochy PVu - Veřejná prostranství - uliční prostory

Z01c vyčleňuje pro plochy DSu - Dopravní infrastruktura silniční místní - komunikace účelové

Z01d vyčleňuje pro plochy ZVs - Zeleň vnitrosídelní smíšená

1.3.1. Regulativy z platného územního plánu pro plochu Z01a :

BI - Bydlení v rodinných domech – příměstské

- Charakteristika hlavního využití:

- bydlení s okrasnými a užitkovými zahradami v objektech charakteru rodinného domu

- Přípustné využití hlavní:

- rodinné domy včetně doplňkových drobných staveb, se zahradami okrasnými a užitkovými

- veřejná prostranství, uliční prostory

- Přípustné využití doplňkové:

- stavby a zařízení pro služby a maloobchod (max. zastavěná plocha objektu do 1000 m2)

- stavby a zařízení pro veřejné stravování

- stavby a zařízení pro zdravotnictví a veterinární péči

- veřejná zeleň, izolační a doprovodná zeleň, městský mobiliář

- dětská hřiště, stavby a zařízení pro sport a relaxaci jako doplňková funkce hlavního využití

- parkovací plochy sloužící obsluze území (osobní automobily resp. automobily do 3,5 t)

- stavby a zařízení pro odstavování vozidel (garáže) pro obsluhu území (osobní automobily resp. automobily do 3,5 t) především na pozemcích rodinných domů

- místní obslužné komunikace, účelové komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty

- stavby a zařízení technické infrastruktury

- stavby, zařízení a opatření sloužící ochraně území (např. protipovodňová)

- stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování domovního a separovaného odpadu

- Podmíněně přípustné využití:

- stavby a zařízení pro sociální účely a přechodné bydlení přiměřené kapacity za podmínky nesnížení pohody bydlení a kvality prostředí, hmotové řešení objektů bude respektovat charakter rodinného domu

- v lokalitách Z01, Z02 je využití pro tuto funkci přípustné za podmínky, že:

- k řízení o umístění stavby bude doložen souhlas správce komunikace I. třídy procházející územím se zpracovaným dopravně inženýrským a kapacitním posouzením stávajících sjezdů z této silnice

- v lokalitách Z01, Z02, P01 je využití pro tuto funkci přípustné za podmínky, že:

- v územním, resp. stavebním řízení pro objekty a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, bude prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech (ze stávající silnice první třídy) např. předložením měření hlučnosti z provozu na silnici I. třídy procházející územím

- Nepřípustné využití:

- stavby pro výrobu včetně drobné a řemeslné s negativními dopady na životní a obytné prostředí

- vícepodlažní a hromadné garáže, garáže pro nákladní vozidla a autobusy

- stavby a zařízení pro skladování a manipulaci s materiály a výrobky, stavby pro velkoobchod

- stavby a zařízení pro skladování a odstraňování odpadů

- veškeré stavby, zařízení a činnosti, které snižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení a nejsou slučitelné s bydlením

- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí (zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov) překračují nad přípustnou mez limity uvedené v příslušných předpisech

- Zásady prostorového uspořádání:

- struktura a způsob nové zástavby i stavebních úprav ve stabilizovaných lokalitách bude vycházet z charakteru lokality. Při dostavbě stavebních mezer bude respektována uliční čára.

- rodinné domy budou max. o 2 NP s možností využitého podkroví, v okrajových částech bude preferováno 1 NP s využitým podkrovím, koeficient zastavění stavebního pozemku nepřevýší 0,4. Hmotové řešení (podlažnost, zastřešení, případně materiály) budou vždy řešeny jednotně pro ucelenou lokalitu. Konkrétní podmínky jsou uvedeny vždy pro jednotlivou zastavitelnou plochu v části c.2.

- stavby pro jiné využití než bydlení v souladu s podmínkami využití budou ve stejných max. prostorových parametrech jako objekty bydlení

1.3.2. Regulativy z platného územního plánu pro plochu Z01b :

PVu - Veřejná prostranství – uliční prostory

- Charakteristika hlavního využití:

- veřejná prostranství v uličních prostorech zajišťující veškerou dopravní obsluhu přilehlých ploch a místní dopravě včetně pěší a cyklistické (bez ohledu na vlastnictví)

- Přípustné využití hlavní:

- místní obslužné a účelové komunikace sloužící obsluze území

- komunikace s prioritou pěšího provozu

- pěší a cyklistické stezky, trasy, chodníky

- odstavování a parkování vozidel na místech určených pravidly silničního provozu

- Přípustné využití doplňkové:

- obratiště, manipulační plochy

- drobné upravené plochy sloužící odpočinku a pěší komunikaci

- mobiliář, drobná architektura a vodní prvky

- veřejná a izolační zeleň

- obratiště, manipulační plochy

- stavby a zařízení technické infrastruktury

- stavby, zařízení a opatření sloužící ochraně území (např. protipovodňová)

- stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování domovního a separovaného odpadu

- Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a zařízení nesouvisící s hlavním využitím

- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí (zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov) překračují nad přípustnou mez limity uvedené v příslušných předpisech

1.3.3. Regulativy z platného územního plánu pro plochu Z01c :

DSu - Dopravní infrastruktura silniční místní – komunikace účelové

- Charakteristika hlavního využití :

- provoz vozidel po cestách a komunikacích obsluhující jednotlivé objekty a plochy převážně mimo kompaktně zastavěné území, v krajině a na okrajích zástavby (bez ohledu na vlastnictví)

- Přípustné využití hlavní:

- pozemní komunikace silniční mimo státní silniční síť

- účelové komunikace, zpevněné komunikace sloužící účelové zemědělské či lesnické přepravě

- cesty prostupující krajinou, nezpevněné komunikace, cesty, stezky a pěšiny, důležité pro prostupnost krajiny a komunikační propojení významných cílů

- plochy, které jsou součástí komunikace – náspy, zářezy, stavby a zařízení (např. mosty, lávky atd., dopravní značení) a technická opatření související s provozem na pozemních komunikacích

- Přípustné využití doplňkové:

- plochy pro odstavování vozidel na místech určených pravidly silničního provozu

- pěší a cyklistické stezky

- stavby, zařízení a opatření sloužící ochraně území (např. protipovodňová)

- stavby a zařízení technické infrastruktury

- stavby a zařízení řešící křížení liniových systémů – dopravní stavby s např. s technickou infrastrukturou a pod.

- plochy doprovodné a izolační zeleně

- Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a zařízení nesouvisící s přípustným využitím

1.3.4. Regulativy z platného územního plánu pro plochu Z01d :

ZVs - Zeleň vnitrosídelní smíšená

- Charakteristika hlavního využití :

- plochy veřejné zeleně s funkcí estetickou a izolační, které jsou součástí zastavěného území sídel

- Přípustné využití hlavní:

- dřevinné porosty, skupiny dřevin, solitery s podrostem bylin, keřů, i travních porostů, liniové porosty sadovnické a břehové

- trvalé travní porosty

- Přípustné využití doplňkové:

- komunikace pro pěší a cyklisty

- plochy a zařízení dopravní infrastruktury

- stavby a zařízení technické infrastruktury

- stavby, zařízení a opatření sloužící ochraně území (např. protipovodňová)

- vodní plochy

- drobné sakrální stavby, obecní mobiliář, odpočívadla, altány

- dětská hřiště

- Nepřípustné využití:

- veškeré stavby, nesouvisející s přípustným využitím

- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí (zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov) překračují nad přípustnou mez limity uvedené v příslušných předpisech

- stavby a zařízení pro reklamu

1.4. Vymezení zájmového území

Lokality Z01a, Z01b, Z01c a Z01d se nacházejí v severní části obce mezi 2 místními komunikacemi

a jsou tvořeny velmi mírným jihovýchodním svahem. Jsou dobře přístupné z místních komunikací a rovněž jsou napojitelné na všechny inženýrské sítě. Územní studie je řešena v měřítcích 1 : 1 000 a

1 : 50 000. Severovýchodní částí lokality Z01a prochází vodovodní řad, jižní a východní částí lokality Z01a prochází metalický telekomunikační kabel. Zájmové území leží v OP letiště Vysoké Mýto. Jiná podzemní vedení se v rámci lokalit nenacházejí. Západní část lokalit leží v havarijním pásmu silnice I/35. Plocha celého řešeného území resp. všech 4 lokalit je 73 278 m2.

LOKALITA Z01a

| označení lokality | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | vlastník | výměra celé parcely m2 | výměra navrhov. záboru ~ m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z01a | obytná zástavba | 1199/1 | orná půda | 35411 32011 31901 | Obec Hrušová, Hrušová 94, 565 55 | 56052 | 52719 |
|  |  | 1199/2 | orná půda | 32011 35411 | Benešová Olga, č.p. 27, 56601 Voděrady | 5518 | 5518 |
|  |  | 1199/3 | orná půda | 31901 32011 | Benešová Olga, č.p. 27, 56601 Voděrady | 7799 | 7799 |
|  |  | 1199/4 | orná půda | 32011 31901 | Nešpor Radek, V Břízkách 776, 566 01 Vysoké Mýto Ptáčková Tereza, V Břízkách 776, 566 01 Vysoké Mýto | 1100 | 1100 |
|  |  |  |  |  |  | celkem | 67136 |
| navrhované funkční využití |  | BI - Bydlení v rodinných domech - příměstské |  |  |  |  |  |
| podrobnější popis navrhovaného využití |  | umístění ~ 59 RD |  |  |  |  |  |
| regulativy |  | Plocha parcel, určená k zastavění, je stanovena obrysem čárkovanou čárou uvnitř jednotlivých parcel dle výkresu. Max. podlažnost objektů pro bydlení je 1 NP s možností využitého podkroví. Koeficient zastavění stavebního pozemku nepřevýší 0,4. Hmotové řešení (podlažnost, zastřešení, případně materiály) bude respektovat charakter přilehlé stávající venkovské zástavby a bude řešeno jednotně pro celou lokalitu. Koeficient zeleně je min. 50 % U staveb pro bydlení bude z důvodu možného negativního ovlivnění hlukem ze stávající komunikace I/35 využití pro bydlení podmíněno předložením výsledků měření hluku z dopravy u územního řízení (případně v jiném návazném řízení) Veškeré další podrobnosti budou upřesněny v rámci územních a stavebních řízení na jednotlivé objekty. |  |  |  |  |  |
| napojení na komunikace |  | na místní komunikace |  |  |  |  |  |

LOKALITA Z01b

| označení lokality | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | vlastník | výměra celé parcely m2 | výměra navrhov. záboru ~ m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z01b | místní komunikace | 592/7 | ost. plocha | nemá | Obec Hrušová, Hrušová 94, 565 55 | 6635 | 681 |
|  |  |  |  |  |  | celkem | 681 |
| navrhované funkční využití |  | PVu - Veřejná prostranství - uliční prostory |  |  |  |  |  |
| podrobnější popis navrhovaného využití |  | stávající místní komunikace - napojení lokality Z 01a na stávající místní komunikaci, obě parcely spolu sousedí, takže prakticky není vůbec co řešit |  |  |  |  |  |
| regulativy |  | Veškeré podrobnosti budou upřesněny v rámci územních a stavebních řízení |  |  |  |  |  |

LOKALITA Z01c

| označení lokality | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | vlastník | výměra celé parcely m2 | výměra navrhov. záboru ~ m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z01c | místní komunikace | 1200 | ost. plocha | nemá | Obec Hrušová, Hrušová 94, 565 55 | 2128 | 2128 |
|  |  |  |  |  |  | celkem | 2128 |
| navrhované funkční využití |  | DSu - Dopravní infrastruktura silniční místní - komunikace účelové |  |  |  |  |  |
| podrobnější popis navrhovaného využití |  | plocha ostatních komunikací, v současné době resp. v minulých cca 50 letech zaoraná v rámci polností, jiné využití než maximálně jako záhumenková cesta pro navrhované bydlení prakticky vyloučeno |  |  |  |  |  |
| regulativy |  | Veškeré podrobnosti budou upřesněny v rámci územních a stavebních řízení |  |  |  |  |  |

LOKALITA Z01d

| označení lokality | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | vlastník | výměra celé parcely m2 | výměra navrhov. záboru ~ m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z01d | zeleň vnitrosídelní smíšená v JV rohu řešeného území | 1199/1 | orná půda | 35411 32011 31901 | Obec Hrušová, Hrušová 94, 565 55 | 56052 | 3333 |
|  |  |  |  |  |  | celkem | 3333 |
| navrhované funkční využití |  | ZVs - Zeleň vnitrosídelní smíšená |  |  |  |  |  |
| podrobnější popis navrhovaného využití |  | Plocha vnitrosídelní smíšené zeleně jako součást zastavitelné plochy Z01 na severním okraji Hrušové, předepsaná legislativou. Její reálné využití je přinejmenším sporné a bude upřesněno až ve vazbě na realizovanou obytnou zástavbu. |  |  |  |  |  |
| regulativy |  | Veškeré podrobnosti budou upřesněny v rámci územních a stavebních řízení |  |  |  |  |  |

SOUSEDNÍ PARCELY DOTČENÉ NAPOJENÍM NA INŽ. SÍTĚ

| označení lokality | popis napojení | čísla dotčených parcel | kultura | vlastník | výměra celé parcely m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z01a | vodovod splašková kanalizace zemní plyn elektro veřejné osvětlení | 592/7 | ost. plocha | Obec Hrušová, Hrušová 94, 565 55 | 6635 |
| Z01a | kanalizace | 5140 | ost. plocha | Město Vysoké Mýto, B. Smetany 92, 565 01 | 21860 |
| Z01a | kanalizace | 1229 | TTP | Česká republika | 3064 |
| Z01a | kanalizace | 1283 | ost. plocha | Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice | 1234 |
| Z01a | kanalizace | 1284 | TTP | Obec Hrušová, Hrušová 94, 565 55 | 3641 |

1.5. Zeleň vnitrosídelní smíšená

Lokalita Z01d tvoří plochu zeleně vnitrosídlení smíšené o ploše ~ 3333 m2. Její reálné využití zejmé-na v první fázi výstavby je přinejmenším sporné a bude upřesněno až ve vazbě na realizovanou obyt-nou zástavbu.

2. URBANISTICKÁ KONCEPCE

2.1. Koncepce řešeného území

Urbanistická koncepce je ovlivněna především přírodními podmínkami (svažitost, orientace lokality vůči světovým stranám) a vazbami na stávající infrastrukturu (komunikace, inženýrské sítě, stávající zástavba). Urbanistickým záměrem je v daném zájmovém území vybudovat lokalitu rodinných domů v současném kvalitním standardu včetně plochy zeleně vnitrosídlení smíšené s tím, že budoucím sta-vebníkům lze nabídnout možnosti bydlení na různě situovaných a různě velikých parcelách při dodr-žení dostatečných vzájemných odstupů jednotlivých rodinných domů v rámci zajištění pokud možno co největšího soukromí. Součástí nově budované lokality by pak měla být i technická infrastruktura za současného respektování stávající kvality životního prostředí. Řešení území umožňuje možnost pří-stupu k parcelám na severní straně lokality i ze záhumenkové cesty - lokalita Z01c.

2.2. Bydlení

Předpokládaný počet rodinných domů v lokalitě je celkem 59 RD

2.3. Technická infrastruktura

Navrhovanou lokalitu Z01a je možné napojit na všechny potřebné inženýrské sítě, situované poblíž lokality.

| zásobování vodou | napojením na stávající vodovodní řad, vedoucí v místní komunikaci p.č.kat. 592/7 na západní straně lokality |
| --- | --- |
| napojení na splaškovou kanalizaci | na západní straně navrhovanou stokou, napojenou na stávající stoku, zaústěnou do obecní ČOV (stávající stoka v této části obce je v havarijním stavu a bude nutné ji vyměnit), na východní straně navrhovanou stokou, zaústěnou do obecní ČOV |
| dešťové vody z jednotlivých parcel a RD | svedeny na terén resp. do vsakovacích drenáží v rámci jednotlivých parcel |
| dešťové vody z navrhované místní komunikace | svedeny do vsakovacích drenáží v rámci komunikace resp. podél komunikace |
| napojení na rozvody zemního plynu | na stávající STL plynovodní řad, vedoucí v místní komunikaci p.č.kat. 592/7 na západní straně lokality |
| napojení na rozvody elektro | na stávající rozvody NN na západní straně lokality resp. v případě potřeby ze stávající TS poblíž JZ rohu lokality |
| napojení na telefonní rozvody | v případě požadavku na stávající rozvody, vedoucí po jižní a východní straně lokality |
| veřejné osvětlení | v případě požadavku na stávající rozvody v obci, situované poblíž lokality |

Podrobnosti napojení na jednotlivé inženýrské sítě budou řešeny v dalších fázích předprojektové a projektové přípravy, kdy rovněž budou se správci jednotlivých sítí projednány všechny potřebné nále-žitosti.

2.4. Regulační prvky pro prostorové a architektonické řešení - lokalita Z01a

2.4.1. Odstupy jednotlivých RD od hranic se sousedními parcelami

S ohledem na dostatečné vzájemné vzdálenosti RD mezi sebou jsou minimální vzdálenosti jednotli-vých RD od hranic parcel navrženy 3 m resp. 5 m resp. 6 m - viz výkresová část. Jednotná uliční čára v rámci jednotlivých lokalit není stanovována.

2.4.2. Plocha parcel, určená k zastavění

Je stanovena obrysem čárkovanou čárou uvnitř jednotlivých parcel dle výkresu.

2.4.3. Maximální podlažnost objektů

Max. podlažnost objektů pro bydlení je 2 NP s možností využitého podkroví.

2.4.4. Koeficient zastavění

Koeficient zastavění stavebního pozemku nepřevýší 0,4.

2.4.5. Koeficient zeleně

Koeficient zeleně je min. 50 %

Veškeré další podrobnosti budou upřesněny v rámci územních a stavebních řízení na jednotlivé objekty.

Poznámka :

Regulativy pro lokality Z01 b, Z01c a Z01d budou upřesněny v rámci územních a stavebních řízení

2.5. Etapizace

Řešené území je možné budovat ve 4. navržených etapách - viz výkres, v rámci etapy č. 4 by bylo velmi vhodné provést přeložku stávajícího vodovodního řadu ve správě VaK Vysoké Mýto.

Etapa č. 1 : parcely pořadové číslo 1- 24

Etapa č. 2 : parcely pořadové číslo 25 - 37

Etapa č. 3 : parcely pořadové číslo 38 - 52

Etapa č. 4 : parcely pořadové číslo 53 - 59

3. DOPRAVA

3.1. Širší vztahy

Navrhované lokality Z01a, Z01b, Z01c a Z01d se nacházejí v severní části obce a jsou dopravně pří-stupné ze dvou místních komunikací na západní a východní straně lokality Z01a.

3.2. Návrh řešení

Navrhované lokality Z01a, Z01b, Z01c a Z01d lze napojit ze dvou místních komunikací na západní a východní straně lokality Z01a. Řešení území umožňuje možnost přístupu k parcelám na severní stra-ně lokality i ze záhumenkové cesty - lokalita Z01c.

3.2.1. Komunikace vozidlové

Jsou předběžně navrženy v šířce 5 m, zajišťující jejich kvalitní provozní využití (parkování, přístup po-pelářských vozidel, požárních vozidel, sanitek, odklízení sněhu ad.). Alternativně je možné i jiné řeše-ní s užší vozidlovou komunikací a parkovacími zálivy apod.

3.2.2. Intenzita silniční dopravy

V navrhovaných lokalitách je předpokládán pouze provoz pro místní potřeby a obsluhu. Dopravní zá-těž je tedy uvažována pro obslužný charakter tzn. max. 150 osobních vozidel za 24 hod. Množství ná-kladních vozidel je zanedbatelné.

3.2.3. Kategorie a funkční třídy

Navrhované komunikace v rámci lokalit Z01a, Z01b, Z01c a Z01d jsou funkčně zařazeny jako obsluž-né komunikace funkční třídy C 3. Vnitřní poloměry zatáček R jsou navrženy 6.0 m (minimum je 6.0, doporučeno 9.0 m), detailní řešení bude upřesněno v dalším stupni předprojektové přípravy. Proble-matika rozhledových trojúhelníků je vzhledem ke kategorii všech komunikací vyřešena bez problémů.

3.2.4. Komunikace pro pěší

Navrhované místní obslužné komunikace v rámci lokalit Z01a, Z01b, Z01c a Z01d jsou doplněny o 2 pruhy š. min. 150 cm resp. 250 cm (bude upřesněno v souvislosti s šířkou vozidlové komunikace v dalším stupni předprojektové přípravy), které mohou být navrženy z betonové zámkové dlažby, ze zatravňovacích dlaždic resp. jako trávníky a je možné je využít jako parkovací zálivy nebo jako chodník.

3.2.5. Manipulační pruhy

Viz předchozí kapitola.

v Ústí nad Orlicí, březen 2014	vypracoval : Ing. arch. Petr Kulda