OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Ú  Z  E  M  N  Í    P  L  Á  N

Ú J E Z D  U  CH O C N Ě

Zastupitelstvo obce Újezd u Chocně, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona        č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky                č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 následujících zákona              č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona

v y d á v á

tento Územní plán Újezd u Chocně

A - TEXTOVÁ ČÁST

# vymezení zastavěného území

Zastavěné území obce Újezd u Chocně je vymezeno v grafické části územního plánu v souladu s §58  zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Vychází z hranice intravilánu vymezené k  1.9.1966 dle Katastru nemovitostí. Aktualizované dle současného stavu v území v době zpracování návrhu územního plánu, tedy  k  6/2008.

Hranice zastavěného území je vyznačena ve všech výkresech mimo výkresu širších vztahů. Řešené území je vymezeno katastrálním územím Újezd u Chocně o celkové rozloze 1 635 ha.

# koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot,

zásady celkové koncepce rozvoje obce

Návrh územního plánu je zpracován s ohledem na zabezpečení souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území s aktuálním stavem požadavků na územní plánování v řešeném území - k.ú. Újezd u Chocně včetně místních částí Chloumek a Prochody.

Návrh ÚP vč. vymezení zastavitelných území bude respektovat historickou urbanistickou strukturu v obci, zejména v Újezdu u Chocně – rozsáhlejší lokality pro rozvoj výstavby budou situovány zejména v okrajových částech v návaznosti na stávající zástavbu.

V případě místní části Chloumek, která je situovaná nejblíže k Chocni, se předpokládá rozsáhlejší zástavba v okolí, a do budoucna i volné propojení se skupinami rekreačních chat na jižním okraji k.ú.

V místní části Prochody se s rozvojem bytové výstavby nepočítá.

hlavní cíle rozvoje

V návrhu územního plánu je uvažováno především s dostatečným rozsahem ploch pro bytovou výstavbu, jsou vymezeny plochy pro technickou vybavenost ( ČOV ) a dle potřeby plochy pro zemědělskou výrobu. Výhledově je třeba dořešit likvidaci odpadních vod.

hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot

Koncepce rozvoje zohledňuje přírodní hodnoty v území, především lesní plochy v okolí obce. Vodní plochy a toky; východně od železniční trati navržené území „ EVL č.2926 Orlice a Labe“ a plochy „přírodního parku Orlice“.

ÚP rovněž respektuje kulturní hodnoty v území, zejména zachovalou urbanistickou strukturu obce Újezd u Chocně.

# urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

Urbanistický návrh obce Újezd u Chocně vychází z předpokladu vytvořit v obci dostatečnou prostorovou rezervu pro rozvoj bytové zástavby, vymezit plochy pro technickou vybavenost, ochrannou a izolační zeleň a plochy pro zemědělskou výrobu.  V neposlední míře územní plán stanoví funkční využití ploch v řešeném území.

Lokality pro rozvoj bytové výstavby jsou soustředěny především v místní části Chloumek, v menší míře potom i v Újezdu u Chocně.

Chloumek:

- zastavitelné plochy Z ( 1,2,4-10 ) -CH

- přestavbové plochy P ( 1,2 ) -CH

- plocha územní rezervy R1-CH

Újezd u Chocně:

- zastavitelné plochy Z ( 1-3 ) -U

- přestavbová plocha P1-U

Při splnění regulativů uvedených v textové části a podmínek stavebního zákona vč. navazujících vyhlášek lze v jednotlivých případech  realizovat staby i mimo návrhové plochy (např. v prolukách, větších zahradách) v rámci příslušných funkčních ploch.

Pro rozvoj technické infrastruktury – výstavbu ČOV jsou určeny zastavitelné plochy:

Újezd u Chocně: lokalita Z 4-U

Prochody: lokalita Z 3-P

Pro rozvoj zemědělské výroby jsou určeny zastavitelné plochy:

Újezd u Chocně: lokality Z ( 5,6 )-U

Prochody: lokalita Z ( 1,2 )-P

V ÚP je rovněž vymezena:

- plocha ochranné a izolační zeleně, a to jako součást plochy pro zemědělskou

výrobu Z1-P

- plocha zeleně soukromé, a to jako součást ploch Z1-CH a Z5-CH, z důvodu

situování části těchto ploch do OP lesa nebo OP železnice

Pro rozvoj drobné a řemeslné výroby a podnikatelských aktivit menšího rozsahu, nerušících nad míru přípustnou bytovou zástavbu jsou v rámci funkční regulace vytvořeny podmínky pro situování těchto činností uvnitř obce. Konkrétní podmínky budou upřesněny v územním rozhodnutí vydaným příslušným  stavebním úřadem.

Architektura navrhovaných objektů by měla být adekvátní charakteru okolní zástavby. Architektonický výraz původních budov je převážně venkovského typu bez výrazných solitérů - to znamená převážně přízemní objekty se sedlovou střechou.

Zvýšenou pozornost architektonickému řešení jednotlivých objektů doporučujeme věnovat zejména v lokalitách, bezprostředně navazujících na historickou zástavbu v obci  Újezd u Chocně – lokality Z (1,2 ) - U.

Podmínky prostorového uspořádání jsou uvedeny v části A3 – Vymezení zastavitelných ploch.

Komunikační kostra řešeného území je stabilizovaná a zůstane zachována i do budoucna. Při realizaci budou u rozsáhlejších lokalit pro bytovou zástavbu doplněny místní obslužné komunikace, které budou navazovat na stávající komunikační síť.

Při doplňování zeleně v obci by měly být používány tradiční dřeviny jako např. lípy, javory, břízy apod.

VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

ÚJEZD U CHOCNĚ

Z1-U:  zastavitelná plocha „K lesu“ –  SV

rozloha : 3,9560 ha

využití plochy : bydlení smíšené obytné venkovské

lokalizace plochy: Z okraj obce, severně od silnice III/3058 směr Prochody až po hranici OP lesa

specifické podmínky :

- vzhledem k rozsahu je využití lokality podmíněno vypracováním územní

studie, která koncepčně vyřeší celou lokalitu po stránce urbanistické a

technické

- pozemky dotčené vedením VN 35 kV

- obsluha území ze stávající silnice III / 3058.

prostorové uspořádání:

• individuální RD

• výšková regulace zástavby pro RD a stavby nebytové:

- 1 NP + šikmá střecha ( 2.np. možné v podkroví )

• úroveň ± 0,0 v místě vstupu do objektu:

- min. 0,15 m a max. 0,60 m nad úrovní okolního upraveného terénu

___________________________________________________________

Z2-CH:  zastavitelná plocha „Pod kostelem“-  SV

rozloha : 0,9920 ha

využití plochy : bydlení smíšené obytné venkovské

lokalizace plochy: J okraj obce v návaznosti na místní komunikaci kolem stávajících zahrad až po hranici CHLÚ

specifické podmínky :

- obsluha území ze stávající místní komunikace

prostorové uspořádání:

• individuální RD

• výšková regulace zástavby pro RD a stavby nebytové:

- 1 NP + šikmá střecha ( 2.np. možné v podkroví )

• úroveň ± 0,0 v místě vstupu do objektu:

- min. 0,15 m a max. 0,60 m nad úrovní okolního upraveného terénu

__________________________________________________________________________

Z3-U: zastavitelná plocha „ U hasičské zbrojnice „ SV

rozloha : 0,8438 ha

využití plochy : bydlení smíšené obytné venkovské

lokalizace plochy: SV okraj obce, území vymezené stávajícími zahradami a polní cestou

specifické podmínky :

- obsluha území z místní komunikace

prostorové uspořádání:

• individuální RD

• výšková regulace zástavby pro RD a stavby nebytové:

- 1 NP + šikmá střecha ( 2.np. možné v podkroví )

• úroveň ± 0,0 v místě vstupu do objektu:

- min. 0,15 m a max. 0,60 m nad úrovní okolního upraveného terénu

_____________________________________________________________

Z4-U:  zastavitelná plocha „ČOV Újezd“  -  TI

rozloha : 0,1050 ha

využití plochy : technická infrastruktura

lokalizace plochy: SV okraj obce, lokalita u levostranného přítoku Tiché Orlice

___________________________________________________________________

Z5-U:  zastavitelná plocha „U ZD I.“  - VZ

rozloha : 1,2138 ha

využití plochy : výroba a skladování – zemědělská výroba

lokalizace plochy: S od obce, lokalita vymezená u jihozápadní hranice areálu zemědělské výroby.

specifické podmínky :

- obsluha území ze stávajícího areálu nebo komunikace III.tř.

- při návrhu využití plochy respektovat OP lesa

( podmínky pro situování příp. objektů v OP lesa budou stanoveny orgánem státní správy lesů )

prostorové uspořádání:

objekty nesmí narušit obraz sídla a krajiny, preferovány budou horizontální hmoty, aby bylo zabráněno vzniku nežádoucích pohledových dominant v krajině

___________________________________________________________________

Z6-U:  zastavitelná plocha „U ZD II.“ - VZ

rozloha : 1,6080 ha

využití plochy : výroba a skladování – zemědělská výroba

lokalizace plochy: S od obce, lokalita vymezená u severozápadní hranice areálu zemědělské výroby.

specifické podmínky :

- obsluha území ze stávajícího areálu

- při návrhu využití plochy respektovat OP lesa

( podmínky pro situování příp. objektů v OP lesa budou stanoveny orgánem státní správy lesů )

- maximálně respektovat plochu navrženého biokoridoru

prostorové uspořádání:

objekty nesmí narušit obraz sídla a krajiny, preferovány budou horizontální hmoty, aby bylo zabráněno vzniku nežádoucích pohledových dominant v krajině

___________________________________________________________________

CHLOUMEK

Z1-CH:  zastavitelná plocha „Na kopci“  SV

rozloha : 6,5754 ha

využití plochy : bydlení smíšené obytné venkovské

lokalizace plochy: území vymezené jižním okrajem obce, místní komunikací, silnicí III/3058 a lesními pozemky podél železniční trati

specifické podmínky :

- východní okraj přilehlý k lesním pozemkům a železniční trati je vymezen pro

„zeleň soukromou a vyhrazenou “ – v tomto prostoru nelze situovat RD

( konkrétní vzdálenost objektů od železniční trati bude určena na základě výsledků měření hlučnosti předloženého k územnímu řízení, v případě odstupů od lesa bude vydáno závazné stanovisko orgánu státní správy lesů v době přípravy PD jednotlivých staveb )

- vzhledem k rozsahu je využití lokality podmíněno vypracováním územní

studie, která koncepčně vyřeší celou lokalitu po stránce urbanistické a

technické.

prostorové uspořádání:

• individuální RD

• výšková regulace zástavby pro RD a stavby nebytové:

- 1 NP + šikmá střecha ( 2.np. možné v podkroví )

• úroveň ± 0,0 v místě vstupu do objektu:

- min. 0,15 m a max. 0,60 m nad úrovní okolního upraveného terénu

Z2-CH:  zastavitelná plocha „U chatové osady“  SV

rozloha : 1,4160 ha

využití plochy : bydlení smíšené obytné venkovské

lokalizace plochy: lokalita podél západní strany silnice III/3058, na jižním okraji navazuje na plochy rekreačních chat

specifické podmínky :

- respektovat OP komunikace III.tř.

- obsluha území ze stávající silnice III/3058.

prostorové uspořádání:

• individuální RD

• výšková regulace zástavby pro RD a stavby nebytové:

- 1 NP + šikmá střecha ( 2.np. možné v podkroví )

• úroveň ± 0,0 v místě vstupu do objektu:

- min. 0,15 m a max. 0,60 m nad úrovní okolního upraveného terénu

_________________________________________________________________

Z3-CH:  zastavitelná plocha „Nad rybníkem“ SV

rozloha : 0,4075 ha

využití plochy : bydlení smíšené obytné venkovské

lokalizace plochy: pozemky jižně od obce, u křižovatky místní komunikace a silnice  III/3058

specifické podmínky :

- obsluha území z místní komunikace

- respektovat stávající inženýrské sítě

prostorové uspořádání:

• individuální RD

• výšková regulace zástavby pro RD a stavby nebytové:

- 1 NP + šikmá střecha ( 2.np. možné v podkroví )

• úroveň ± 0,0 v místě vstupu do objektu:

- min. 0,15 m a max. 0,60 m nad úrovní okolního upraveného terénu

___________________________________________________________________

Z4-CH:  zastavitelná plocha „U rybníka“  SV

rozloha : 1,3053 ha

využití plochy : bydlení smíšené obytné venkovské

lokalizace plochy: lokalita JZ od Chloumku podél severovýchodní strany silnice III/3058

specifické podmínky :

- respektovat OP komunikace III.tř.

- obsluha území ze stávající silnice III / 3058.

- respektovat stávající inženýrské sítě

prostorové uspořádání:

• individuální RD

• výšková regulace zástavby pro RD a stavby nebytové:

- 1 NP + šikmá střecha ( 2.np. možné v podkroví )

• úroveň ± 0,0 v místě vstupu do objektu:

- min. 0,15 m a max. 0,60 m nad úrovní okolního upraveného terénu

_______________________________________________________________

Z5-CH:  zastavitelná plocha „U lesa“ SV

rozloha : 1,5631 ha

využití plochy : bydlení smíšené obytné venkovské

lokalizace plochy: lokalita JZ od Chloumku, prostor vymezený chatovou oblastí, silnicí III/3058 a lesními pozemky

specifické podmínky :

- okraje lokality přilehlé k lesním pozemkům jsou vymezeny pro „zeleň

soukromou a vyhrazenou “ – v tomto prostoru nelze situovat RD

( konkrétní podmínky pro situování objektů v OP lesa budou v závazném stanovisku orgánu státní správy lesů v době přípravy PD staveb )

- respektovat OP komunikace III.tř.

- obsluha území ze stávající silnice III / 3058.

prostorové uspořádání:

• individuální RD

• výšková regulace zástavby pro RD a stavby nebytové:

- 1 NP + šikmá střecha ( 2.np. možné v podkroví )

• úroveň ± 0,0 v místě vstupu do objektu:

- min. 0,15 m a max. 0,60 m nad úrovní okolního upraveného terénu

___________________________________________________________________

Z6-CH:  zastavitelná plocha „U křižovatky I.“ BV

rozloha : 0,8030 ha

využití plochy : bydlení v rodinných domech - venkovské

lokalizace plochy: Z okraj obce, lokalita navržená jako pokračování nově založené ulice směrem ke křižovatce místní komunikace se silnicí III/3058

specifické podmínky :

- obsluha území z místní komunikace

- respektovat stávající inženýrské sítě

prostorové uspořádání:

• individuální RD

• výšková regulace zástavby pro RD a stavby nebytové:

- 1 NP + šikmá střecha ( 2.np. možné v podkroví )

• úroveň ± 0,0 v místě vstupu do objektu:

- min. 0,15 m a max. 0,60 m nad úrovní okolního upraveného terénu

_____________________________________________________________

Z7-CH:  zastavitelná plocha „U křižovatky II.“ BV

rozloha : 0,6450 ha

využití plochy : bydlení v rodinných domech - venkovské

lokalizace plochy: Z okraj obce, lokalita navržená jako pokračování nové zástavby směrem ke křižovatce místní komunikace se silnicí III/3058

specifické podmínky :

- obsluha území z místní komunikace

- respektovat stávající inženýrské sítě

prostorové uspořádání:

• individuální RD

• výšková regulace zástavby pro RD a stavby nebytové:

- 1 NP + šikmá střecha ( 2.np. možné v podkroví )

• úroveň ± 0,0 v místě vstupu do objektu:

- min. 0,15 m a max. 0,60 m nad úrovní okolního upraveného terénu

___________________________________________________________________

Z8-CH:  zastavitelná plocha „Proluka “  BV

rozloha : 0,1630 ha

využití plochy : bydlení v rodinných domech - venkovské

lokalizace plochy: S okraj obce, drobná lokalita pro 1 RD, navržená v návaznosti na novou zástavbu

specifické podmínky :

- obsluha území z místní komunikace

prostorové uspořádání:

• individuální RD

• výšková regulace zástavby pro RD a stavby nebytové:

- 1 NP + šikmá střecha ( 2.np. možné v podkroví )

• úroveň ± 0,0 v místě vstupu do objektu:

- min. 0,15 m a max. 0,60 m nad úrovní okolního upraveného terénu

___________________________________________________________________

Z9-CH:  zastavitelná plocha „K Postolovskému mlýnu I. “  BV

rozloha : 0,7132 ha

využití plochy : bydlení v rodinných domech - venkovské

lokalizace plochy: S okraj obce, lokalita navržená jako pokračování nově založené ulice směrem k Postolovskému mlýnu

specifické podmínky :

- obsluha území z místní komunikace

prostorové uspořádání:

• individuální RD

• výšková regulace zástavby pro RD a stavby nebytové:

- 1 NP + šikmá střecha ( 2.np. možné v podkroví )

• úroveň ± 0,0 v místě vstupu do objektu:

- min. 0,15 m a max. 0,60 m nad úrovní okolního upraveného terénu

__________________________________________________________________

Z10-CH:  zastavitelná plocha „K Postolovskému mlýnu II. “  SV

rozloha : 0,5620 ha

využití plochy : bydlení smíšené obytné venkovské

lokalizace plochy: S okraj obce, plocha v návaznosti na lokality Z8 a Z9

specifické podmínky :

- obsluha území z místní komunikace

- stromový lem mezi místní komunikací k Postolovskému mlýnu a navrženou

lokalitou musí být zachován

- využití ploch ( situování objektů ) vzhledem k OP lesa budou stanoveno

orgánem státní správy lesů v době přípravy PD

___________________________________________________________________

PROCHODY

Z1-P:  zastavitelná plocha „Prochody“  VZ

rozloha : 1,2900 ha

využití plochy : výroba a skladování – zemědělská výroba

lokalizace plochy: v návaznosti na Z okraj zastavěného území

specifické podmínky :

- obsluha území z místní komunikace nebo silnice III.tř.

- součástí plochy je izolační pás zeleně, kterým je lokalita oddělena od stávající

obytné zástavby

- využití lokality je podmíněno umísťováním pouze takových staveb a provozů,

které nebudou rušit stávající obytnou zástavbu hlukem, pachem a ostatními

škodlivinami

prostorové uspořádání:

• výšková regulace zástavby:  max. 1 NP, šikmá střecha

___________________________________________________________________

Z2-P:  zastavitelná plocha „U rybníka“  VZ

rozloha : 0,0100 ha

využití plochy : výroba a skladování – zemědělská výroba

lokalizace plochy: drobná plocha na jižním okraji nového rybníka, určená pro stavbu objektu jako jeho hospodářského zázemí

specifické podmínky :

- přístup ze stávající obslužné komunikace

- lokalita na hranici OP lesa

(podmínky pro situování objektu v OP lesa budou stanoveny orgánem státní správy lesů)

___________________________________________________________________

Z3-P:  zastavitelná plocha „ČOV Prochody“ - TI

rozloha : 0,0300 ha

využití plochy : technická infrastruktura

lokalizace plochy: SV okraj obce, lokalita u levostranného přítoku Tiché Orlice

specifické podmínky :

- přístup ze stávající obslužné komunikace

- lokalita v OP lesa

( podmínky pro situování objektu v OP lesa budou stanoveny orgánem státní správy lesů )

VYMEZENÍ PŘESTAVBOVÝCH  PLOCH

ÚJEZD U CHOCNĚ

P1-U:  přestavbová plocha „zahrada “  SV

rozloha : 0,2120 ha

využití plochy : bydlení smíšené obytné venkovské

lokalizace plochy: SV okraj obce, stávající zahrada

specifické podmínky :

- obsluha území z místní komunikace

prostorové uspořádání:

• individuální RD

• výšková regulace zástavby pro RD a stavby nebytové:

- 1 NP + šikmá střecha ( 2.np. možné v podkroví )

• úroveň ± 0,0 v místě vstupu do objektu:

- min. 0,15 m a max. 0,60 m nad úrovní okolního upraveného terénu

______________________________________________________________

CHLOUMEK

P1-CH:  přestavbová plocha „centrum “  SV

rozloha : 0,8608 ha

využití plochy : bydlení smíšené obytné venkovské

lokalizace plochy: pozemky ve střední části obce navržené pro přestavbu z „ploch zeleně soukromé a vyhrazené“ na plochy pro bydlení

specifické podmínky :

- obsluha území z místní komunikace

prostorové uspořádání:

• individuální RD

• výšková regulace zástavby pro RD a stavby nebytové:

- 1 NP + šikmá střecha ( 2.np. možné v podkroví )

• úroveň ± 0,0 v místě vstupu do objektu:

- min. 0,15 m a max. 0,60 m nad úrovní okolního upraveného terénu

___________________________________________________________________

P2-CH:  přestavbová plocha „U včelnice “  SV

rozloha : 0,3877 ha

využití plochy : bydlení smíšené obytné venkovské

lokalizace plochy: pozemek „na kopci“ jižně od obce, v současnosti zahrada s opuštěným zemědělským objektem ( „včelnice“ ), navržený pro přestavbu na plochy pro bydlení

specifické podmínky :

- plocha bude zapracována do územní studie pro lokalitu Z1-CH, která stanoví  její využití po stránce urbanistické a technické

-    východní část  přilehlá k lesním pozemkům je vymezena pro „zeleň

soukromou a vyhrazenou “ – v tomto prostoru nelze situovat RD

( pro konkrétní odstupy od lesa bude vydáno závazné stanovisko orgánu státní správy lesů v době zpracování územní studie )

VYMEZENÍ PLOCH ÚZEMNÍCH REZERV

R1-U:  plocha územní rezervy „Korunka I.“  W

rozloha : 85,7030 ha

využití plochy : plochy vodní a vodohospodářské

lokalizace plochy: SV od Újezdu, území pro výhledovou vodní nádrž „Korunka“

R2-U:  plocha územní rezervy „Korunka II.“ W

rozloha : 42,4830 ha

využití plochy : plochy vodní a vodohospodářské

lokalizace plochy: S okraj řešeného území vymezený pro výhledovou vodní nádrž „Korunka “

R1-CH:  plocha územní rezervy „mezi chatami “ SV

rozloha : 7,7690 ha

využití plochy : bydlení smíšené obytné venkovské

lokalizace plochy: J od Chloumku, území vymezené oběma chatovými lokalitami, na východní straně návrhovou plochou Z2-CH a z jihozápadní a západní strany plochami lesů

# koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování

## Dopravní infrastruktura

Silniční doprava

Dopravní napojení většího množství navržených staveb (rozsáhlejších lokalit) řešit prostřednictvím soustavy místních obslužných komunikací, s „kmenovým“ napojením na státní silnici. Parametry sjezdu a místních komunikací je nutno navrhovat v souladu s ustanovením platných předpisů a norem.

Pěší a cyklisté

Chodník pro pěší je vybudován v Újezdu u Chocně částečně v Chloumku. Samostatné cyklistické stezky nejsou v řešeném území zřízeny. Chodníky pro pěší budou budovány v souvislosti s postupným zastavěním jednotlivých lokalit pro obytnou zástavbu.

Doprava v klidu

Pro nově budované  podnikatelské aktivity a občanskou vybavenost je nutné zajistit potřebný počet parkovacích stání pro pracovníky i zákazníky, a to na vlastních pozemcích.

## Technická infrastruktura

### Vodovod

Nové rozvody v zastavěném a zastavitelném území budou řešeny v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu, v rozsáhlejších lokalitách jako součást příslušných funkčních ploch. Na nových rozvodech budou osazeny hydranty.

### Kanalizace

Ve všech částech řešeného území tj. Újezd u Chocně, Chloumek, Prochody  je navržena výstavba splaškové kanalizace s odvedením odpadních vod od většiny obyvatel obce na centrální mechanicko-biologické ČOV:

V Újezdu u Chocně je navrženo zaústění odtoku z ČOV do bezejmenného                levostranného přítoku Tiché Orlice. V případě zjištění, že vodoteč není dostatečně vodná, vyústění bude nutno řešit do kapacitně vhodnějšího recipientu.

V Chloumku je navrženo přečerpání splaškových vod do ČOV Újezd u Chocně, příp. výstavba samostatné ČOV, jejíž situování bude předmětem samostatného řešení.

V Prochodech je řešeno zaústění odtoku z ČOV do bezejmenného pravostranného přítoku Prochodského potoka.

- Rozvody v zastavěném a zastavitelném území budou řešeny v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu, v rozsáhlejších lokalitách jako součást příslušných funkčních ploch.

- Odpadní vody od zbývajících obyvatel budou likvidovány v rekonstruovaných stávajících nebo nově vybudovaných nepropustných jímkách na vyvážení, ve stávajících septicích doplněných zemními filtry, příp. domovních ČOV.

- Do doby realizace splaškové kanalizace budou odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV odváženy k likvidaci na ČOV Choceň.“

- Návrh řešení je v souladu s PRVK Pardubického kraje, okr. Ústí n. Orlicí.

### Elektrorozvody

Širší vztahy:

Území obce je napájeno el. energií venkovním vedením VN č.466 o napětí 35 kV. Napájecím bodem této VN linky je rozvodna 110/35 kV Choceň a je realizováno na beton. stožárech. Z uvedeného kmenového vedení jsou řešeny přípojky VN pro  jednotlivé trafostanice.

Energetická rozvaha:

Obec Újezd u Chocně bude v nejbližší době plynofikována a předpokládá se, že nová výstavba RD bude pro vytápění, přípravu TUV a vaření používat převážně            ( 80-85% ) plyn. Tato skupina je uvažována ve stupni elektrizace „B“ (Pb=11kW/1RD)

Menší část objektů (15-20%) bude ve stupni elektrizace „C“ ( Pb = 11 – 20 kW/1RD)     a bude pro vytápění, přípravu TUV a vaření používat elektrickou energii ( vytápění – přímotopné konvektory, elektrokotle, infračervené systémy, tepelná čerpadla ).

Návrhové lokality (s nárokem na připojení):

Poznámka: U každé lokality je v závorce uveden orientační počet RD pro stanovení předpokládaného výkonu

ÚJEZD U CHOCNĚ

Lokalita Z1-U ( bytová výstavba 25 RD – S část obce )

Vypočtený max. soudobý výkon: Ps = 80 – 90 kW

Navrženým územím prochází venkovní vedení pro TS č.314 a TS č.1221 ( TS Prochody ). Napájení ze stávající zděné TS č. 314 kabelovým rozvodem 1 kV.  Řešit propojení nového rozvodu se stávající distribuční venkovní soustavou. Podmínkou napojení bude úprava části NN ( 400V ) této TS, případně i výměna stávajícího trafa za silnější.

Lokalita Z2-U ( bytová výstavba 6 RD – jižně od středu obce )

Vypočtený max. soudobý výkon: Ps = 25 – 30 kW

Napájení ze stávající zděné TS č. 314. Pokud je možno zajistit potřebný výkon ze stávající sítě při hlavní komunikaci, provede se napojení z této sítě ( v případě nutnosti je možno provést posílení sítě výměnou vodičů ( AlFe, AES ).

Vlastní rozvod pro RD z kmenového vedení zemními vodiči.

Lokalita Z3-U, P1-U ( výstavba 7 RD – V část obce při výjezdu směr Chloumek)

Vypočtený max. soudobý výkon: Ps = 30 – 35 kW

Napájení ze stávající TS č. 008 – Újezd U prodejny. Vlastní zásobování RD kabelovým rozvodem 1 kV.

Lokalita Z4-U ( ČOV – V část obce při výjezdu směr Chloumek)

Napájení bude řešeno kabelovou přípojkou NN ze stávající TS č.008 U prodejny, připojením ze stávající distribuční rozvodné soustavy, nebo samostatným kabelem z  TS č. 008.  Řešení bude závislé na požadovaném výkonu.

Lokalita Z5-U, Z6-U (zemědělská výroba)

Zemědělský areál je zásobován z vlastní TS 35/0,4 kV č. 833. Případné napájení nových objektů bude řešeno rozšířením stávajícího el. rozvodu.

Veřejné venkovní osvětlení

Součástí nové výstavby a nových obslužných komunikací k RD bude realizace veřejného venkovního osvětlení. V.o. bude realizováno dle příslušných ČSN a bude provedeno sadovými stožáry o výšce 5-6 m, které budou osazeny výbojkovými zdroji SHC 50 - 70 W.

CHLOUMEK

Lokalita Z1, Z3, Z4, Z5-CH, P2-CH ( bytová výstavba cca 39 RD )

Vypočtený max. soudobý výkon: Ps = 150 – 160 kW

Zajištění tohoto výkonu předpokládá výstavbu nové transformační stanice 35/0,4 kV s ohledem na vzdálenost stávajících TS.

Přibližné situování nové TS je vyznačeno ve výkresové části a je v souladu s požadavkem obce. Nová TS by byla stožárová jednosloupová pro trafo do 1x250 kVA a bude připojena krátkou přípojkou 35 kV ze stávajícího venkovního vedení pro TS č. 1244 ( jižní část obce ).

Rozvod NN pro novou výstavbu bude proveden zemními kabely, bude zajišťovat oboustranné napájení RD a bude propojen se stávající venkovní distribuční soustavou NN 400/230 V.

Lokalita Z2-CH ( bytová výstavba 5 RD – výjezd z obce směr Choceň )

Vypočtený max. soudobý výkon: Ps = 20 – 25 kW

Napájení ze stávající dvousloupové TS č. 1244 kabelovým rozvodem. Propojení kabelového vedení s rozvodem lokality Z1-CH pro zvýšení bezpečnosti dodávky el.energie.

Lokalita Z6, Z7, Z8, Z9, Z10-CH, P1-CH  ( výstavba 19 RD )

Vypočtený max. soudobý výkon: Ps = 90 – 100 kW

Napojení lokalit Z8, Z9, Z10 prodloužením kabelového rozvodu, který je realizován pro stávající nové RD, a je napájený z TS č.316.

Lokality Z6, Z7 kabelovým rozvodem 1 kV ze stávající TS č. 316.

Podmínkou zajištění el. výkonu bude nový 8-mi vývodový rozvaděč NN ( 400 V )            a výměna stávajícího trafa 160 kVA za silnější.

Veřejné venkovní osvětlení

Součástí nové výstavby a nových obslužných komunikací k RD bude realizace veřejného venkovního osvětlení. Bude realizováno rozšířením stávajícího rozvodu a bude provedeno sadovými stožáry o výšce 5-6 m, které budou osazeny výbojkovými zdroji SHC 50 - 70 W.  Výhledově bude nutné řešit posílení v.o. při hlavní komunikaci. V případě potřeby bude řešeno zřízení nového napájecího bodu.

PROCHODY

Lokalita Z1-P ( zemědělská výroba )

Potřebný el. výkon bude zajištěn krátkou přípojkou NN ze stávající distribuční rozvodné soustavy.

Lokalita Z3-P ( ČOV – jihozápadně od obce )

Napájení bude řešeno kabelovou přípojkou NN ze stávající distribuční rozvodné soustavy nebo samostatným vývodem 1 kV ze stávající TS 35/0,4 kV č. 1221, řešení bude závislé na požadovaném výkonu.

### Plynovody

Je třeba respektovat  zpracovanou projektovou dokumentaci “Plynofikace obce Újezd u Chocně“ zpracovanou EVČ s.r.o., Pardubice 1/2007. Navržený rozvod plynu v řešeném území bude napojen na stávající STL plynovod  v obci Běstovice.

Rozvody v zastavěném a zastavitelném území budou řešeny v rámci veřejných  prostranství a ploch pro dopravu v rozsáhlejších lokalitách jako součást přísl. funkčních ploch.

## Občanské vybavení

V návrhu územního plánu není návrhová lokalita, která by byla vymezena výhradně    pro rozvoj občanské vybavenosti. Rozvoj v oblasti občanské vybavenosti je možný v rámci funkční plochy SV (plochy smíšené obytné), a to při splnění regulačních a hygienických podmínek.

## Veřejná prostranství

Veřejná prostranství užívaná ve veřejném zájmu jsou samostatně vymezena zejména ve střední části obce Újezd u Chocně, v ostatních částech jsou součástí funkčních ploch SV (plochy smíšené obytné), případně OV, OM (občanská vybavenost). Koncepce rozvoje veřejných prostranství souvisí s celkovým rozvojem obce a to především s urbanistickým řešením navržených lokalit.

# koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně,

## Koncepce uspořádání krajiny

Katastrální území obce Újezd u Chocně se rozkládá v členité krajině při severní hranici Pardubického kraje a na severozápadní hranici okresu Ústí nad Orlicí.  Reliéf terénu je proměnlivý, východní hranici řešeného území tvoří Tichá Orlice s rozsáhlou nivou.

S ohledem na přírodní potenciál řešeného území nejsou ve volné krajině navrhovány téměř žádné plochy a stavby; zastavitelná území tedy rozšiřují především stávající zastavěné území. Tento princip je uplatněn a je respektován v celém správním území obce.

## Územní systém ekologické stability – ÚSES

Vzhledem požadavku rozšíření zemědělského areálu, vymezení nové rozvojové plochy Z-U došlo ke změně trasy lokálního biokoridoru LBK 4 Na Kluči. Nová trasa LBK 4 Na Kluči je vedena od LBC X Podhumenní (lesní BC v komplexu lesa) lesním úsekem cca 200 m, po té cca 100 m polní tratí směrem ke stávající polní cestě. Aby trasa LBK co nejméně narušovala zemědělské obdělávání pozemku, je dále vedena podél polní cesty k lesnímu porostu (cca 200m), kde navazuje na původní trasu, která se dále nemění.

## Záplavové území- ochrana před povodněmi

V záplavovém území nejsou navrhovány žádné změny ani nové rozvojové plochy.

## Plochy pro dobývání nerostů

V dotčeném území nejsou navrhovány žádné změny ani nové rozvojové plochy. V současné době v řešeném území žádná těžba nerostných surovin neprobíhá.

# stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavni využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu,

V řešeném území byly vyznačeny následující funkční plochy :

■ plochy smíšené obytné – venkovské ( SV )

■ plochy bydlení – v rodinných domech – venkovské  ( BV )

■ plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura  ( OV )

■ občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední  ( OM )

■ výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba  ( VD )

■ výroba a skladování – zemědělská výroba  ( VZ )

■ plochy smíšené výrobní  ( VS )

■ rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci  ( RI )

■ rekreace – zahrádkové osady  ( RZ )

■ rekreace – se specifickým využitím  ( RX )

■ technická infrastruktura – inženýrské sítě  ( TI )

■ zeleň - ochranná a izolační  ( ZO )

■ zeleň – soukromá a vyhrazená  ( ZS )

■ plochy veřejných prostranství  ( PV )

■ dopravní infrastruktura – silniční  ( DS )

■ dopravní infrastruktura – drážní  ( DZ )

■ plochy zemědělské  ( NZ )

■ plochy lesní  ( NL )

■ plochy přírodní  ( NP )

■ plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a zemědělské  ( NSpz )

■ plochy vodní a vodohospodářské  ( W )

Stanovení podmínek pro využití ploch

SV – plochy smíšené obytné - venkovské

hlavní využití:

plochy smíšeného využití ve venkovských sídlech využívané zejména pro bydlení v rodinných domech (včetně domů a usedlostí s hospodářským zázemím), obslužnou sféru a nerušící výrobní činnosti

funkční využití:

přípustné:

- stavby a plochy bydlení v rodinných domech s užitkovými zahradami včetně domů a usedlostí s hospodářským zázemím

- stávající obyt. objekty využívané k občasnému nebo rekreačnímu bydlení (chalupy)

- obchodní zařízení, veřejné stravování, občanské vybavení pro veřejnost, obecní a státní správu, malá ubytovací zařízení s kapacitou do 10 lůžek, služby nevýrobního charakteru a provozovny sloužící k uspokojování potřeb obyvatel území nerušící rodinné bydlení splňující hygienické limity

- odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití

- stavby pro individuální rekreaci, které svým vzhledem a účinky na okolí nenaruší obytné a životní prostředí

- nezbytné plochy technického vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické, motorové

- dopravní plochy a zařízení

- zeleň liniová a plošná

- dětská hřiště

- nerušící zařízení drobné výroby a zemědělské výroby

- informační, propagační a reklamní stavby

nepřípustné :

- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují hygienické limity tzn. pozemky staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením narušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území, například rušící výroba a služby, zemědělství, skladování a velkoobchod, rozsáhlá obchodní zařízení náročná na dopravní obsluhu (supermarkety, hypermarkety), dopravní terminály a centra dopravních služeb, které svým charakterem a kapacitou zvyšují dopravní zátěž v území.

podmínky prostorového uspořádání  jednotlivých zastavitelných ploch jsou stanoveny v kap. A3

BV – plochy bydlení – v rodinných domech – venkovské

hlavní využití:

plochy rodinných domů s chovatelským a pěstitelským zázemím pro samozásobení     s příměsí nerušících obslužných funkcí místního významu

funkční využití:

přípustné:

- stavby a plochy bydlení v rodinných domech s užitkovými zahradami

- obchodní zařízení, veřejné stravování, malá ubytovací zařízení s kapacitou do 10 lůžek, služby a provozovny sloužící potřebám obyvatel území nerušící rodinné bydlení a splňující hygienické limity

- odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití

- drobná sportoviště a plochy pro každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel

- nezbytné plochy technického vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické, motorové

- dopravní plochy a zařízení

- zeleň liniová a plošná

- informační, propagační a reklamní stavby

nepřípustné :

- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují hygienické limity tzn. pozemky staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením narušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území, například rušící výroba a služby, zemědělství, skladování a velkoobchod, rozsáhlá obchodní zařízení náročná na dopravní obsluhu (supermarkety, hypermarkety), dopravní terminály a centra dopravních služeb, které svým charakterem a kapacitou zvyšují dopravní zátěž v území.

podmínky prostorového uspořádání  jednotlivých zastavitelných ploch jsou stanoveny v kap. A3

OV – plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura

hlavní využití:

plochy převážně nekomerční občanské vybavenosti sloužící například pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva

funkční využití:

přípustné:

- maloobchodní, správní a administrativní objekty vč. nezbytných obslužných ploch

- služby, veřejné stravování a ubytování

- kulturní, sociální, zdravotnické, výchovné, sportovní a církevní zařízení

- odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití

- nezbytné plochy technického vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové

- zeleň liniová a plošná

- informační a reklamní zařízení

- zařízení drobné výroby a řemesel nerušící nad míru přípustnou okolí a splňující hygienické limity

podmínečně přípustné:

- bydlení v případě, že se jedná o byt správce nebo majitele zařízení

nepřípustné:

- bytová výstavba

- objekty  a plochy zemědělské a průmyslové výroby

OM - občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední

hlavní využití:

plochy převážně komerční občanské vybavenosti sloužící např. pro administrativu, obchodní prodej, ubytování, stravování, služby

funkční využití:

přípustné:

- administrativní areály vč. nezbytných obslužných ploch

- velkoplošný maloprodej

- objekty pro ubytování a stravování

- objekty pro služby

- rozsáhlá společenská centra – zábavní a kulturní

- výstavní areály

- odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití

- nezbytné plochy technického vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové

- zeleň liniová a plošná

- informační a reklamní zařízení

podmínečně přípustné:

- bydlení v případě, že se jedná o byt správce nebo majitele zařízení

nepřípustné:

- bytová výstavba

- objekty, jejichž vliv činností a vyvolaná dopravní obsluha narušuje sousední plochy nad přípustné normy pro obytné zóny

- objekty  a plochy výroby a skladování

VD – výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba

hlavní využití:

plochy malovýroby, řemeslné či přidružené výroby, výrobní i nevýrobní služby, které nejsou realizovatelné v jiných funkčních plochách – jedná se o stávající lokalitu v Chloumku.

funkční využití:

přípustné:

- výroba, služby, řemesla, sklady

- odstavná místa a garáže

- příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové

- zeleň liniová a plošná

- stavební dvory a zařízení pro údržbu sítí a komunikací

- doplňková zařízení obchodu a služeb související s dominantní funkcí

- byty služební a majitelů zařízení

nepřípustné:

  - byty nad rámec služebního charakteru

  - plochy a objekty občanské vybavenosti, rekreace a sportu

VZ – výroba a skladování – zemědělská výroba

hlavní využití:

plochy zemědělské rostlinné i živočišné výroby a přidružené drobné výroby

funkční využití:

přípustné:

- objekty a plochy určené pro zemědělskou výrobu

- stavby nezbytné pro obhospodařování zemědělské půdy (např. silážní žlaby, hnojiště, přístřešky pro dobytek, apod.)

- zařízení nezemědělské výroby, pokud nebude v rozporu s hygienicko veterinárními předpisy

- odstavná stání a garáže pro uvedenou funkci

- nezbytné plochy technického vybavení trafostanice, telefon. ústředna

- příslušné plochy dopravy

- zeleň liniová a plošná

- doplňková zařízení  výroby a služeb, související s hlavní funkcí

- byty služební a majitelů zařízení

nepřípustné:

- byty nad rámec služebního charakteru

- plochy a objekty občanské vybavenosti, rekreace a sportu

podmínky prostorového uspořádání  jednotlivých zastavitelných ploch jsou stanoveny v kap. A3

VS  - plochy smíšené výrobní

hlavní využití:

plochy výroby, řemesel a skladování, výrobní i nevýrobní služby, plochy dopravní a technické infrastruktury.

funkční využití:

přípustné:

- výroba, služby, řemesla, sklady

- dopravní plochy, odstavná místa a garáže

- technická infrastruktura

- zeleň liniová a plošná

- stavební dvory a zařízení pro údržbu sítí a komunikací

- doplňková zařízení obchodu a služeb související s dominantní funkcí

- byty služební a majitelů zařízení

- zařízení a objekty zemědělské výroby, pokud nebudou v rozporu s hygienicko -veterinárními předpisy

nepřípustné:

  - byty nad rámec služebního charakteru

  - plochy a objekty občanské vybavenosti, rekreace a sportu

RI – rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci

hlavní využití:

plochy a objekty s rekreační funkcí  – chata na okraji lesa jižně od Chloumku

funkční využití:

přípustné:

- objekty chat, zahradních domků, skladů nářadí apod.

- související plochy dvorů, příp.zahrad

- účelové komunikace, odstavné a manipulační plochy

- nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení

nepřípustné:

- všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

RZ – rekreace – zahrádkové osady

hlavní využití:

plochy a objekty s rekreační funkcí  – lokality jižně od Chloumku

funkční využití:

přípustné:

- chaty, zahradní domky, sklady nářadí, apod .

- stavby, zařízení a plochy, které souvisejí a jsou slučitelné s rekreací

- komunikace pěší a cyklistické, odstavné a manipulační plochy

- nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení

- zeleň různých forem (veřejná, vyhrazená, zahrady )

nepřípustné:

- všechny stavby, činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí

RX – rekreace – se specifickým využitím

hlavní využití:

travnaté hřiště u lesa

funkční využití:

přípustné:

- plochy rekreační a sportovní, rekreační louky

- mobilní vybavení sociální a hygienické

- nezbytné plochy technického vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové, odstavná stání

- zeleň liniová a plošná

nepřípustné:

- veškeré aktivity neuvedené výše jako přípustné

TI – technická infrastruktura – inženýrské sítě

hlavní využití:

plochy, trasy a objekty technické infrastruktury

funkční využití:

přípustné:

- plochy a objekty technického vybavení ( trafostanice, regulační stanice,

- výměníky, čistírny a úpravny vod atd. )

- stavby a zařízení pro nakládání s odpady

- plochy a trasy pro vedení inž. sítí a komunikací

- plochy dopravy a manipulační plochy

- odstavná stání

- zeleň liniová a plošná

- stavební dvory a zařízení pro údržbu objektů, sítí a komunikací

nepřípustné :

- veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné

- činnosti, děje a zařízení, které narušují hlavní využití

ZO - zeleň - ochranná a izolační

hlavní využití:

plochy ochranné a izolační zeleně oddělující plochy SV od ploch VZ

funkční využití:

přípustné:

- plochy ochranné a izolační zeleně

- nezastavitelné pozemky rodinných domů

- obslužné, pěší a cyklistické komunikace

- vodní plochy a toky

- trasy liniové tech. vybavenosti

nepřípustné :

- veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné

ZS – zeleň – soukromá a vyhrazená

hlavní využití:

plochy většinou soukromé zeleně v zastavěném území nebo v jeho bezprostřední návaznosti, zejména zahrad, které nejsou součástí jiných typů ploch

funkční využití:

přípustné:

- louky, pastviny, sady a zahrady

- zeleň liniová a plošná

- vodní plochy a toky

- liniové trasy technické vybavenosti

nepřípustné :

- veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné

PV – plochy veřejných prostranství

hlavní využití:

plochy, které jsou veřejně přístupné, mají významnou prostorotvornou a komunikační funkci a je třeba je samostatně vymezit

funkční využití:

přípustné:

- plochy veřejných prostranství

- plochy a koridory silniční dopravy

- plochy dopravy v klidu

- mobiliář a drobná architektura

- zeleň liniová a plošná

- stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy

- vodní plochy a toky

- trasy liniové tech. vybavenosti

podmínečně přípustné:

- zařízení a aktivity, např. altány, veřejná WC, občerstvení s venkovním posezením, tržiště, dětská hřiště apod., v případě, že svou funkcí a architektonickým výrazem nejsou v rozporu s posílením funkce centra obce a svým charakterem odpovídají významu území

nepřípustné :

- veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné

DS – dopravní infrastruktura - silniční

hlavní využití:

plochy a koridory silniční dopravy – pozemky silnic III. tř., místních a obslužných komunikací, včetně souvisejících ploch (náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, doprovodná zeleň)

funkční využití:

přípustné:

- plochy a koridory silniční dopravy vč. náspů, zářezů, mostů, opěrných zdí apod.

- plochy dopravy v klidu

- zálivy zastávek hromadné dopravy, odpočívadla, protihluková optření

- městský mobiliář a drobná architektura

- zeleň liniová a plošná

- stavby a plochy nezbytné k obsluze území

- vodní plochy a toky

- trasy liniové tech. vybavenosti

nepřípustné :

- činnosti, děje a zařízení, které narušují hlavní využití

DZ - dopravní infrastruktura - drážní

hlavní využití:

plochy, které slouží k zajištění provozu železniční dopravy, včetně souvisejících ploch (náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, doprovodná zeleň)

funkční využití:

přípustné:

- plochy a koridory železniční dopravy

- stavby a plochy sloužící potřebě funkčního využití

- doplňkové stavby a zařízení, související s železniční dopravou (přejezdy, zastávky a nástupiště, …. )

- zeleň liniová a plošná

- trasy liniové tech. vybavenosti

nepřípustné :

- činnosti, děje a zařízení, které narušují hlavní využití

NZ - plochy zemědělské

hlavní využití:

plochy s převažující funkcí intenzivní zemědělské produkce

funkční využití:

přípustné:

- zemědělsky využívané plochy pro rostlinnou i živočišnou výrobu

- související obslužné a manipulační plochy

- stavby nezbytné pro obhospodařování zemědělské půdy (např. silážní žlaby, hnojiště, přístřešky pro dobytek, apod.)

- opatření přispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení přívalových dešťů, protipovodňová a protierozní opatření, výstavba menších vodních nádrží

- zeleň krajinná, liniová

- komunikace pěší, cyklistické a účelové

- nezbytné plochy dopravní a technické infrastruktury

- informační, propagační a reklamní zařízení

- naučné stezky

podmínečně přípustné:

- plochy pro zalesnění cca do 1ha na plochách navazujících na stávající PUPFL jejichž zalesněním dojde k ucelení PUPFL za předpokladu, že nebude narušena ekologická diverzita

nepřípustné:

- všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

NL - plochy lesní

hlavní využití:

plochy s převažujícím využitím pro lesní produkci

funkční využití:

přípustné:

- pozemky určené k plnění funkcí lesa

- činnosti a zařízení související se zachováním ekologické rovnováhy území - realizace ÚSES, opatření pro udržení vody v krajině, zachycení přívalových dešťů, protipovodňová a protierozní opatření a další opatření přispívající k vyšší retenci krajiny

- zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky)

- účelové komunikace a manipulační plochy

- nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení

- naučné stezky

podmínečně přípustné:

- menší vodní nádrže, v případě, že jejich využití bude extenzivní

nepřípustné:

- všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

NP - plochy přírodní

hlavní využití:

plochy s převažující přírodní funkcí zahrnující mimo jiné zvláště chráněné plochy         ( EVL, prvky ÚSES ) apod.

funkční využití:

přípustné:

- zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES

- vodní plochy a toky

- komunikace pěší, cyklistické a účelové

- zemědělské obslužné a manipulační plochy

- nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení

- naučné stezky

nepřípustné:

-   všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

-    jakékoli změny využití, které by znemožnily či ohrozily funkčnost

biocenter a biokoridorů nebo územní ochranu ploch navrhovaných k

začlenění do nich

NSpz–plochy smíšené nezastavěného území–přírodní a zemědělské

hlavní využití:

plochy s možnou kombinací funkcí přírodní a ploch pro zemědělskou produkci

funkční využití:

přípustné:

- zemědělsky využívané plochy pro rostlinnou i živočišnou výrobu

- opatření přispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení přívalových dešťů, protipovodňová a protierozní opatření, výstavba menších vodních nádrží

- zeleň krajinná a liniová vč. prvků ÚSES ( biokoridory, biocentra a interakční

- prvky), ovocné sady

- plochy, stavby a zařízení vodohospodářského charakteru

- přístupové a účelové komunikace, polní cesty, zemědělské, obslužné

- a manipulační plochy

- komunikace pěší, cyklistické

- nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení

- naučné stezky

nepřípustné:

- všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

W - plochy vodní a vodohospodářské

hlavní využití:

plochy, které se vymezují za účelem zajištění podmínek pro nakládání s vodami, ochranu před jejich škodlivými účinky a suchem, regulaci vodního režimu území           a plnění dalších účelů stanovených právními předpisy upravujícími problematiku na úseku vod a ochrany přírody a krajiny

funkční využití:

přípustné:

- pozemky vodních ploch, koryt vodních toků

- ostatní pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití

- zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky)

- účelové komunikace

- stavby nezbytné pro obhospodařování a provoz ploch dané funkce

- nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení

nepřípustné:

-    všechny stavby a činnosti, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

# vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu  a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, nebo pro které lze uplatnit předkupní právo

V ÚP Újezd u Chocně nejsou navrženy veřejně prospěšné stavby ani veřejně prospěšná opatření nebo plochy pro asanaci.

# vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

V územním plánu tyto stavby nejsou vymezeny.

# vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti,

Jedná se o rozsáhlejší plochy zastavitelného území v újezdu a v Chloumku, ve výkresové části označené Z1-U a Z1-CH. Součástí území studie pro plochu Z1-U bude i lokalita P2-CH.

Územní studie bude řešit zejména místní obslužné komunikace, návrh ZTV pro uvedené lokality a návrh parcelace.

Lhůta pro pořízení těchto studií, jejich schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti je stanoven termín: do podání žádosti o vydání územního rozhodnutí na první stavbu v dané lokalitě. Maximálně do 4 let od vydání územního plánu.

# údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části,

A -  NÁVRH

A1	textová část                                                                  30 listů

A2.1	výkres základního členění území  1 :  5 000                  2 listy

A2.2	hlavní výkres 1 :  5 000                                                  2 listy

A2.3	hlavní výkres – inženýrské sítě 1 :  5 000                      2 listy

B – ODůVodnění

B 1           textová část                                                                    28 listů

B2.1	koordinační výkres 1 :  5 000	      2 listy

B2.2	výkres širších vztahů 1 : 25 000                                       1 list

B2.3	výkres předpokládaných záborů půd. fondu 1 :  5 000	2 listy

O d ů v o d n ě n í

  - Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem ( § 53, odst.  4)  písm. a)  zákona 183/2006 Sb.)

Politika územního rozvoje ČR byla schválena 17.5.2006 usnesením vlády č. 561. Návrh ÚP není v rozporu s  politikou územního rozvoje. Na řešené katastrální území žádná z rozvojových oblastí a os neklade, žádné požadavky. Obec Újezd u Chocně spadá do řešeného území Územního plánu velkého územního celku Pardubického kraje, který ve správním území obce Újezd u Chocně nenavrhuje žádné rozvojové prvky.

  - Vyhodnocení souladu s cíly a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území ( § 53,  odst. 4, písm. b) zákona 183/2006 Sb.)

Urbanistická koncepce je rozvíjena na základě požadavků vyplývajících ze současných potřeb rozvoje obce. Navržené změny nepředstavují ohrožení kvality životního prostředí. Jedná se o nově navržené plochy smíšené obytné venkovské navazující na stávající zástavbu. K vytváření nových sídel nedochází. Plochy pro výrobu zemědělskou navazují na stávající zemědělský areál.

  - Vyhodnocení souladu s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů.

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 12.10.2007 schválilo pořízení Územního plánu obce. Na základě objednávky o dílo ze dne 16.10.2007 byl vypracováním územního plánu  pověřen Ing. arch. Pavel Tománek, Jiráskova 1275, Pardubice. Řešeným územím je katastrální území Újezd u Chocně.

Zadání bylo oznámeno veřejnou vyhláškou dne 2.4.2008. Zastupitelstvo obce schválilo zadání územního plánu  usnesením č.1/08 ze dne 9.5.2008.

Oznámení o společném jednání o návrhu ÚP bylo na jednotlivé dotčené orgány zasláno 15 dnů předem dne 8.8.2008. Společné jednání proběhlo dne 26.8.2008 na Městském úřadu Vysoké Mýto, odboru územního plánování a regionálního rozvoje. Z jednání byl pořízen zápis.

Zpráva o projednání návrhu ÚP byla zaslána 1.10.2008 na Krajský úřad PK odbor strategického rozvoje kraje se žádostí o stanovisko. Souhlasné stanovisko Krajského úřadu Pk, odboru strategického rozvoje kraje bylo vydáno dne 9.10.2008 pod č.j. KrÚ 43434/2008 OSRK OUP.

Dne 19.11.2008 bylo oznámeno veřejnou vyhláškou zahájení řízení o upraveném a posouzeném  územním plánu.  Veřejné projednávání proběhlo dne 5.1.2009. Návrh byl vystaven od 19.11.2008 do 5.1.2008 na MěÚ Vysoké Mýto a OÚ Újezd u Chocně k veřejnému nahlédnutí včetně internetové úřední desky. Nejpozději při veřejném jednání tj. dne 5.1.2009 mohl každý uplatnit své připomínky, námitky  a stanoviska.

Návrh  územního plánu respektuje pokyny obsažené v zadání. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání návrhu s dotčenými orgány a zpracoval rozhodnutí o námitkách.

Vyhodnocení stanovisek k návrhu ÚP

- Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor ekologie krajiny a lesa, Vršovická 65, Praha 10, 110 00 – souhlasné stanovisko

- Ministerstvo život. prostředí ČR, územní odbor pro královehradeckou oblast,             Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec Králové – souhlasné stanovisko

- Ministerstvo dopravy  ČR, odbor strategie, P.O.Box 9, nábřeží Ludvíka Svobody 12/1222,  110 15 Praha 1- bez vyjádření

- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Územní pracoviště Ústí nad Orlicí, Smetanova 1390, 562 01 Ústí nad Orlicí – souhlasné stanovisko

- Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a sil. hospodářství, Komenského  nám. 125, Pardubice, 532 11 - bez vyjádření

- Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice - připomínky

- Městský úřad Vysoké Mýto, B.Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 32  -  odbor životního prostředí - připomínky

- Městský úřad Vysoké Mýto, Jiráskova 179, Litomyšlské Předměstí, 566 32 Vysoké Mýto – Odbor dopravních a občanských agend  - bez vyjádření

- Městský úřad Vysoké Mýto, odbor stavební úřad, oddělení památkové péče, B.Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 32 Vysoké Mýto - bez vyjádření

- Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí,  Hylváty 5, 562 03 Ústí nad Orlicí – souhlasné stanovisko

- ČR - Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Pardubický kraj, nám. Republiky 12, 530 03 Pardubice – souhlasné stanovisko

- Obvodní báňský úřad, Horská 5, 541 01 Trutnov  - bez vyjádření

- Krajský úřad Pardubického kraje, odbor strategického rozvoje kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice - připomínky

- ČR – Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa, Teplého 1899/C, 530 59 Pardubice - připomínky

- Úřad pro civilní letectví ČR, provozní inspektorát, letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6 – bez připomínek

- Městský úřad Choceň,  odbor výstavby životního prostředí, Jungmanova 301, 565 01 Choceň – bez vyjádření

- Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., sekce koncepce rozvoje dopravního sektoru,      Thámova 7, 186 00 Praha 8 – Karlín-  bez připomínek

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12/2023, Praha 4, 140 00 – bez vyjádření

- Východočeská energetika, a.s., hlavní správa, Sladkovského 215, 501 03 Hradec Králové  – bez vyjádření

- Východočeská plynárenská, a.s., Pražská 702, pošt. schránka 17, 500 04 Hradec Králové 4 – bez vyjádření

- Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové - bez připomínek

- Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí– bez vyjádření

- Lesy ČR, s.p., oblastní správa toků Hradec Králové, Přemyslova 1106, 500 02 Hradec Králové   – bez vyjádření

- Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1 – bez připomínek

- Obec Dobříkov– bez vyjádření

- Obec Sruby– bez vyjádření

- Město Choceň– bez vyjádření

- Obec Běstovice– bez vyjádření

- Obec Bošín u Chocně– bez vyjádření

- Obec Čermná nad Orlicí– bez vyjádření

- Obec Horní Jelení– bez vyjádření

- Námitky vlastníků pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně pro spěšných opatření a zastavitelných ploch nebyly podány.

- Vyhodnocení námitek

- Krajský úřad PK, odbor životního prostředí a zemědělství, Komenského nám. 125, Pardubice ze den 22.9.2008 pod čj: 37317-2/2008/OŽPZ

- Orgán ochrany přírody

- Požadujeme do mapových podkladů hlavního výkresu – doplnit hranici evropsky významné lokality Orlice a Labe a přírodního parku Orlice, které jdou po hraně dotčených katastrů.

- Vyhodnocení. bude akceptováno. Zpracovatel doplní lokality do hlavního výkresu.

- Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, B. Smetany 92, Vysoké Mýto ze den 28.8.2008 pod čj: 2746/2008/OŽP.

- Orgán přírody a krajiny

- Bude-li plocha Z10-CH využita pro bytovou výstavbu, požadujeme zachovat stávající stromový lem této lokality.

- Vyhodnocení: bude akceptováno. Zpracovatel zahrne tento požadavek do textové části.

- u navrhované plochy Z6-U dochází ke střetu s dosud nerealizovaným segmentem LBK 4. Vzhledem k tomu, že s výjimkou tohoto krátkého úseku je celý LBK 4 funkční, požadujeme přeložení části biokoridoru LBK 4 tak, aby využíváním dotčené plochy nedocházelo k narušování funkce biokoridoru.

- Vyhodnocení: bylo akceptováno. Autorizovaná firma Agroprojekce s.r.o., provedla změnu trasy dle tohoto požadavku. Zpracovatel zakreslí do výkresová části.

- Krajský úřad PK, odbor strategického rozvoje kraje, odd. územního plánování, Komenského nám. 125, Pardubice ze dne 24.9.2008 pod čj. KrÚ 36470/2008 OSRK OUP

- V návrhu územního plánu jsou dále vymezeny nové zastavitelné plochy pro umístění cca 96 rodinných domů. V současné době je v obci cca 126 domů. Vzhledem k tomu, že se velikost obce návrhem zdvojnásobuje (nové nároky na veřejnou infrastrukturu), doporučujeme navržený rozvoj obce přehodnotit. Domníváme se, že nepřiměřený a neopodstatněný rozvoj území je navržen v místní části Chloumek, kde jsou zastavitelnými plochami (cca 15,3 ha) a plochou územní rezervy (cca 7 ha) pro bydlení propojeny sídelní jednotky rekreačního charakteru. Považujeme za nutné návrh prověřit z hlediska souladu s bodem 2,2 (19) Politiky územního rozvoje ČR, to znamená, zda vymezením zastavitelných ploch v místní části Chloumek nedochází k narušení jedinečné urbanistické struktury území, která je výrazem identity území, jeho historie a tradice. Domníváme se, že realizací navržených rozvojových ploch pro bydlení v místní části Chloumek by se jednoznačně a zcela zásadně změnil charakter sídla a jeho hodnoty. Považujeme za nutné posoudit a prověřit lokality pro nové funkční využití tak, aby vhodně dotvořily urbanistickou strukturu  ve vazbě na okolní krajinu a zároveň byly splněny požadavky na efektivní využití území.

- Vyhodnocení: vymezené zastavitelné plochy byly prověřeny z hlediska jejich vlivu na charakter sídla a jeho hodnoty s tímto závěrem. Vymezením zastavitelných ploch v místní části Chloumek nedochází k narušení urbanistické struktury území.

- ČR – Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, Teplého 1899/C, Pardubice ze dne 8.8.2008 pod čj: 5021-ÚP/2008-1420

- K.ú. Újezd u Chocně zasahuje zájmové území vrchních telekomunikačních směrů AČR. Veškerá nadzemní výstavba podléhá projednání s VÚSS Pardubice

- K.ú. Újezd u Chocně zasahuje zájmové území radiolokačních směrů AČR. Veškerá nadzemní výstavba podléhá projednání s VÚSS Pardubice

- Vyhodnocení: bude akceptováno. Zpracovatel uvede do textové části odůvodnění.

- Pořizovatel:

- Plocha Z3 CH je špatně barevně (zelená) vyznačena. Je zde navrženo bydlení.

  - Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.

4.1. Vyhodnocení  vlivů na udržitelný rozvoj

Zadání ÚP předložil pořizovatel k posouzení Krajskému úřad Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství,  který provedl zjišťovací řízení podle § 10i, odstavce 2 zákona č.100/2001 Sb., Rozhodnutím č.j.: 15287-2/2008/OŽPZ/PI ze dne 28.4.2008 bylo rozhodnuto, že návrh zadání územního plánu nebude posuzován podle citovaného zákona.

V dokumentaci je proveden rozbor všech složek životního prostředí i technických a civilizačních faktorů.

4.2. Stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí se sdělením jak bylo zohledněno.

Dle stanoviska Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství orgán ochrany přírody a krajiny vydal stanovisko pod č.j.: 15287-2/2008/OŽPZ ze dne 11.4.2008. Z hlediska zvláště chráněných území, navrhovaných lokalit soustavy Natura 2000, zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů i regionálního systému ekologické stability nejsou proti návrhu zadání ÚP námitky. V souladu s ustanovením § 45i  zákona 114/1992 Sb., lze vyloučit vliv předloženého Návrhu ÚP samostatně i ve spojení s jinými projekty na evropsky významné lokality a ptačí oblasti stanovené příslušnými vládními usneseními.

  - Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch

## Vzhledem k hustotě zastavění umožňuje zastavěné území obce (v hranicích, které jsou vyznačeny ve výkresové části) novou výstavbu pouze v jednotlivých případech, a to na několika volných pozemcích, v prolukách nebo větších zahradách. Navrhovaná bytová výstavba je umístěna do okrajových částí obce, protože zastavěné území již výstavbu ve větší míře neumožňuje.

  - Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění ke konceptu

V zadání ÚP nebylo požadováno variantní řešení. Koncept nebyl zpracován.

7.  Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění k řízení o návrhu

Námitky vlastníků pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch nebyly podány.

8.  Vyhodnocení připomínek a jejich odůvodnění k řízení o návrhu.

Připomínky veřejnosti  k návrhu nebyly uplatněny.

Odůvodnění dle přílohy č.7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

# vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

## 1.1  Soulad s politikou územního rozvoje a ÚPD vydanou krajem

Z Politiky územního rozvoje České republiky schválené vládou České republiky dne 17. 5. 2006 usnesením č. 561 nevyplývá pro územní plán obce Újezd u Chocně žádný požadavek. Řešené území leží mimo rozvojové oblasti a rozvojové osy Politiky územního rozvoje.

Územní plán je koordinován s ÚPD a ÚPP sousedních obcí a ÚP VÚC Pardubického kraje a  Plánem rozvoje kanalizaci a vodovodů Pardubického kraje.

## 1.2  Širší vztahy

Komplexní širší vztahy jsou nejlépe patrné z výkresové části, kde jsou širší vztahy zpracovány na mapě v měřítku 1:25 000.

### - Postavení obce v systému osídlení

Katastrální  území obce Újezd u Chocně se rozkládá v členité krajině při severní hranici Pardubického kraje a na severozápadní hranici okresu Ústí nad Orlicí v nadmořské výšce od 272 do 328 m n.m..

Obec je vzdálena cca 30 km východně od Pardubic a cca 5 km severozápadně od Chocně.

### - Širší dopravní vztahy, širší vztahy technické infrastruktury

Obcí procházejí komunikace III.tř. č. 3058 Horní Jelení – Újezd u Chocně - Běstovice

a č. 30510  Újezd u Chocně – Plchůvky

Severovýchodní částí řešeného území prochází železniční trať ČD č.020 Choceň – Meziměstí, v k.ú. se nachází železniční stanice Újezd u Chocně.

Jižně od obce (k.ú. Sruby) prochází železniční trať č.010 Praha - Pardubice - Česká Třebová s nejbližším nádražím v Chocni.

Z ÚPN VÚC nevyplývají žádné návrhy změn silničních komunikací nebo železnice.

### - Širší vztahy ÚSES a dalších přírodních systémů

Ve výkresové části je vymezena trasa nadregionálního biokoridoru NRBK K 93, v souladu se zpracovaným ÚSES a s podklady KrÚ – RŽP; řešeným územím prochází velmi krátkým úsekem v jižní části, kde je napojen na RBC 468.

Jižně od obce je vymezeno regionální biocentrum RBC 468 Újezd u Chocně.

Při severní hranici k.ú. (mimo řešené území) leží RBC 508, kde je napojen regionální biokoridor RBK 810 vedoucí po toku Tiché Orlice.

Významné přírodní prvky ( přesahující místní význam ) - východní okraj k.ú. :

- přírodní park Orlice

- EVL ( evropsky významná lokalita ) č. 2926 – „ Orlice a Labe “ ( CZ0524049 )

Východní hranici řešeného území tvoří Tichá Orlice, podél které je stanoveno záplavové území.

# údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu

Zadání územního plánu bylo projednáno a schváleno zastupitelstvem obce 9.5.2008.

Návrh ÚP byl zpracován dle vyhodnocení zadání, obsah grafické části v souladu s legislativou platnou v době zpracování návrhu a v rozsahu a struktuře dle „Minimálního standardu pro digitální zpracování ÚP měst a obcí v GIS v Pardubickém kraji – MINIS“.

Požadavky uvedené v „Pokynech pro zpracování návrhu ÚP“ byly respektovány.

# komplexní zdůvodnění přijatého řešení, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území

## Zdůvodnění navrženého řešení

Urbanistický návrh obce Újezd u Chocně vychází z předpokladu vytvořit v obci dostatečnou prostorovou rezervu pro rozvoj bytové zástavby, vymezit plochy pro technickou vybavenost, ochrannou a izolační zeleň a plochy pro zemědělskou výrobu.  V neposlední míře územní plán stanoví funkční využití ploch v řešeném území.

Navrhovaná bytová výstavba je umístěna do okrajových částí obce, protože zastavěné území již výstavbu ve větší míře neumožňuje. Přesto je možno při splnění regulativů uvedených v textové části a podmínek stavebního zákona vč. navazujících vyhlášek v jednotlivých případech stavby realizovat i mimo návrhové plochy (např. ve větších zahradách) v rámci příslušné funkční plochy smíšené obytné – venkovské.

Lokality pro rozvoj bytové výstavby jsou soustředěny především v místní části Chloumek, v menší míře potom i v Újezdu:

Chloumek:

- zastavitelné plochy Z ( 1,2,4-10 ) -CH , přestavbové plochy P( 1,2 ) -CH

- plocha územní rezervy R1-CH

Újezd u Chocně:

- zastavitelné plochy Z ( 1-3 ) -U , přestavbová plocha P1-U

Pro rozvoj technické infrastruktury – výstavbu ČOV jsou určeny zastavitelné plochy:

Újezd: lokalita Z 4-U,  Prochody: lokalita Z 3-P

Pro rozvoj zemědělské výroby jsou určeny zastavitelné plochy:

Újezd: lokality Z ( 5,6 )-U , Prochody: lokalita Z ( 1,2 )-P

V ÚP je rovněž vymezena:

- plocha ochranné a izolační zeleně, a to jako součást plochy pro zemědělskou

výrobu Z1-P

- plocha zeleně soukromé, a to jako součást ploch Z1-CH a Z5-CH, z důvodu

situování části těchto ploch do OP lesa nebo OP železnice

Pro rozvoj drobné a řemeslné výroby a podnikatelských aktivit menšího rozsahu, nerušících nad míru přípustnou ( viz kap.A6 ) bytovou zástavbu jsou v rámci funkční regulace vytvořeny podmínky pro situování těchto činností uvnitř obce.

Komunikační kostra řešeného území je stabilizovaná a zůstane zachována i do budoucna. Při realizaci budou u rozsáhlejších lokalit pro bytovou zástavbu doplněny místní obslužné komunikace, které budou navazovat na stávající komunikační síť.

První písemná zmínka o obci je z roku 1342.

V obci se nenachází žádný objekt, zapsaný v ústředním seznamu nemovitých památek, ani objekt evidovaný v tzv. „památkovém zájmu“.

Přesto je nutné respektovat památky místního významu, tj. drobné architektonické stavby a objekty ( křížky, kapličky, zvoničky apod. ).

Újezd u Chocně:

- kostel sv.Víta, mučedníka – filiální kostel ( bývalý farní ). Současná stavba je

z roku 1748. Kostel byl slavně benedikován 15.4. 1748.

- křížek u kostela

- křížek při výjezdu směr Chloumek

Chloumek  - kaplička v centru obce

Prochody  -  křížek u rybníka

Pro území s archeologickými nálezy platí povinnost stavebníka - dle §22 odst.2 zákona č.20/1987 Sb.  o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů - oznámit záměr stavební činnosti Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci na dotčeném území provést archeologický výzkum.  Archeologický ústav a oprávněná organizace jsou povinny uzavřít s vlastníkem nemovitosti dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu v rozsahu nutném pro zajištění ochrany a záchrany archeologických památek.

Stavby, zařízení a využití neuvedená v přípustném nebo v nepřípustném využití posuzuje stavební úřad z hlediska konkrétních územních podmínek a v případě, že neshledá závažné střety, které by umístění požadované aktivity bránily, jsou považovány za přípustné.

Vlivy „nerušící nad mez přípustnou“ jednotlivých provozů ( výroba, služby, vybavenost,…) je nutno posuzovat zejména ve smyslu hygienických předpisů, zákonů  o ochraně životního prostředí a dalších právních předpisů chránících veřejné zájmy (viz. §13 „Vliv staveb na životní prostředí“ vyhl. č. 502/2006 Sb.).

### - Doprava

Respektovat stávající plochy silnic (dopravní infrastruktury), umožňující průchod komunikací III. třídy ( silnice III / 3058, III / 30510 ).

Respektovat stabilizované plochy místních komunikací (veřejných prostranství).

Doprava v klidu

Protože se jedná převážně o zástavbu rodinných domků, je odstavování vozidel zajištěno v garážích na soukromých pozemcích. Parkování je pro návštěvy možné převážně na soukromých pozemcích, případně na místních komunikacích za splnění podmínek příslušného zákona.

Dopravní závady

Na komunikaci III.tř. se v řešeném území zásadní dopravní závady nevyskytují. Dílčí úpravy ( odstraňování bodových závad, úpravy rozhledových poměrů ) nelze vyloučit – budou závislé zejména na finančních možnostech a na jejich dopravní důležitosti.

Železniční doprava

Řešeným územím prochází železniční trať ČD č.020 Choceň – Meziměstí, v k.ú. se nachází železniční stanice Újezd u Chocně.

Podél železniční trati je vymezeno ochranné pásmo, které je nutno respektovat, nebo zohlednit při návrhu využití dotčených lokalit.

### - Vodovod

V obci je provozován veřejný vodovod v majetku obce. Vodovod zásobuje Újezd u Chocně i všechny místní části. Z vrtu je voda čerpána do čerpací stanice s přerušovací nádrží a automatickou tlakovou stanicí, odkud je dále rozváděna do jednotlivých obcí.

- součástí vodovodu není objekt vodojemu, není tedy zabezpečeno pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.

- s ohledem na dostatečnou vydatnost zdroje vody a příznivou jakost vody se nenavrhuje, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu. V případě realizace zástavby v nových návrhových plochách bude vodovodní síť v potřebném rozsahu doplňována novými řady.

Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou

Obec nemá náhradní zdroj pitné vody. Vodu je nutné dovážet v cisternách nebo jako balenou.

- Koncepce řešení požární ochrany – zabezpečení požární vody

Pokud jde o požární zajištění obce, na rozvodných vodovodních řadech jsou rozmístěny  požární hydranty,  které umožňují pokrytí celého zastavěného území při hasebním zásahu. Tento princip bude zachován i při rozšiřování obce do nových návrhových lokalit.

Zdroje vody pro hašení požárů budou navrženy v souladu s platnými předpisy – upřednostněny budou pokud možno nadzemní hydranty, tlak bude odpovídat normativním požadavkům.

### - Spoje

Jednotlivé obce jsou napojeny na digitální ústřednu  ( RSÚ ) v obci Újezd u  Chocně    v objektu bývalé školy, digitalizace sítě je provedena. Řešeným územím prochází trasa dálkového (optického) telekomunikačního kabelu. Nové rozvody se nenavrhují.

S ohledem na možné střety zájmů při budování dalších inženýrských sítí Telefónica

O2 upozorňuje na nutnost dodržovat normu „ Prostorové uspořádání sítí technického  vybavení “ v celém řešeném území. Návrhy konkrétního řešení je nutno konzultovat s Telefónica O2 Czech Republic a.s. včetně koordinací s ostatními rozvody v území.

### - Odpady

Ve vlastní obci ani na jejím katastrálním území není hydrogeologicky ani hygienicky vhodná lokalita pro zřízení skládky tuhých domovních odpadů, je proto nutno i nadále počítat s organizovaným svozem odpadu na regulovanou skládku.

- nakládání s odpady v obci se řídí obecně závaznou vyhláškou obce, vydanou

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.

- nakládání s odpady v podnikatelské sféře bude probíhat v souladu se zásadami,

stanovenými zákonem o odpadech ( zejména § 16 ) a jeho prováděcími vyhláškami.

### - Plochy pro dobývání nerostů

- jižně od obce jsou vymezeny:

■ ložisko štěrkopísku B173700 Újezd u Chocně

- na ně vázané CHLÚ č.17370000 Újezd u Chocně

■ ložisko štěrkopísku č. 3006200 Újezd u Chocně

- na ně vázaný DP č.70989 Újezd u Chocně

### - Prostupnost krajiny, protierozní opatření

Prostupnost krajiny je zajištěna sítí komunikací a polních cest, které umožňují přístup na jednotlivé pozemky, spojují obec s ostatními sídly a zajišťují tak průchodnost řešeného území. Protierozní opatření nejsou navrhována.

- případná obnova bývalých a dnes nevyužívaných cest bude předmětem pozemkových úprav.

- projevy vodní eroze nejsou výrazné a projevují se zejména na svažitých pozemcích, kde se může projevovat rovněž eroze větrná. Pro její zmenšení se navrhuje využití agrotechnických a organizačních opatření, které zkrátí období bez souvislého rostlinného krytu – event. bude stanoveno v rámci pozemkových úprav.

Na východním okraji k.ú. je vymezeno záplavové území ( hranice inundace Q 100 ) podél toku Tiché Orlice; bylo stanoveno vodoprávním úřadem dne 2.7.2001 pod č.j. ŽP/4616/2001/231-Go.

### - ÚSES

Vymezení systému ekologické stability zajišťuje uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivého působení na okolní méně stabilní části krajiny a na vytvoření základů pro mnohostranné využívání krajiny.

Ochrana ÚSES je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ. Jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastnící pozemků, obce i stát.

Řešené území – k.ú. Újezd u Chocně - je z hlediska problematiky ÚSES zahrnuto v dokumentaci: Lokální územní systém ekologické stability Újezd u Chocně, Plchovice, Plchůvky“ ( Agroprojekce Litomyšl s.r.o. X / 1999 )

Hlavní prvky ( biokoridory, biocentra ), které obsahuje návrh generelu SES  pro řešené území, jsou součástí hlavního a koordinačního výkresu:

- lokální biocentra

LBC I. …….	- „U Postolova“

LBC II. ……	- „Skořenický potok“

LBC VII. ….	- „U trati“

LBC VIII. ….	- „Za Pecákem“

LBC IX. …..	- „Besednice“

LBC X. …...	- „Podhumenní“

LBC XI. …..	- „Rybníček“

- regionální biocentrum

RBC 468 ….	- „Újezd u Chocně“

- lokální biokoridory

LBK 1. …….	- „K Chalupám“

LBK 2. …….	- „U mokré školky“

LBK 3. …….	- „Na borech“

LBK 4. …….	- „Na kluči“

LBK 5. …….	- „K Újezdu“

LBK 6. …….	- „U tří zmrzlých“

LBK 7. …….	- „Prochodský potok“

LBK 8. …….	- „Čermná“

- regionální bioloridor

RBK 810 ….	- „Tichá Orlice“

- nadregionální bioloridor

NRBK „K 93“

Lokality navrhované v rámci ÚP se prvků ÚSES nedotýkají.

Tabulková příloha: 	Tabulka prvků ÚSES - biocentra, biokoridory

### - Požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva

v oblasti územního plánování jsou stanoveny dle vyhlášky MV č. 380/2002 Sb. §18, §19, §20, §21, k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, a v případě navrhování a výstavbě stálých tlakově odolných úkrytů platná norma ČSN P 73 9010 vydaná v červnu 2005.

V grafické části ( v.č.B2.1 – koordinační výkres ) jsou vyznačeny zóny havarijního plánování pro přepravu chlóru a propan-butanu ( od osy železniční trati ČD č. 010 )        a rovněž záplavové území Tiché Orlice.  Hranice zóny havarijního plánování okrajově  zasahuje jižní část řešeného území.

Doložka CO se vypracovává pouze u regulačního plánu ( dle vyhlášky MV č. 380/2002 Sb. ). Z těchto důvodů je tato kapitola zpracována ve zjednodušené formě, a řeší:

1) zabezpečení kolektivní ochrany obyvatelstva ukrytím

2) individuální ochrany obyvatelstva

3) evakuace

4) usnadnění záchranných prací

Tyto oblasti jsou řešeny následovně:

Kolektivní ochrana obyvatelstva ukrytím

- řeší možnost ukrytí všeho obyvatelstva v případě mimořádné situace. Na obecním úřadě je zpracován plán ukrytí, který v bilanci popisuje možnosti ukrytí obyvatelstva v úkrytech protiradiačních budovaných svépomocí za mimořádných opatření (PRÚ-BS). Stálé úkryty (STÚ) budované investičním způsobem se v obci Újezd u Chocně nevyskytují.

V nové výstavbě je uvažováno s maximálním využitím vhodných prostor pro PRÚ-BS. Vhodnější jsou stavby objektů se zapuštěným podlažím, popřípadě s úrovní podlahy více než 1,7 m pod úrovní okolního terénu s ochranným koeficientem Ko minimálně 50. Realizované stavby s možností vybudování PRÚ-BS budou po vyhotovení předepsané dokumentace - Základního listu protiradiačního úkrytu - zařazeny do plánu ukrytí.

Rozbor potřeby míst pro ukrývané :

-max. počet obyvatel v navrhované výstavbě v návrhovém období

Újezd:  …….......	cca 152 ob.

Chloumek: …….	cca 248 ob.

Prochody: ……..	           0 ob.

Individuální ochrana obyvatelstva

V současné době se plánuje výdej prostředků individuální ochrany při stavu ohrožení státu a válečném stavu pro vybrané kategorie osob dle vyhlášky MV č. 380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva

Evakuace

V nové výstavbě bude obecně zvažována možnost využití staveb pro pobyt evakuovaných osob a osob bez přístřeší a zvažována další technická opatření umožňující evakuaci a zabezpečující základní potřeby evakuovaných.

Pro výše uvedené potřeby připadají obecně v úvahu rozsáhlejší návrhové lokality, kde by byly přípustné objekty víceúčelového charakteru. Charakter a velikost obce řešené tímto ÚP takovéto lokality neobsahuje. Návrhové lokality jsou především určené pro rodinnou zástavbu.

Ve spolupráci s obcí byly vytipovány prostory v obcích, jako plochy pro evakuaci obyvatelstva, odkud by byla autobusy evakuace prováděna:

Újezd – střed obce u kostela

Chloumek – západní okraj obce, křižovatka směr Újezd

Prochody – autobusová zastávka u hlavní komunikace

Usnadnění záchranných prací

V nové výstavbě budou prováděna nejnutnější opatření zaměřená na vytvoření základních podmínek pro snížení následků mimořádných událostí a usnadnění záchranných prací. Jedná se o opatření v urbanistických řešeních, v komunikacích a inž. sítích, skladování materiálu CO určeného pro vybrané odbornosti zařazené v systému CO, služby CO či materiál humanitární pomoci, atd.

●  území obce ( zastavěné části ) není ohroženo průchodem průlomové vlny, způsobeném zvláštní povodní. Ohrožení se týká pouze okrajové části na východě řešeného území – průlomová vlna DV Hvězda )

● území obce není zahrnuto do zón havarijního plánování v Havarijním plánu Pardubického kraje

●  obec nebude organizovat výdej prostředků individuální ochrany

●  v řešeném území není provozovatel nebezpečných látek

●  v případě záchranných, likvidačních a obnovovacích prací – rozsáhlejší plochy pro zasahující techniku a laboratoře v obci nejsou.

Požadavky z hlediska obrany státu

- k.ú. Újezd u Chocně zasahuje zájmové území vrchních telekomunikačních                a radiolokačních směrů AČR.

- veškeré nadzemní výstavba v k.ú. podléhá posouzení VUSS, včetně záměrů výstavby větrných elektráren

Koncepce rozvoje řešeného území je rovněž limitována přítomností ochranných pásem, v řešeném území zejména:

- řešené území spadá do CHOPAV ( chráněná oblast přirozené akumulace vod ), vyhlášené nařízením vlády ČSR č.85/1981 Sb.

- přírodní park Orlice – ( nařízením Okresního úřadu Ústí nad Orlicí  - 1996 ) – SV část k.ú.

- záplavové území ( hranice inundace Q 100 ) podél toku Tiché Orlice bylo vodoprávním úřadem stanoveno dne 2.7.2001 pod č.j. ŽP/4616/2001/231-Go.

- ochranná pásma vodních toků a ploch - od břehové čáry po obou stranách významného vodního toku Tiché Orlice  8 m, ostatní 6 m dle zák. 254/2001 Sb.            o vodách. Umísťování staveb vymezuje § 17 vodního zákona.

- ochranné pásmo lesa v šíři 50 m

- jižní okraj k.ú. spadá  do ochranného vodárenského pásma PHO II  b.

- po trase  silnice III/3058 je vedena cyklotrasa evropského významu č. 181/17

- jižní okraj řešeného území spadá do ochran. pásma prostoru letiště Choceň

- zóny havarijního plánování v řešeném území nejsou stanoveny, jižní okraj k.ú. je v malé míře dotčen hranicí zóny havarijního plánování, která je vymezena kolem železniční trati č.010 Praha - Česká Třebová.

Z pásem hygienické ochrany a ochranných pásem inženýrských sítí se v řešeném území vyskytuje:

- ochranné pásmo komunikací  III. třídy -15 m od osy vozovky

- ochranné pásmo železniční trati - 60 m od osy krajních kolejí

- ochranná pásma elektro:

- vrchní primerní vedení 35 kV - 10 m od krajního vodiče u stávajícího vedení, tj. 11,5 m od osy vedení na obě strany , příp. 7 m ( 8,5 m)                 u navrženého vedení ( dle zák. č. 458 z r. 2000 ).

- trafostanice VN/NN – pro stávající zařízení 20m od oplocení nebo zdi, příp. 7m u stožárových TS.

- ochranné pásmo vodovodu   – do průměru 500 mm…………..2 x 1,5 m

- ochranné pásmo telekomunikačních vedení je stanoveno dle zákona 151/2000Sb. na 1,5 m od obrysu na obě strany

Řešeným územím prochází trasa dálkového ( optického ) telekomunikačního kabelu, a to od Chocně podél komunikace III.tř.č.3058 v úseku Darebnice – Újezd,      a podél komunikace III.tř. 30510 přes železniční trať k místní část Postolov.

- radioreléová ( RR ) trasa Českých radiokomunikací

Poznámka: RR trasa vzhledem ke své výšce nad terénem neovlivní běžnou stavební činnost v území.

- v řešeném území se nacházejí pozemky, které jsou vybaveny systémem melioračních zařízení. Při výstavbě v jednotlivých návrhových plochách nesmí být narušena funkčnost těchto zařízení.

Výše uvedená pásma jsou zakreslena ve výkresové části v koordinačním výkrese.

## Vyhodnocení využití zastavěného území

Vzhledem k hustotě zastavění umožňuje zastavěné území obce i místních částí            novou výstavbu pouze v jednotlivých případech, a to na několika volných pozemcích, v prolukách nebo větších zahradách ( výjimkou jsou přestavbové plochy P1,2-CH a P1-U, určené pro bydlení ).

Návrh ÚP vymezuje nové lokality - zastavitelná území především pro rozvoj bytové zástavby. Tyto lokality jsou situovány v Újezdu a v místní části Chloumek, která je situovaná nejblíže k Chocni. Zde se předpokládá rozsáhlejší zástavba.

## Vyhodnocení souladu s cíly a úkoly územního plánování

Návrh územního plánu je zpracován s ohledem na zabezpečení souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území s aktuálním stavem požadavků na územní plánování v řešeném území - k.ú. Újezd u Chocně.

# informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko  k  vyhodnocení vlivů na životní prostředí

Zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území ani na životní prostředí nebylo v zadání územního plánu stanoveno.

# vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

## 5.1  Zemědělský půdní fond

5.1.1 Úvod

Na základě průzkumů a rozborů a požadavků obce vyplynul v řešeném území návrh lokalit především pro novou bytovou výstavbu, zemědělskou výrobu, ochranou a izolační zeleň a technickou vybavenost.

Z hlediska ZPF se tyto plochy dotýkají (mimo zastavěné území obce ) kultury orné půdy, TTP ( trvalý travní porost ) a zahrada. Uvnitř zastavěného území kultury orná půda, TTP, zahrada.

V katastrálním území hospodaří AG Skořenice a.s. a soukromí vlastníci.

Kapitola o ochraně ZPF byla zpracována na základě EÚ o pozemcích, BPEJ (data KÚ Pardubice), údajů z územně tech. podkladů k ochraně zemědělské půdy a z materiálů o ochraně přírody.

Dále dle zákona 334/92 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, "Bonitace československých zemědělských půd a směry jejich využití", novely stavebního zákona (současně zastavěné území obce).

5.1.2 Struktura dotčeného půdního fondu

Po stránce klimatické náleží území do oblasti B-mírně teplé, okrsku B8-mírně teplý, vlhký, vrchovinový, s mírnou zimou. Výrobní typ bramborářský, podtyp pšeničný a ječný. Oblast je součástí klimatického regionu 5.

KR 5 - MT2 - mírně teplý, mírně vlhký, součet teplot nad 10°C 2200-2500, průměrná roční teplota 7-8°C, průměrný roční úhrn srážek 550-650 mm

Provedené meliorace pozemků, hranice BPEJ a navržené pozemky jsou znázorněny na výkrese ZPF.

Výčet nejčastěji dotčených BPEJ ( návrhovými plochami ):

- 5.21.10	( tř.ochr. IV.) 		- 5.22.13	( tř.ochr. IV.)

- 5.21.12	( V. )			- 5.23.10	( IV. )

- 5.21.52	( V. )			- 5.51.11	( IV. )

- 5.22.10	( V. )			- 5.68.11	( V. )

Popis lokalit,  zdůvodnění návrhu:

Navrhované lokality jsou navrženy vně i uvnitř zastavěného území obce, navazují na stávající zástavbu a využívají stávající přístupové komunikace.

Zájmem obce je především vytvoření dostatečné územní rezervy pro rozvoj bytové výstavby v obci.

Navrhované lokality jsou situovány na pozemcích s tř. ochrany III., IV. a V.

Popis lokalit:

Zkratky: 	TOZPMP 	- třída ochrany zem.  půdy dle metod. pokynu

U		- uvnitř současně zastavěného území

V		- vně současně zastavěného území

LV		- list vlastnický

TTP		- trvalý travní porost

ZÚ		- zastavěné území

ÚJEZD U CHOCNĚ

Lokalita Z1-U:

Z okraj obce, severně od silnice III/3058 směr Prochody až po hranici OP lesa– vně ZÚ. Lokalita určena pro bytovou zástavbu.

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Újezd u Chocně |  |  |  |  |  |
| 573/1 | 73 547 | orná půda | V | - | 39 560 |

Rozloha	:	3,9560 ha

ZPF vně	:	3,9560 ha

BPEJ		:	5.21.12

TOZPMP	:	     V.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z2-U:

J okraj obce v návaznosti na místní komunikaci kolem stávajících zahrad až po hranici CHLÚ – vně ZÚ. Lokalita určena pro bytovou zástavbu.

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Újezd u Chocně |  |  |  |  |  |
| 92/1 | 42 903 | orná půda | V | - | 8 000 |
| 92/3 | 3 423 | orná půda | V | 399 | 1 920 |

Rozloha	:	0,9920 ha

ZPF vně	:	0,9920 ha

BPEJ		:	5.21.12

TOZPMP	:	     V.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z3-U:

SV okraj obce, území vymezené stávajícími zahradami a polní cestou – vně ZÚ. Lokalita určena pro bytovou zástavbu.

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Újezd u Chocně |  |  |  |  |  |
| 744/1 | 741 | zahrada | V | 406 | 741 |
| 744/2 | 727 | zahrada | V | 406 | 727 |
| 751/2 | 1 081 | TTP | V | 406 | 1 081 |
| 751/3 | 288 | orná půda | V | 406 | 288 |
| 748 | 943 | ost.plocha | V | 424 | 943 |
| 776/2 | 1 320 | TTP | V | 102 | 1 320 |
| 778 | 198 | zahrada | V | 1 | 198 |
| 810/2 | 2 900 | TTP | V | 102 | 2 900 |
| 810/3 | 240 | orná půda | V | 102 | 240 |

Rozloha	:	0,8438 ha

ZPF vně	:	0,7495 ha

BPEJ		:	5.22.10,  5.51.11

TOZPMP	:	     III.         IV.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z4-U:

SV okraj obce, lokalita u levostranného přítoku Tiché Orlice – vně ZÚ. Lokalita určena pro technickou vybavenost - ČOV.

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Újezd u Chocně |  |  |  |  |  |
| 684/1 | 197 857 | orná půda | V | - | 1 050 |

Rozloha	:	0,1050 ha

ZPF vně	:	0,1050 ha

BPEJ		:	5.51.11

TOZPMP	:	   IV.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z5-U:

S od obce, lokalita vymezená u jihozápadní hranice areálu zemědělské výroby AG Skořenice, a.s. – vně ZÚ. Lokalita určena pro zemědělskou výrobu.

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Újezd u Chocně |  |  |  |  |  |
| 628/1 | 12 138 | TTP | V | - | 12 138 |

Rozloha	:	1,2138 ha

ZPF vně	:	1,2138 ha

BPEJ		:	5.51.11,  5.22.10,   5.23.10

TOZPMP	:	   IV.	         III.	  IV.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z6-U:

S od obce, lokalita vymezená u severozápadní hranice areálu zemědělské výroby AG Skořenice, a.s. – vně ZÚ. Lokalita určena pro zemědělskou výrobu.

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Újezd u Chocně |  |  |  |  |  |
| 620/2 | 34 455 | orná půda | V | - | 16 080 |
| 620/3 | 1 085 | ost.plocha | V | - | 850 |

Rozloha	:	1,6930 ha

ZPF vně	:	1,6080 ha

BPEJ		:	5.22.10

TOZPMP	:	    III.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita P1-U:

SV okraj obce, stávající zahrada – uvnitř ZÚ. Lokalita určena pro bytovou zástavbu.

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Újezd u Chocně |  |  |  |  |  |
| 745/1 | 2 120 | zahrada | U | 406 | 2 120 |

Rozloha	:	0,2120 ha

ZPF uvnitř	:	0,2120 ha

BPEJ		:	5.22.10

TOZPMP	:	    III.

Ochrana	:	ZPF

CHLOUMEK

Lokalita Z1-CH:

území vymezené jižním okrajem obce, místní komunikací, silnicí III/3058 a lesními pozemky podél železniční– vně ZÚ. Lokalita určena pro bytovou zástavbu.

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Újezd u Chocně |  |  |  |  |  |
| 1013 | 440 | TTP | V | 10002 | 440 |
| 1016 | 885 | zahrada | V | 10002 | 885 |
| 1019 | 1 244 | zahrada | V | 10002 | 1 244 |
| 1020/2 | 210 | ost. plocha | V | 423 | 210 |
| 1227 | 57 | TTP | V | 25 | 57 |
| 1036/2 | 1 018 | ost. plocha | V | 1 | 1 018 |
| 1039 | 61 900 | TTP | V | - | 61 900 |

Rozloha	:	6,5754 ha

ZPF vně	:	6,4526 ha

BPEJ		:	5.21.12,  5.21.52,

TOZPMP	:	    V.           V.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z2-CH:

lokalita podél západní strany silnice III/3058, na jižním okraji navazuje na plochy rekreačních chat – vně ZÚ. Lokalita určena pro bytovou zástavbu.

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Újezd u Chocně |  |  |  |  |  |
| 1047/1 | 90 280 | orná půda | V | - | 14 160 |

Rozloha	:	1,4160 ha

ZPF vně	:	1,4160 ha

BPEJ		:	5.21.12,  5.22.10,

TOZPMP	:	    V.           III.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z3-CH:

pozemky jižně od obce, u křižovatky místní komunikace a silnice  III/3058 – vně ZÚ. Lokalita určena pro bytovou zástavbu.

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Újezd u Chocně |  |  |  |  |  |
| 1012/1 | 3 054 | TTP | V | 10002 | 1 950 |
| 1012/2 | 2 125 | TTP | V | 10002 | 2 125 |

Rozloha	:	0,4075 ha

ZPF vně	:	0,4075 ha

BPEJ		:	5.51.11,  5.22.10,  5.21.52

TOZPMP	:	    IV.           III.          V.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z4-CH:

lokalita JZ od Chloumku podél severovýchodní strany silnice III/3058 – vně ZÚ. Lokalita určena pro bytovou zástavbu.

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Újezd u Chocně |  |  |  |  |  |
| 1001 | 13 053 | orná půda | V | 306 | 13 053 |

Rozloha	:	1,3053 ha

ZPF vně	:	1,3053 ha

BPEJ		:	5.51.11

TOZPMP	:	    IV.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z5-CH:

lokalita JZ od Chloumku, prostor vymezený chatovou oblastí, silnicí III/3058 a lesními pozemky  – vně ZÚ. Lokalita určena pro bytovou zástavbu.

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Újezd u Chocně |  |  |  |  |  |
| 1004 | 342 | ost.plocha | V | 306 | 342 |
| 1005/1 | 14 909 | orná půda | V | 306 | 14 909 |
| 1005/5 | 380 | orná půda | V | 306 | 380 |

Rozloha	:	1,5631 ha

ZPF vně	:	1,5289 ha

BPEJ		:	5.21.10

TOZPMP	:	    IV.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z6-CH:

Z okraj obce, lokalita navržená jako pokračování nově založené ulice směrem ke křižovatce místní komunikace se silnicí III/3058  – vně ZÚ. Lokalita určena pro bytovou zástavbu.

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Újezd u Chocně |  |  |  |  |  |
| 930/6 | 203 895 | orná půda | V | - | 8 030 |

Rozloha	:	0,8030 ha

ZPF vně	:	0,8030 ha

BPEJ		:	5.21.10,  5.22.10

TOZPMP	:	    IV.	        III.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z7-CH:

Z okraj obce, lokalita navržená jako pokračování nové zástavby směrem ke křižovatce místní komunikace se silnicí III/3058 – vně ZÚ. Lokalita určena pro bytovou zástavbu.

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Újezd u Chocně |  |  |  |  |  |
| 978/4 | 6 967 | orná půda | V | - | 6 450 |

Rozloha	:	0,6450 ha

ZPF vně	:	0,6450 ha

BPEJ		:	5.21.10

TOZPMP	:	    IV.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z8-CH:

S okraj obce, drobná lokalita pro 1 RD, navržená v návaznosti na novou zástavbu – vně ZÚ. Lokalita určena pro bytovou zástavbu.

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Újezd u Chocně |  |  |  |  |  |
| 934/7 | 536 | TTP | V | 118 | 536 |
| 934/18 | 650 | TTP | V | 118 | 650 |
| 948/1 | 21 015 | TTP | V | 118 | 444 |

Rozloha	:	0,1630 ha

ZPF vně	:	0,1630 ha

BPEJ		:	5.22.10

TOZPMP	:	    III.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z9-CH:

S okraj obce, lokalita navržená jako pokračování nově založené ulice směrem k Postolovskému mlýnu – vně ZÚ. Lokalita určena pro bytovou zástavbu.

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Újezd u Chocně |  |  |  |  |  |
| 930/6 | 203 895 | orná půda | V | - | 4 270 |
| 888/2 | 1 035 | TTP | V | 332 | 1 035 |
| 888/3 | 140 | orná půda | V | 332 | 140 |
| 888/4 | 1 357 | TTP | V | 439 | 1 357 |
| 888/5 | 330 | TTP | V | 332 | 330 |

Rozloha	:	0,7132 ha

ZPF vně	:	0,7132 ha

BPEJ		:	5.21.10, 5.22.13

TOZPMP	:	    IV.	      IV.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z10-CH:

S okraj obce, plocha v návaznosti na lokality Z8 a Z9 – vně ZÚ. Lokalita určena pro bytovou zástavbu.

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Újezd u Chocně |  |  |  |  |  |
| 876 | 10 712 | TTP | V | - | 5 470 |
| 886 | 3 409 | ost. plocha | V | - | 150 |

Rozloha	:	0,5620 ha

ZPF vně	:	0,5470 ha

BPEJ		:	5.22.10

TOZPMP	:	    III.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita P1-CH:

pozemky ve střední části obce navržené pro přestavbu z „ploch zeleně soukromé a vyhrazené“ na plochy pro bydlení – uvnitř ZÚ. Lokalita určena pro bytovou zástavbu.

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Újezd u Chocně |  |  |  |  |  |
| 938/2 | 14 477 | TTP | U | - | 6 700 |
| 938/5 | 1 781 | orná půda | U | 50 | 1 781 |
| 935/2 | 127 | TTP | U | 87 | 127 |

Rozloha	:	0,8608 ha

ZPF uvnitř	:	0,8608 ha

BPEJ		:	5.22.10,  5.23.10

TOZPMP	:	    III.	        IV.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita P2-CH:

pozemek „na kopci“ jižně od obce, v současnosti zahrada s opuštěným zemědělským objektem ( „včelnice“ ), navržený pro přestavbu na plochy pro bydlení – uvnitř ZÚ. Lokalita určena pro bytovou zástavbu.

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Újezd u Chocně |  |  |  |  |  |
| 1032 | 3 877 | zahrada | U | 65 | 3 877 |

Rozloha	:	0,3877 ha

ZPF uvnitř	:	0,3877 ha

BPEJ		:	5.21.12

TOZPMP	:	    V.

Ochrana	:	ZPF

PROCHODY

Lokalita Z1-P:

- v návaznosti na Z okraj zastavěného území– vně ZÚ. Lokalita určena pro zemědělskou výrobu.

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Újezd u Chocně |  |  |  |  |  |
| 404 | 16 134 | orná půda | V | 136 | 12 170 |
| 408/2 | 1 813 | TTP | V | 136 | 730 |

Rozloha	:	1,2900 ha

ZPF vně	:	1,2900 ha

BPEJ		:	5.22.10,  5.68.11

TOZPMP	:	    III.           V.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z2-P:

drobná plocha na jižním okraji nového rybníka, určená pro stavbu objektu jako jeho hospodářského zázemí  – vně ZÚ. Lokalita určena pro zemědělskou výrobu.

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Újezd u Chocně |  |  |  |  |  |
| 609/1 | 3 875 | orná půda | V | 101 | 100 |

Rozloha	:	0,0100 ha

ZPF vně	:	0,0100 ha

BPEJ		:	5.23.10

TOZPMP	:	    IV.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z3-P:

SV okraj obce, lokalita u levostranného přítoku Tiché Orlice – vně ZÚ. Lokalita určena pro technickou vybavenost ( ČOV ).

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Újezd u Chocně |  |  |  |  |  |
| 424/13 | 2 072 | TTP | V | 1 | 300 |

Rozloha	:	0,0300 ha

ZPF vně	:	0,0300 ha

BPEJ		:	5.23.10

TOZPMP	:	    IV.

Ochrana	:	ZPF

5.1.3  Dosavadní využití pozemků

Dosavadní využití pozemků je uvedeno v tabulce.

Projekt pozemkových úprav pro řešené území zpracován není, a ani se v současné době nepřipravuje.

Případné zábory zemědělské půdy je třeba v předstihu projednávat s jednotlivými vlastníky příp. i s pozemkovým fondem.

5.1.4  Vynětí ze ZPF, odvody za odnětí zem. půdy

Veškerá zemědělská plocha musí být před zahájením výstavby vyňata ze ZPF. Odvody se zpracovávají dle přílohy zákona 334/92 Sb. Vzhledem k tomu, že nelze v současné době odhadnout skutečný rozsah odnětí půdy v době realizace, nejsou odvody ani informativně zpracovány.

5.1.5  Shrnutí

Návrhové lokality jsou řešeny s ohledem na požadavky obce a podmínky v území.

Výstavbu na meliorovaných pozemcích - u lok. č. Z6-U, Z2,4,6,9-CH, Z1,3-P před realizací výstavby konzultovat umístění staveb se ZVHS Ústí nad Orlicí, aby nebyla narušena zbývající část meliorací.

Celková plocha návrhu					:        25,6626   ha

Celková plocha návrhu vně zast. území	              	:        24,2021   ha

Celková plocha návrhu uvnitř zast. území		:	1,4605   ha

Celková návrhová plocha záboru ZPF		:        25,3963   ha

Celková plocha záboru ZPF vně ZÚ			:        23,9358   ha

- v kultuře 	orná					:        14,0800   ha

TTP					:	9,4763   ha

zahrada				:	0,3795   ha

Celková plocha záboru ZPF uvnitř ZÚ		:          1,4605   ha

- v kultuře 	orná					:          0,1781   ha

TTP					:	0,6827   ha

zahrada				:	0,5997   ha

## 5.2  Pozemky určené k plnění funkcí lesa

Určující právní normou je  " Lesní zákon " č. 289/95 Sb. ze 3. listopadu 1995.

-všeobecné údaje o lesích:

a) Celková výměra lesů  a jejich kategorie

Na katastrálním území Újezd u Chocně se nachází 1108 ha lesní půdy, což představuje téměř 68% rozlohy katastru.

Lesy  jsou zařazeny do oblasti Lesní správy Vysoké Chvojno, středisko Choceň.

Převážná část lesů je v majetku státu, případně soukromých osob.

% zastoupení lesních vegetačních stupňů podle lesních typů:

1 – dubový……….	 46   %

2 – bukodubový…	 51   %

3 – dubobukový…	  2,7 %

4 – bukový………	  0,3 %

Lesní porosty jsou zařazeny do kategorie lesa:

- „les hospodářský “

- „lesy zvláštního určení “  ( porosty spadající do CHLÚ )

b) Skladba porostů:

Druhová skladba je jednoduchá a převažují jehličnany.

Smrk tvoří zhruba 48%, borovice 28%, modřín 4%, jedle 1%. Z listnáčů jsou nejvíce zastoupeny bříza, dub,buk a klen 5%, olše 2%,jasan a jeřáb 1%.

Lesy v zájmovém území jsou zařazeny do stupňů ekologické stability 3, 4, 5

Stupeň ekologické stability na LPF :

3.	73,57 %

4.	20,22 %

5.	6,21 %

c) Změny kategorizace lesů nebo jejich prostorové a druhové skladby návrh ÚP Újezd u Chocně neobsahuje, veškeré ostatní návrhové plochy jsou situovány mimo lesní pozemky.

Z těchto důvodů není problematika pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) dále zpracována.

Zákonem č. 229/91 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě došlo ke změně vlastnických poměrů, drobné lesy náleží do správy fyzických osob, část patří pod správu Lesů České republiky. Reorganizací lesního hospodářství došlo ke zrušení lesních závodů a pracovní úkoly byly převedeny na akciové společnosti a soukromé vlastníky. Vlastníky lesa v řešeném území jsou:  obec, ČR, soukromé osoby.  V případě, že dojde ke změně a případnému záboru či omezení užívání PUPFL, je třeba konzultovat záměr s příslušnou správou lesního hospodářství.

POUČENÍ:

Proti územnímu plánu ÚJEZD U CHOCNĚ vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek ( § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

místostarosta                                                     	           	      starosta

Josef Kadrmas								Zdeněk Držmíšek

Vyvěšeno:

Sejmuto :

Datum nabytí právní moci:

otisk úředního razítka