Ú  Z  E  M  N  Í      P  L  Á  N      O  B  C  E

Z Á D O L Í

Katastrální území  Zádolí u Vysokého Mýta  a  Střihanov

A1. TEXTOVÁ  ČÁST  		        NÁVRH  ÚZEMNÍHO   PLÁNU

IV. 2008

Pořizovatel :        Městský úřad  Vysoké Mýto

Objednatel :        Obec  Zádolí

Vypracoval :        Ing. arch. Pavel Čížek

OBSAH DOKUMENTACE  -  ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU

VÝKRESŮ GRAFICKÉ ČÁSTI

A 1. TEXTOVÁ ČÁST

Počet listů  							18

OBSAH  :

a)   vymezení zastavěného území

b)   koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

c)   urbanistická koncepce

d)   koncepce veřejné infrastruktury

e)   koncepce uspořádání krajiny

f)    stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití

- vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření   k zajištění  obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům   a stavbám vyvlastnit

- vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro

které lze  uplatnit předkupní právo

- vymezení ploch koridorů a územních rezerv

- GRAFICKÁ ČÁST

Počet výkresů – návrh ÚP		 			 6

B 1.    Výkres základního  členění území

B 2a.  Hlavní výkres -  urbanistická koncepce , uspořádání krajiny, veřejná infrastruktura

B 2b.  Hlavní výkres – zastavěné území

B 2c.  Výkres koncepce technické infrastruktury – vodovod, kanalizace

B 2d.  Výkres koncepce technické infrastruktury – elektrorozvody, plyn

B 3.    Výkres veřejně prospěšných  staveb, opatření  a asanací

A.   TEXTOVÁ  ČÁST   ÚZEMNÍHO  PLÁNU

a)   vymezení zastavěného území

Zastavěné území obce bylo vymezeno v souladu s ustanovením § 58 zákona č. 138/2006 sb. o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ) .

Vymezení zastavěného území obce Zádolí bylo upraveno  dle pokynů pořizovatele pro zpracování návrhu územního plánu.

Současně zastavěné území bylo vymezeno dle zákresu ve výkresech grafické části územního plánu.

B 1 -  Výkres základního  členění území, B 2a -  Hlavní výkres -  urbanistická koncepce , uspořádání krajiny, veřejná infrastruktura.

Zastavěné území obce bylo stanoveno v průběhu zpracování ÚP k 1. 9.  2007.

b)   koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

b.1. zásady celkové koncepce rozvoje obce

Návrh územního plánu je zpracován s ohledem na zabezpečení souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území s aktuálním stavem požadavků na územní plánování v řešeném území – k.ú. Zádolí u Vysokého Mýta a k.ú. Střihanov.

Návrh ÚP respektuje historickou urbanistickou strukturu v obci – rozsáhlejší lokality pro rozvoj výstavby jsou situovány v okrajových částech v návaznosti na současně zastavěné území.

Jsou respektovány přírodní hodnoty v území, především lesní plochy v okolí obce a mimolesní  zeleň.

b.1.1. hlavní cíle rozvoje

V návrhu územního plánu je uvažováno především s dostatečným rozsahem ploch pro bytovou výstavbu, pro drobnou výrobu .

b.1.2. hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot

Koncepce rozvoje zohledňuje přírodní i kulturní hodnoty v území, stejně jako respektuje zachovalou urbanistickou strukturu původní obce.

Je rovněž limitována přítomností chráněných území a ochranných pásem. Jejich výčet je uveden v části  c.1. Odůvodnění územního plánu.

b.2.  urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému

sídelní zeleně

Urbanistický návrh obce  Zádolí  vychází z předpokladu vytvořit v obci dostatečnou prostorovou rezervu pro rozvoj bytové zástavby, pro rozvoj výroby a skladování , občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení, a vymezit plochy pro technickou vybavenost, ochrannou a izolační zeleň .

V neposlední míře územní plán stanoví funkční využití ploch v řešeném území.

Plochy  pro rozvoj bytové  a rekreační výstavby jsou soustředěny především do volných ploch navazujících na zastavěné území a to:

- BV Z 1 		U Pustuny v k.ú. Zádolí u Vysokého Mýta

- SR Z 2 		K Libecině v k.ú. Zádolí u Vysokého Mýta

- SR Z 3 		K lesu  v k.ú. Střihanov

- VD Z 4 		K lesu  v k.ú.  Střihanov

Navrhovaná výstavba je umístěna v okrajových částech obce přímo navazující na současně zastavěné území obce. Přesto je možné při splnění regulativů uvedených v textové části a podmínek stavebního zákona vč. navazujících vyhlášek v jednotlivých případech stavby realizovat i mimo návrhové plochy ( např. ve větších zahradách ) v rámci příslušných funkčních ploch.

Plocha  pro občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení  je vymezeny v k.ú. Zádolí u Vysokého Mýta jako přestavbová plocha

- OS  P 4 plocha sportoviště v zastavěném území obce

Pro rozvoj  výroby a skladování – drobné a řemeslné výroby, nerušících nad míru přípustnou bytovou zástavbu jsou v rámci funkční regulace vytvořeny podmínky pro situování těchto činností uvnitř obce. Jelikož spektrum výrobních a podnikatelských činností může být značně široké, jejich vliv na okolní zástavbu bude možno posuzovat samostatně až v době přípravy jejich realizace.

Dále je vymezena  plocha   VD Z 4 v k.ú. Střihanov  Lze v ni umísťovat pouze stavby nerušící obytnou zástavbu hlukem, prachem a ostatními škodlivinami. Tato  lokalita  bude  od navrhované i stávající obytné zástavby odděleny izolačním pásem zeleně v rámci vlastního pozemku.

Při realizaci budou zejména u plochy  pro smíšenou obytnou – rekreačná zástavbu  SR  Z 2 doplněny místní obslužné komunikace  ( navržené nejlépe jako zklidněné zóny)., které budou navazovat na stávající komunikace.

Architektura navrhovaných objektů by měla být adekvátní charakteru okolní zástavby. Architektonický výraz původních budov je převážně venkovského typu bez výrazných solitérů- převážně přízemní nebo patrové objekty se sedlovou střechou.

Zvýšenou pozornost architektonickému řešení jednotlivých objektů doporučujeme věnovat zejména lokalitám bezprostředně navazujícím na historickou zástavbu v obci.

Podmínky prostorového uspořádání pro funkční plochy  jsou uvedeny podrobně  v části f).

Při doplňování zeleně v obci by měly být používány tradiční druhy stromů jako např. lípy, javory, břízy apod.

Vlastní urbanistická koncepce je patrná rovněž z výkresové části.

c)    urbanistická  koncepce

c.1.   vymezení zastavitelných ploch

Zastavitelné plochy jsou vymezeny v souladu s vyhláškou o obecných požadavcích na využívání území.

Vymezené zastavitelné plochy jsou vyznačeny ve výkrese B 1 – Výkres základního  členění území a  B 2a.  – Hlavní výkres, urbanistická koncepce, uspořádání krajiny, veřejná infrastruktura.

Zastavitelné plochy jsou určeny k zastavění a to dle podmínek stanovených ÚP-

Plochy urbanizované ( zastavěné a zastavitelné)

Plochy zastavitelné jsou vymezené hranicí současně zastavěného území definovaného ve smyslu § 139a) stavebního zákona. Plochy zastavitelné jsou vymezeny jednak současně zastavěným územím, jednak také plochami v současnosti ještě nezastavěnými, ale k zastavění tímto územním plánem navrženými.

V návrhu územního plánu jsou vymezeny následující  rozvojové plochy:

| Číslo lokality: BV Z1 |  |
| --- | --- |
| Název lokality: U Pustiny |  |
| Stávající funkční využití : orná půda |  |
| Navrhované funkční využití : bydlení v rodinných domech - venkovské |  |
| Podrobnější popis : Výstavba cca 7 RD |  |
| Základní podmínky ochrany krajinného rázu: - u všech objektů v dané lokalitě použít jednu barvu střešní krytiny |  |
| Podmínky pro další členění plochy na pozemky: - nejsou |  |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace na p.p.č. 333/1 Zásobování vodou: prodloužením stávajícího vodovodního řadu západně od lokality Odvádění odpadních vod: individuální Zásobení el. energií: stávající rekonstruovanou TS a navrhovanou TS |  |
| Výměra lokality: 1,15 ha | Dotčené pozemky: 228/1 v k.ú. Zádolí u Vysokého Mýta |

| Číslo lokality: SR Z2 |  |
| --- | --- |
| Název lokality: K Libecině |  |
| Stávající funkční využití : zahrada , TTP |  |
| Navrhované funkční využití : plochy smíšené obytné - rekreační |  |
| Podrobnější popis : Výstavba cca 14 domků |  |
| Základní podmínky ochrany krajinného rázu: - u všech objektů v dané lokalitě použít jednu barvu střešní krytiny |  |
| Podmínky pro další členění plochy na pozemky: - nejsou |  |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace na p.p.č.340 a 347/1 Zásobování vodou: prodloužením stávajícího vodovodního řadu západně od lokality Odvádění odpadních vod: individuální Zásobení el. energií: stávající rekonstruovanou TS a navrhovanou TS |  |
| Výměra lokality: 1,56 ha | Dotčené pozemky: 5, 9/1, 9/3, 344, 6, 41346, 25, 26, v k.ú. Zádolí u vysokého Mýta |

| Číslo lokality: SR Z3 |  |
| --- | --- |
| Název lokality: K lesu - Střihanov |  |
| Stávající funkční využití : orná půda |  |
| Navrhované funkční využití : plochy smíšené obytné - rekreační |  |
| Podrobnější popis : Výstavba 1 domek |  |
| Základní podmínky ochrany krajinného rázu: - - u všech objektů v dané lokalitě použít jednu barvu střešní krytiny |  |
| Podmínky pro další členění plochy na pozemky: - nejsou |  |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace na p.p.č.220/2 Zásobování vodou: prodloužením stávajícího vodovodního řadu západně od lokality Odvádění odpadních vod: individuálně Zásobení el. energií: stávající rekonstruovanou TS a navrhovanou TS |  |
| Výměra lokality: 0,19 ha | Dotčené pozemky: 77/3 v k.ú. Střihanov |

| Číslo lokality: VD Z4 |  |
| --- | --- |
| Název lokality: K lesu - Střihanov |  |
| Stávající funkční využití : orná půda |  |
| Navrhované funkční využití : výroba a skladování - drobná a řemeslná výroba |  |
| Podrobnější popis : Výstavba drobných řemeslných provozů hmotově příbuzných okolní obytné zástavbě |  |
| Základní podmínky ochrany krajinného rázu: - u všech objektů v dané lokalitě použít jednu barvu střešní krytiny |  |
| Podmínky pro další členění plochy na pozemky: - nejsou |  |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace na p.p.č.220/5 Zásobování vodou: prodloužením stávajícího vodovodního řadu západně od lokality Odvádění odpadních vod: individuálně Zásobení el. energií: stávající rekonstruovanou TS a navrhovanou TS |  |
| Výměra lokality: 0,48 ha | Dotčené pozemky: 55/1 v k.ú. Střihanov |

c.2.  vymezení ploch přestavby

ÚP  Zádolí  vymezuje  plochy přestavby  pro bydlení v rodinných domech – venkovské a pro plochu občanského vybavení – sportovní a tělovýchovná zařízení.  Jedná se o tyto přestavbové plochy :

| Číslo lokality: BV P 1 |  |
| --- | --- |
| Název lokality: K vodojemu - Zádolí |  |
| Stávající funkční využití : zahrada |  |
| Navrhované funkční využití : bydlení v rodinných domech - venkovské |  |
| Podrobnější popis : Výstavba cca 3 RD |  |
| Základní podmínky ochrany krajinného rázu: - u všech objektů v dané lokalitě použít jednu barvu střešní krytiny |  |
| Podmínky pro další členění plochy na pozemky: - nejsou |  |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace na p.p.č. 383 Zásobování vodou: prodloužením stávajícího vodovodního řadu západně od lokality Odvádění odpadních vod: individuálně Zásobení el. energií: stávající rekonstruovanou TS a navrhovanou TS |  |
| Výměra lokality: 0,28 ha | Dotčené pozemky: 296, 37 v k.ú. Zádolí u Vysokého Mýta |

| Číslo lokality: BV P 2 |  |
| --- | --- |
| Název lokality: K vodojemu - Střihanov |  |
| Stávající funkční využití : zahrada |  |
| Navrhované funkční využití : bydlení v rodinných domech - venkovské |  |
| Podrobnější popis : Výstavba cca 2 RD |  |
| Základní podmínky ochrany krajinného rázu: - u všech objektů v dané lokalitě použít jednu barvu střešní krytiny |  |
| Podmínky pro další členění plochy na pozemky: - nejsou |  |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace na p.p.č. 383 Zásobování vodou: prodloužením stávajícího vodovodního řadu západně od lokality Odvádění odpadních vod: individuálně Zásobení el. energií: stávající rekonstruovanou TS a navrhovanou TS |  |
| Výměra lokality: 0,24 ha | Dotčené pozemky: 50/1, 50/2, 14 v k.ú. Střihanov |

| Číslo lokality: BV P 3 |  |
| --- | --- |
| Název lokality: U silnice - Střihanov |  |
| Stávající funkční využití : TTP |  |
| Navrhované funkční využití : bydlení v rodinných domech - venkovské |  |
| Podrobnější popis : Výstavba 1 RD |  |
| Základní podmínky ochrany krajinného rázu: - u všech objektů v dané lokalitě použít jednu barvu střešní krytiny |  |
| Podmínky pro další členění plochy na pozemky: - nejsou |  |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající silnice II/357 Zásobování vodou: prodloužením stávajícího vodovodního řadu západně od lokality Odvádění odpadních vod: individuálně Zásobení el. energií: stávající rekonstruovanou TS a navrhovanou TS |  |
| Výměra lokality: 0,14 ha | Dotčené pozemky: 131/1, 31 v k.ú. Střihanov |

| Číslo lokality: OS P 4 |  |
| --- | --- |
| Název lokality: Hřiště Zádolí |  |
| Stávající funkční využití : TTP |  |
| Navrhované funkční využití : občanské vybavení - sportovní a tělovýchovná zařízení |  |
| Podrobnější popis : výstavba sportovní plochy |  |
| Základní podmínky ochrany krajinného rázu: - začlenit do okolní zeleně včetně drobné architektury |  |
| Podmínky pro další členění plochy na pozemky: - nejsou |  |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace na p.p.č. 202/1 Zásobování vodou: prodloužením stávajícího vodovodního řadu západně od lokality Odvádění odpadních vod: individuálně Zásobení el. energií: stávající rekonstruovanou TS a navrhovanou TS |  |
| Výměra lokality: 0,03 ha | Dotčené pozemky: 46, 348/1 v k.ú. Zádolí u Vysokého Mýta, 6/1 v k.ú. Střihanov |

c.3.   vymezení systému sídelní zeleně

Systém sídelní zeleně je tvořen významnými vzrostlými stromy, plochami veřejných prostranství-veřejná zeleň, smíšenými plochami nezastavěného území, které navazují na zastavitelné plochy území a liniovou zelení.

Systém sídelní zeleně je vymezen zákresem ve výkrese B 2a. - Hlavní výkres, urbanistická koncepce, uspořádání krajiny, veřejná infrastruktura.

- koncepce veřejné  infrastruktury

d.1. koncepce dopravní infrastruktury

Komunikační řešení  zůstává  bez větších  změn.Z hlediska silniční dopravy jsou  řešeny  pouze dílčí  dopravní závady na silnici  II/357  případně u místních komunikací.

Nejbližší železniční zastávka je ve Džbánkově u vysokého Mýta na trati 016.

Požadavky na řešení koncepce dopravy jsou tato  :

- Respektovat ochranná pásma dopravních staveb s ohledem na navrhovanou zástavbu

- Minimalizovat počty vjezdů na silniční síť, jakož i počty křižovatek místních komunikací se silniční sítí

- Realizovat navržené místní obslužné komunikace pro vymezené rozvojové plochy

- Nové křižovatky je třeba  navrhovat v místech s dostatečnými rozhledovými poměry

- Nové křižovatky navrhovat s pravoúhlým křížením jednotlivých komunikací

d.2. koncepce vodního hospodářství

Obec Zádolí s místní částí  Střihanov je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Javorník, jehož provozovatelem jsou Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. Vlastníkem vodovodního systému jsou obce, které jsou vodou z tohoto vodovodu zásobeny a na jejichž katastrálním území se vodovodní systém nachází

Množství vody ve vodním zdroji je pro stávající počet vodou zásobovaných obyvatel dostatečné, je možno pokrýt i nárůst potřeby vody pro rozvoj napojených obcí. Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí min. 60% maximální potřeby vody. Kvalita vody není ani po provedeném hygienickém zabezpečení v souladu s platnou vyhláškou, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu. Je v souladu s vyhláškou o požadavcích na zajištění radiační ochrany. Současný technický stav vodovodního systému neodpovídá platným normám z hlediska technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a dimenze trubních rozvodů. Ze strany provozovatele jsou navrženy částečné rekonstrukce vodovodního systému.

Celý systém skupinového vodovodu (mimo VDJ Lhůta, VDJ Džbánov a ČS Javorník) je napojen pomocí radiového systému CONEL na centrální dispečink provozovatele vodovodu.

Při mimořádných událostech a za krizových stavů jsou stanoveny následující postupy řešení :

-     dovoz pitné vody z nejbližšího vodovodu s kapacitně dostačujícími zdroji

- dovoz přímo z vytipovaných zdrojů vody bez využití distribuční sítě

- využití domovních studen, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

Vzhledem k tomu, že se celé řešené území nachází v CHOPAV  Východočeská křída, podléhají veškeré rizikové činnosti v řešeném území speciálnímu režimu ochrany podzemních vod.

V obci, ani nejbližším okolí se nenachází vhodný recipient (průtokové poměry, zatížení toku BSK5) pro možné vyústění systému splaškové kanalizace.

Pro sídelní jednotku není vzhledem k rozptýlené zástavbě ekonomicky výhodné budovat soustavnou kanalizační síť a centrální ČOV. Navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových akumulačních jímek, příp. domovních ČOV, ze kterých budou vyčištěné odpadní vody vypouštěny do podzemních vod. Tento způsob likvidace odpadních vod je limitován vhodnými hydrogeologickými poměry řešené ČOV. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV budou odváženy k likvidaci na ČOV V. Mýto.

Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.

d.3.   koncepce zásobování elektrickou energií

- pro potřeby  rozvojových lokalit provést u stávajících TS výměnu transformátorů za  výkonově vyšší jednotky

Zásobování řešeného území el. energií je řešeno z vrchního vedení VN 873 ( TR Choceň – RO Skuteč ), systémem 35 kV. Napájecí transformovnou pro systém VN je TR 110/35 kV Choceň s možností provozního zajištění přes rozvodnu Skuteč.

Mimo výše uvedené vedení VN neprochází řešeným územím žádné další vedení VN nebo VVN.

Rozvodný systém VN v obci Zádolí je proveden vrchní sítí a tvoří jej jedna odbočka z kmenového vedení VN 873, která zásobuje také obec pustinu a je končena v obci Zádolí.

d.4.   koncepce zásobování  plynem

Obec je  již plynofikována. Vytápění všech objektů je řešeno buď na zemní plyn, část pak ještě lokálními topidly nebo etážovým topením na tuhá paliva nebo el. energií, převážně akumulačně.

###### Obec byla plynofikována  dle PD plynofikace jako součást plynovodu pro obce Řepníky, Pustina, Zádolí, a Libecina ze stávající VTL / STL regulační stanice Luže a to středotlakým plynovodem.

Celé území obce je tedy již plynofikováno a jsou navrženy  pouze  plynovodní řady pro navržené rozvojové plochy.

d.5.  koncepce  radiokomunikací, telekomunikací

Řešným územím neprochází žádná trasa dálkového kabelu. Místní kabelová síť  je vedena celým zastavěným územím obce. Podrobnější detaily umístění kabelů budou poskytnuty společností O2 přímo projektantům stavebních akcí. Síť je nová a je dimenzována tak, aby byly pokryty další případné požadavky na telekomunikační služby a bylo možné ji rozšířit.

V řešeném území neprovozují České radiokomunikace a.s. žádné radioreléové trasy ani radiokomunikační objekt.

d.6.   koncepce  nakládání s odpady

Nakládání s odpady je v řešeném území řešeno obecně závaznou vyhláškou obce o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území obce včetně systému nakládání se stavebním odpadem a obecně závaznou vyhláškou o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, využívání a odstraňování komunálního odpadu a způsob jeho výběru.

Dvakrát  ročně je prováděn svoz nebezpečného odpadu.

Odstraňování tuhého komunálního odpadu  z popelnic i nebezpečného odpadu je zajištěno mimo řešené území. Oddělený sběr včetně nebezpečných složek komunálního odpadu je prováděn v souladu s platnými vyhláškami obce o odpadech.

Svoz zajišťují Technické služby města Bystřice pod Hostýnem, a.s – středisko Skuteč.

V obci jsou místa s kontejnery na tříděný odpad, které rovněž odvážejí  výše jmenované TS.

V řešeném území se nenachází žádná aktivně využívaná skládka průmyslového odpadu.

Nejsou navrhovány žádné nové plochy skládek.

d.7.   koncepce  občanského  vybavení

Kapacita a skladba zařízení a staveb občanského vybavení odpovídá velikosti a funkci obce ve struktuře osídlení. V území jsou provozovány služby občanského vybavení a lokálního charakteru v rámci ploch navržených pro  funkci bydlení. Stávající plochy občanského vybavení zůstávají zachovány. Zařízení a služby sloužící sportovně rekreačním aktivitám budou umístěny na plochy pro občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení.

V návrhu územního plánu není navrhována lokalita, která by byla vymezena výhradně pro rozvoj občanské vybavenosti.

Rozvoj občanské vybavenosti je možný v rámci ostatních funkčních ploch a to při splnění regulačních a hygienických podmínek.

d.8.   koncepce  veřejných   prostranství

Veřejné prostranství – náves je pouze v místní části Střihanov, kde tvoří centrální obdélníkový  prostor s veřejnou zelení , obestavěnou plochami pro  bydlení. Plní dobře svojí funkci a je dokladem historického zastavění a osídlení obce.

V Zádolí je dlouhá ulicová náves. Tato koncepce veřejných prostranství je ÚP zachována.

# d.9.   koncepce civilní ochrany

- k varování obyvatel využívat místní rozhlas a  sirénu hasičského auta.

- shromažďování evakuovaných obyvatel situovat do  areálu  OÚ který zároveň bude  sloužit pro ubytování evakuovaných osob.

- pro přechodné uskladnění kontaminovaného materiálu využívat v případě potřeby velkoobjemové  kontejnery, které budou  po obci rozmísťovány dle potřeby a okamžitě po naplnění z území odváženy specializovanou firmou  na řízenou skládku

- respektovat pásmo havarijního plánování v silniční síti v řešeném území, které  je determinováno přepravou chloru v sudech, propan – butanu v autocisternách a výbušnin 2R=200m.

- koncepce uspořádání krajiny

e.1.   koncepce uspořádání krajiny

Řešené území má vysoký podíl zemědělských půd , ale současně i  dostatek lesních pozemků

ÚP proto navrhuje opatření, jejichž realizací dojde ke zvýšení podílu zeleně v území a tím ke zlepšení prostupnosti a retence krajiny a také ke zlepšení životního prostředí území.

Územním plánem je koncepčně zábor zemědělského půdního fondu. Navržené rozvojové plochy jsou navrhovány jako přilehlé k současně zastavěnému území, nezasahují tedy do volné zemědělské krajiny.

Jako veřejně prospěšná opatření v krajině jsou navržena zatravnění některých pozemků orné půdy nebo jejich části z důvodů eliminace plošné vodní eroze a z důvodů založení lokálních biokoridorů ÚSES.

Vymezení systému ekologické stability zajišťuje uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivého působení na okolní méně stabilní části pozemků tvořících jeho základ. Jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát.

e.2.   územní systém ekologické stability - ÚSES

Řešení území z hlediska problematiky ÚSES zahrnuto v dokumentaci :

Zádolí  –  místní územní systém ekologické stability –  help forest s.r.o. 1997 ( zahrnuje k.ú.Bučina, brteč, Dobříkov, Domoradice, Dvořisko, Džbánov u Vysokého mýta, Janovičky u Zámrsku, Lhůta u vysokého Mýta, Nořín, Rzy, Sruby, Sedlec u vraclavi, Slatina u vysokého Mýta, Střihanov, Svařeň, Tisová u vysokého Mýta, Vanice, Vraclav, Vysoké Mýto, Zádolí u Vysokého Mýta, Zámrsk).

Hlavními prvky ( biokoridory, biocentra ), které obsahuje které obsahuje návrh generelu SES pro řešené území jsou součástí hlavního výkresu.

Nejvýznamnějšími prvky ÚSES v řešeném území jsou :

BIOCENTRA :

Pořadové číslo: LBC 51

Název/ plocha : Střihanov / 5,01 ha

Katastrální území: Střihanov

Popis: Porostní skupiny na okraji lesního komplexu – mladší smrkové skupiny s menším zastoupením buku, dubu, klenu. V severní části vlhčí stanoviště.

Návrh opatření : Změna druhové skladby, podpora listnáčů, možnost minimalizace prostorových parametrů BC dle porostových skupin.

BIOKORIDORY :

Pořadové číslo: LBK 5

Název / délka : částečně funkční lesní LBK / 1,00 km

Katastrální území: Střihanov

Popis: Porostní skupiny na okraji lesního komplexu – mladší smrkové skupiny s menším zastoupením buku, dubu, klenu.

Návrh opatření : Změna druhové skladby, podpora listnáčů, přirozené zmlazení porostů.

ÚP respektuje všechny prvky tohoto ÚSES – funkční i navržené. Tyto prvky jsou zakresleny pro celé správní území ve výkresové části , výkrese B 4 Koordinační výkres.

e.3.   prostupnost krajiny

Prostupnost krajiny není ÚP omezena. Krajinná síť účelových komunikací  zůstává zachována, není nutné v krajině navrhovat nové účelové komunikace pro zvýšení prostupnosti krajiny pro člověka, pouze je, v některých případech nutná jejich rekonstrukce a údržba.

Prostupnost krajiny pro živočichy je ÚP zvýšena. Jsou navrženy nové koridory prostupnosti a to jednak podél cestní sítě doplněním alejové zeleně s travnatým podložím, jednak návrhrm založení zatravněných zelených ploch v trasách biokoridorů ÚSES. Nově navržené zelené biokoridory budou zajišťovat vysokou biodiverzitu.

e.4.   protierozní opatření

V řešeném území díky morfologii terénu nevznikají výrazné problémy s plošnou vodní erozí. Mírně svažitý terén na západní  straně řešeného území za současně zastavěným územím v Zádolí s velkými hony orné půdy přináší problémy s vodní erozí, kterou  je navrženo  řešit  realizací protierozních zelených pásů s výsadbou keřového patra.

Na problematických plochách je  navrženo zatravnění orné půdy – jednak  jako protierozní opatření, jednak jako opatření zvyšující  podíl zelených ploch v obou katastrálních územích, která jich mají nedostatek.

e.5.   ochrana před povodněmi

V řešeném území se nenacházejí žádná vodohospodářsky  vyhlášená záplavová území.

e.6.   rekreace

V řešeném území se nenacházejí plochy rekreace ve volné krajině, ani nejsou takové plochy  navrhovány. Z hlediska rekreace nemá řešené území nadmístní a vzhledem k charakteru venkovské zástavby ani výrazný lokální rekreační význam.  Sezónní i každodenní rekreace  obyvatelstva je řešena v rámci zastavěných území nebo na plochách k zastavěnému území přilehlých a vymezených pro sportovně rekreační areály. V řešeném území nenacházejí ani nejsou navrhovány plochy chatových kolonií.

V současně zastavěném území se nachází větší  podíl objektů rodinné rekreace –chalup. Tato je regulativně upravena i na plochách s rozdílným využitím. Jsou vymezeny plochy smíšené obytné – rekreační  pro další rozvoj těchto funkcí v obci.

e.7.   dobývání nerostů

V řešeném území se nenacházejí  žádná CHLÚ ani dobývací prostory pro dobývání nerostů.

f)   stanovení  podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití

výkres B 2 – hlavní výkres

Plochy s rozdílným způsobem využití jsou rozděleny na plochy zastavitelné a plochy krajiny.

Plochy zastavitelné jsou plochy zastavěné a k zastavění určené. Plochy krajiny jsou plochy nezastavitelné, pokud není územním plánem stanoveno jinak.

V obci  jsou navrženy nové plochy  pro bydlení a rekreaci a  pro  drobnou a řemeslnou výrobu.

Ostatní plochy s rozdílným způsobem využití jsou chápány jako plochy nezastavitelné.

f.1.   zastavitelné plochy

BV -  BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH – VENKOVSKÉ

Hlavní  využití:

- Bydlení individuální v rodinných domech s užitkovými  a okrasnými zahradami,

- objekty pro chov drobného hospodářského zvířectva

- oplocené i neoplocené zahrady s funkcí okrasnou, rekreační i užitkovou, sady

- přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných parkovacích míst

- objekty a liniové stavby  sítí technického vybavení, které je potřebné pro funkci daného území

Přípustné využití:

- jednoduché stavby pro podnikatelskou činnost v oboru nevýrobních služeb, soukromé zdravotnické praxe (praktická, stomatologická, veterinární – pro drobná zvířata)

- maloobchodní prodej potravin nebo smíšeného zboží

- zařízení veřejného ubytování  do cca 10 osob

- vodní toky a plochy

- cyklostezky,  cyklotrasy

- parkovací místa pro návštěvníky podnikatelských zařízení

- hřiště pro rekreační tělesnou výchovu, dětská hřiště, jejich umístěním nesmí být narušena kvality obytného prostředí sousedních pozemků – realizovat oplocení, výsadbu izolační zeleně

- rodinné farmy – svojí činností nesmí negativně ovlivňovat sousedící plochy

- maloobchodní prodej průmyslového zboží, velkoobchodní prodej, samostatné objekty pro skladování  – plocha musí být dopravně napojena přímo z hlavní  sběrné komunikace v území tak, aby nedocházelo k nárůstu dopravy v obytném území

- jednoduché stavby pro podnikatelskou činnost v oboru výrobních služeb

Podmínkou umístění je realizace takových opatření, která zajistí zachování  kvality obytného prostředí dle platných právních předpisů; zároveň nebude narušováno soukromí obytných ploch a omezováno využívání přístupových komunikací (u hřišť realizovat oplocení, vysazovat izolační zeleň, zajistit potřebná parkovací místa pro návštěvníky zařízení na pozemku provozovatele služby, apod.)

Nepřípustné využití:

- průmyslové objekty

- velkokapacitní objekty živočišné výroby

- dálnice a rychlostní silnice

- vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí

- objekty pro školství a kulturní zařízení s produkcí obtěžující hlukem

- zařízení veřejného stravování a ubytování nad 10 osob a hostinská činnost

Rozvojové  a přestavbové plochy :

Rozvojová plocha  označená  BV Z 1 a  přestavbové  plochy označené  BV P 1- BV P 3

OV -   OBČANSKÉ VYBAVENÍ  - VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA

Hlavní  využití :

- stavby pro vzdělávání a výchovu

- stavby pro kulturu

- stavby pro zdravotnictví,  sociální péči  a péči o rodinu

- stavby pro veřejnou správu

- stavby pro ochranu obyvatelstva

- přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných parkovacích míst

- objekty a liniové stavby  sítí technického vybavení, které je potřebné pro funkci daného území

- plochy doprovodné zeleně

Přípustné využití :

- integrované prostory pro veřejné stravování nebo maloobchod (např. v kulturních zařízeních)

- stavby pro veřejnou administrativu (peněžní ústavy, poradenská střediska)

- sportovní haly

- služební byty a byty majitelů provozovaných zařízení

- cyklostezky a cyklotrasy

- stavby pro bydlení s integrovanou občanskou vybaveností

- stavby pro veřejné stravování a veřejné ubytování

- stavby pro nevýrobní služby

Nepřípustné využití:

- průmyslové objekty

- samostatné objekty pro skladování

- objekty živočišné výroby a stavby pro chov drobného hospodářského zvířectva

- dálnice a rychlostní silnice

- vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí

- nové samostatné objekty pro bydlení

- nové objekty pro  rekreaci

Rozvojové plochy :

Nejsou  vymezeny

OS – OBČANSKÉ VYBAVENÍ – TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ

Hlavní  využití :

- sportovní a rekreační hřiště

- sportovní haly

- fitnescentra

- koupaliště

- klubovny a šatny

- přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných parkovacích míst

- objekty a liniové stavby  technické infrastruktury potřebné pro funkci daného území

- doprovodná zeleň

Přípustné využití :

- stavby pro veřejné ubytování a stravování

- služební byty a byty majitelů provozovaných zařízení

- stavby pro maloobchodní prodej

- areály zdraví

- veřejná tábořiště

- venkovní scény, taneční parkety

- cyklostezky a cyklotrasy

- objekty pro individuální rekreaci formou rekreačních chat

- provozovny nevýrobních služeb

- provozovny zdravotnických služeb

Nepřípustné využití:

- průmyslové objekty

- samostatné objekty pro skladování

- velkokapacitní objekty živočišné výroby

- dálnice a rychlostní silnice

Rozvojové a přestavbové plochy :

Přestavbová plocha  označená   OS  P 4

SV -  PLOCHY  SMÍŠENÉ OBYTNÉ  – VENKOVSKÉ

Hlavní  využití:

- objekty určené pro bydlení – izolované rodinné domy, dvojdomy, trojboké i čtyřboké usedlosti s uzavřeným dvorem

- objekty pro chov drobného hospodářského zvířectva

- objekty pro skladování produktů zemědělské výroby – stodoly

- oplocené i neoplocené zahrady s funkcí okrasnou, rekreační i užitkovou

- sady

- přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných parkovacích míst

- objekty a liniové stavby  sítí technického vybavení, které je potřebné pro funkci daného území

Přípustné využití:

- jednoduché stavby pro podnikatelskou činnost v oboru nevýrobních služeb, soukromé zdravotnické praxe (praktická, stomatologická, veterinární – pro drobná zvířata)

- objekty pro individuální rekreaci pouze ve formě rekreačních domků

- maloobchodní prodej potravin nebo smíšeného zboží

- zařízení veřejného ubytování  do cca 10 osob

- vodní toky a plochy

- cyklostezky, cyklotrasy

- parkovací místa pro návštěvníky podnikatelských zařízení

- hřiště pro rekreační tělesnou výchovu, dětská hřiště, jejich umístěním nesmí být narušena kvality obytného prostředí sousedních pozemků – realizovat oplocení, výsadbu izolační zeleně

- rodinné farmy – svojí činností nesmí negativně ovlivňovat sousedící plochy

- maloobchodní prodej průmyslového zboží, velkoobchodní prodej, samostatné objekty pro skladování  – plocha musí být dopravně napojena přímo z hlavní  sběrné komunikace v území tak, aby nedocházelo k nárůstu dopravy v obytném území

- jednoduché stavby pro podnikatelskou činnost v oboru výrobních služeb

Podmínkou umístění je realizace takových opatření, která zajistí zachování  kvality obytného prostředí dle platných právních předpisů; zároveň nebude narušováno soukromí obytných ploch a omezováno využívání přístupových komunikací (u hřišť realizovat oplocení, vysazovat izolační zeleň, zajistit potřebná parkovací místa pro návštěvníky zařízení na pozemku provozovatele služby, apod.)

Nepřípustné využití:

- průmyslové objekty

- velkokapacitní objekty živočišné výroby

- dálnice a rychlostní silnice

- vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí

- objekty pro školství a kulturní zařízení s produkcí obtěžující hlukem

- zařízení veřejného stravování a ubytování nad 10 osob a hostinská činnost

Rozvojové plochy :

Nejsou vymezeny

SR -  PLOCHY  SMÍŠENÉ OBYTNÉ  – REKREAČNÍ

Hlavní  využití:

- objekty určené pro bydlení – izolované rekreační domky,  rodinné domy, dvojdomy

- oplocené i neoplocené zahrady s funkcí okrasnou, rekreační i užitkovou

- sady

- přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných parkovacích míst

- objekty a liniové stavby  sítí technického vybavení, které je potřebné pro funkci daného území

Přípustné využití:

- objekty pro individuální rekreaci pouze ve formě rekreačních domků

- vodní toky a plochy

- cyklostezky, cyklotrasy

- parkovací místa pro návštěvníky podnikatelských zařízení

- hřiště pro rekreační tělesnou výchovu, dětská hřiště, jejich umístěním nesmí být narušena kvality obytného prostředí sousedních pozemků – realizovat oplocení, výsadbu izolační zeleně

Nepřípustné využití:

- průmyslové objekty

- velkokapacitní objekty živočišné výroby

- dálnice a rychlostní silnice

- vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí

- objekty pro školství a kulturní zařízení s produkcí obtěžující hlukem

- zařízení veřejného stravování a ubytování nad 10 osob a hostinská činnost

Rozvojové plochy :

Plochy  označené  SR Z 2 – SR Z 3

# DS – DOPRAVNÍ   INFRASTRUKTURA – SILNIČNÍ

Hlavní využití  :

- státní a krajské silnice

- místní a účelové komunikace

- komunikace pro pěší

- cyklostezky

- veřejné odstavné a parkovací plochy

- zastávky autobusů a jejich točny

- doprovodná zeleň

Přípustné využití :

- čerpací stanice pohonných hmot

- objekty řadových a hromadných garáží

- liniové stavby  sítí technického vybavení

- zařízení služeb motoristům

- objekty maloobchodu a veřejného stravování

Nepřípustné využití:

- objekty pro bydlení a rekreaci

- stavby pro školství, kulturu a zdravotnictví

# TI  – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Hlavní využití  :

-  plochy areálů technické infrastruktury, zařízení na vodovodech a kanalizaci, na energetickýchsítích, telekomunikační zařízení a dlaší plochy technické infrastruktury, které nelze zahrnout do jiných ploch s rozdílným způsobem využití.

Přípustné využití :

- sběrné dvory

- přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb

- doprovodná zeleň

Nepřípustné využití:

- objekty pro bydlení a rekreaci

- stavby pro školství, kulturu a zdravotnictví

# VD – VÝROBA  A  SKLADOVÁNÍ – DROBNÁ A ŘEMESLNÁ VÝROBA

Hlavní využití.:

- provozovny výrobních služeb

- provozovny opravárenských služeb

- provozovny lehké průmyslové výroby omezeného rozsahu (50 pracovníků, max. rozsah výrobní haly – 1000 m2)

- rozsah a druh  výroby musí splňovat podmínku, že ochranné pásmo zařízení stanovené v souladu s § 54 odst. 1 vyhlášky č. 137/98 Sb.,  o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, nepřesáhne hranici předmětné rozvojové plochy

- skladovací objekty potřebné pro provoz předmětné výroby

- doprovodná a izolační zeleň

- přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb

- objekty a liniové stavby  sítí technického vybavení, které je potřebné pro funkci daného území

Podmínky využití funkční plochy:

- v případě umístění výroby s negativním dopadem na okolní prostředí (hluk, prach, zápach, apod) bude ke kolaudačnímu rozhodnutí stavby doloženo, že tento vliv nepřekročí hranice příslušné funkční plochy. V opačném případě budou realizována opatření k potřebnému snížení negativního vlivu.

Přípustné využití :

- skladovací objekty pro potřeby zemědělské výroby

- zařízení maloobchodu a veřejného stravování

- cyklostezky a cyklotrasy

- byty provozovatelů zařízení

- zařízení maloobchodu a veřejného stravování

- cyklostezky a cyklotrasy

Nepřípustné využití:

- obytné objekty a objekty pro rekreaci

- objekty pro školství, zdravotnictví a kulturu

- provozovny omezující pozemky mimo předmětnou rozvojovou plochu prachem, hlukem, pachem a jinými škodlivinami

Rozvojové plochy :

Plocha označená  VD Z 4

# VZ – VÝROBA  A  SKLADOVÁNÍ – ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA

Hlavní využití:

- velkokapacitní objekty živočišné výroby (kravín, teletník, odchovna mladých dojnic, vepřín, porodna prasnic, drůbežárna, atp.)

- objekty pro skladování a zpracování zemědělské produkce

- sklady zemědělských strojů

- opravárenské dílny

- čerpací stanice pohonných hmot

- administrativní  objekty provozovatelů zemědělské výroby

- přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných parkovacích míst

- objekty a liniové stavby  sítí technického vybavení, které je potřebné pro funkci daného území

- izolační  a doprovodná zeleň

Podmínky využití funkční plochy:

- v případě umístění výroby s negativním dopadem na okolní prostředí (hluk, prach, zápach, apod) bude ke kolaudačnímu rozhodnutí stavby doloženo, že tento vliv nepřekročí hranice příslušné funkční plochy. V opačném případě budou realizována opatření k potřebnému snížení negativního vlivu.

Přípustné využití :

- provozovny drobné výroby a výrobních služeb

- služební byty

- objekty pro agroturistiku

Nepřípustné využití:

- obytné objekty   a objekty pro rekreaci

- zařízení pro školství, zdravotnictví a kulturu

Rozvojové plochy :

Nejsou vymezeny

# ZV –  ZELEŇ  NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH

Hlavní využití:

- parky

- plochy sadovnických úprav veřejně přístupné

Přípustné využití :

- vodní toky a plochy

- objekty a liniové stavby  technického vybavení  potřebné pro funkci daného území

Podmíněně přípustné využití :

- parkovací plochy

- otevřená rekreační hřiště

Nepřípustné využití:

- umisťování staveb pro výrobu, občanské vybavení, bydlení i rekreaci

Rozvojové plochy :

Nejsou vymezeny.

ZS –  ZELEŇ  -  SOUKROMÁ A VYHRAZENÁ

Hlavní využití :

- oplocené i neoplocené zahrady

- sady

- vyhrazená zeleň u občanského vybavení – volně nepřístupná

Přípustné využití :

-     louky pro jízdu na koni, parkurové skákání

- plochy sadovnických úprav, zejména před občanským vybavením

- ochranná zeleň mezi jednotlivými funkčními plochami

- vodní toky a plochy

- parkovací plochy

- objekty a liniové stavby  technického vybavení  potřebné pro funkci daného území

Nepřípustné využití:

- umisťování staveb pro výrobu, občanské vybavení, bydlení i rekreaci

Rozvojové plochy :

Nejsou vymezeny.

# f.2 plochy nezastavitelné :

# W – PLOCHY  VODNÍ  A VODOHOSPODÁŘSKÉ

Hlavní  využití :

- řeky

- potoky

- další bezejmenné vodoteče povrchových vod tekoucí vlastním spádem v korytě trvale nebo po převažující část roku

- rybníky  ekologicky stabilizační nebo rybochovné

- vodní nádrže s retenční funkcí

- doprovodná břehová zeleň

Přípustné využití:

- komunikační propojení – mosty, lávky pro pěší

- liniové stavby  technické infrastruktury

- související vodohospodářské stavby – hráze, jezy a zdrže

Podmíněně řípustné využití:

- stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu

Nepřípustné využití:

- neodůvodněné zpevňování břehů a napřimování trasy koryta

# NZ –  PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ

Hlavní  využití :

- orná půda

- trvalé travní porosty

- půda dočasně neobdělávaná

- zemědělské účelové komunikace a jejich doprovodná zeleň (pokud nejsou vyznačeny v plochách silniční dopravy)

Přípustné využití :

- nelesní dřevinné porosty

- vodní toky a plochy a jejich doprovodná břehová zeleň

- stavby pro chov včelstev

- liniové stavby technického vybavení území

- ve vhodných lokalitách je možná změna využití na pozemky určené k plnění funkcí lesa

- ve vhodných lokalitách bude možná změna kultury na les a malé vodní plochy. Převod do lesního půdního fondu bude prováděn v souladu se zákonem 289/1995Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů. Veškeré navržené plochy  a jejich vhodnost k zalesnění budou posuzovány individuálně v souladu s příslušnými zákony (územní rozhodnutí, odnětí zemědělského půdního fondu, rozhodnutí ochrany přírody, atd. – náležitosti dle zákona)

Nepřípustné využití:

- objekty příslušné do zastavěného území obce

- odstraňování odpadů, které nemají původ v daném území

- provádět činnosti, které nenávratně poškozují půdní povrch

# NL – PLOCHY   LESNÍ

Hlavní  využití :

- pozemky určené k plnění funkcí lesa (zakládaní, obnova a výchova porostů v souladu s příslušným zákonem o lesích )

- výstavba mysliveckých zařízení

- stavba lesnických zařízení (svážnice, lanovky)

Přípustné využití :

- úpravy pro rekreační využívání lesa – odpočivná místa, cyklotrasy, lyžařské běžecké trasy

- stavby pro chov včelstev

- účelové komunikace (pokud nebyly již vyznačeny v plochách silniční dopravy)

- liniové stavby  technického vybavení

- vedení prvků územního systému ekologické stability

Nepřípustné využití:

- výstavba objektů příslušných  do zastavěného území obce

- výsadba nepůvodních druhů dřevin

- pěstování monokultur

- nakládání s odpady

- pastva hospodářského zvířectva

# NP – PLOCHY   PŘÍRODNÍ

Hlavní  využití :

- zeleň s převažující přírodní funkcí :

- plochy prvků územního systému ekologické stability

- soustava rybníků jižně od zastavěného území obce

Přípustné využití :

- objekty a liniové stavby  technického vybavení  potřebné pro funkci daného území

Nepřípustné využití:

- umisťování staveb pro výrobu, občanské vybavení, bydlení i rekreaci

Výklad pojmů použitých při vymezení funkčních ploch:

nevýrobní služby – holičství, kadeřnictví, čistírna, mandlování, kosmetické provozovny, pedikúra,úklidové služby, sauny,  zakázkové šití oděvů ( výrobní služba, která je však charakterem provozu bližší nevýrobním službám) , apod

výrobní služby – truhlářství , tesařství, zámečnictví, klempířství, sklenářství, kamenictví,

autoopravny, opravny obuvi ,  apod.

hřiště pro rekreační tělesnou výchovu – tzn. volně přístupné, jeho dostupnost není podmíněna členstvím ve sportovní organizaci ( tzn. organizovaná tělesná výchova) nebo návštěvou školského zařízení ( tzn. školská tělovýchova)

otevřená hřiště – hřiště, které je vybudováno ve volném prostoru, nechráněno další stavbou a tedy

vykazující větší hlukovou zátěž na okolní prostředí

liniová stavba technického vybavení – stavba technického vybavení, jejíž délkový rozměr převyšuje šířkový takovým způsobem, že bude její znázornění mít ve výkresové části územního plánu tvar ne plochy, ale přímky nebo křivky ( vodovodní řady, kanalizační sběrače, plynovodní vedení, telekomunikační vedení, apod.)

veřejné ubytování – hotely, motely, ubytovací hostince, penziony, turistické ubytovny, domovy mládeže (internáty), vysokoškolské koleje

veřejné stravování – pohostinství, restaurace, bufety, veřejné jídelny, apod.

stavba pro maloobchod – prodejna potravin, drogerie, prodejna obuvi a kožené galanterie, prodejna

textilu, a galanterie, prodejna oděvů, prodejna elektrospotřebičů, prodejna

knih a zvukových nosičů, zlatnictví a hodinářství, prodejna                          domácích potřeb

kulturní zařízení s produkcí obtěžující hlukem – klubová zařízení, diskotéky, letní kina a venkovní scény, v nichž je provozována produkce ( především hudební), která svou úrovní přesahuje hygienické normy stanovené pro obytné území

jednoduché stavby pro podnikatelskou činnost – stavby, které musí splňovat podmínky odstavce c) § 139b zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v nichž je provozována podnikatelská činnost v oblasti občanského vybavení včetně výrobních služeb ( např. řemeslná dílna, lékařská ordinace, projekční kancelář, kosmetický nebo kadeřnický salón, apod.).

- Vymezení  veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajištění  obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

Veřejně prospěšné stavby ÚP nenavrhuje, veřejně prospěšná opatření a plochy pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit jsou vyznačeny na výkrese B 3 – Výkres veřejně prospěšných  staveb, opatření a  asanací. Stavby a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu nejsou v řešeném území vymezeny.

g.1.   veřejně prospěšné stavby ( VPS )

Územní plán nevymezuje VPS , pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit i uplatnit předkupní právo.

g.2.   veřejně prospěšná opatření ( VPO )

Vymezují se následující VPO, která zvyšují retenční schopnosti území a slouží k založení prvků ÚSES a pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. Číselné a indexové značení je dle výkresu

- vymezení prvků ÚSES :

WU1 - založení lokálního biokoridoru LBK 50 – 51

( dle KN  p.p.č. 61/1, .61/2,  61/3, 228/1, 67/1, 187, 190, 191, 189/1, dle PK p.p.č, 62,  188, 189,   v k.ú. Střihanov) -  předkupní právo pro obec

g.3.   plochy pro asanaci

Plochy pro asanace nejsou v řešeném území vymezeny.

______________________________________________________________________________

- čísla parcel napsaná tučně ležatým písmem  jsou pouze evidenční

- čísla parcel psaná stejně jako ostatní text jsou k zapsání do listu vlastníků

- vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro

které lze  uplatnit předkupní právo

VPS ani VPO, pro která lze uplatnit předkupní právo nejsou územním plánem vymezeny.

i)  vymezení   ploch a koridorů územních rezerv

V řešeném území nejsou územním plánem vymezeny žádné plochy rezerv.