Ú  Z  E  M  N  Í      P  L  Á  N

ZÁŘECKÁ LHOTA

B  –  O D ů V O D N É N Í   Ú Z E M N Í H O   P L Á N U

z.č. 1 / 81 / 06

B1 - TEXTOVÁ ČÁST

SEZNAM PŘÍLOH

B1	-	TEXTOVÁ ČÁST

B2	- 	GRAFICKÁ ČÁST

B2.1	koordinační výkres	1 :  5 000

B2.2	výkres širších vztahů	1 :25 000

B2.3	výkres předpokládaných záborů půd. fondu	1 :  5 000

B1	-	Obsah

1	vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem	4

1.1	Soulad s politikou územního rozvoje a ÚPD vydanou krajem	4

1.2	Širší vztahy	4

1.2.1	Postavení obce v systému osídlení	4

1.2.2	Širší dopravní vztahy, širší vztahy technické infrastruktury	4

1.2.3	Širší vztahy ÚSES a dalších přírodních systémů	4

2	údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu	5

3	komplexní zdůvodnění přijatého řešení, vč. vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území	5

3.1	Zdůvodnění navrženého řešení	5

3.2	Vyhodnocení využití zastavěného území	8

3.3	Vyhodnocení důsledků návrhu na udržitelný rozvoj území	9

3.4	Vyhodnocení souladu s cíly a úkoly územního plánování	9

4	informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k  vyhodnocení vlivů     na životní prostředí	10

5	vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa	10

5.1  Zemědělský půdní fond	10

5.1.1 Úvod	10

5.1.2 Struktura dotčeného půdního fondu	10

5.1.3  Dosavadní využití pozemků	16

5.1.4  Vynětí ze ZPF, odvody za odnětí zem. půdy	16

5.1.5  Shrnutí	16

5.2  Pozemky určené k plnění funkcí lesa	17

# vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

## Soulad s politikou územního rozvoje a ÚPD vydanou krajem

Při zpracování ÚP byly vzaty v úvahu skutečnosti, vyplývající z územně plánovacích dokumentací sousedních obcí i z návrhu ÚPN VÚC Pardubického kraje.

Územní plán je koordinován s ÚPD a ÚPP sousedních obcí, ÚPD velkého územního celku Hradecko-pardubické sídelní aglomerace (vč. 1. a 2. změny) a ÚPD VÚC Pardubického kraje.

## Širší vztahy

Komplexní širší vztahy jsou nejlépe patrné z výkresové části, kde jsou širší vztahy zpracovány na mapě v měřítku 1:25 000.

### Postavení obce v systému osídlení

Obec Zářecká Lhota se nachází v západní části okresu Ústí nad Orlicí, cca 3 km jihovýchodně od Chocně v nadmořské výšce od 290 do 358 m n.m.

Nejsilnější vazby má obec na Choceň a Vysoké Mýto.

### Širší dopravní vztahy, širší vztahy technické infrastruktury

Obcí prochází komunikace II. tř.   II / 315  Choceň – Ústí nad Orlicí .

Severním okrajem řešeného území prochází železniční trať – č.010 ( Praha – Kolín – Česká Třebová ).

Z ÚPN VÚC vyplývá nutnost zapracování návrhu přeložky komunikace  II/315, která je vedená jižně od obce.

### Širší vztahy ÚSES a dalších přírodních systémů

Ve výkresové části je vymezena trasa nadregionálního biokoridoru NRBK K 93, v souladu se zpracovaným ÚSES a s podklady KrÚ – RŽP; řešeným územím prochází ve směru  sever-jih.

Významné přírodní prvky ( přesahující místní význam ):

- přírodní park Orlice –východně, severně i západně od obce

- přírodní rezervace Hemže - Mýtkov ( MCHÚ č. 11016 ) –severně od železniční trati Praha – Česká Třebová

- evidované VKP ( významný krajinný prvek ) č.11014 Peliny, ( Lesní svah na levém břehu řeky Orlice ).

- regionální biocentrum RBC 467 - severní a severovýchodní část k.ú.

Severním okrajem řešeného území protéká Tichá Orlice, podél které je stanoveno záplavové území.

# údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu

Zadání územního plánu bylo projednáno a schváleno zastupitelstvem obce 20.9.2006.

Koncept ÚPO byl zpracován v souladu se závěry zadání, obsah grafické části byl upraven v souladu s legislativou platnou v době zpracování návrhu a v rozsahu             a struktuře dle „Minimálního standardu pro digitální zpracování ÚP měst a obcí v GIS v Pardubickém kraji – MINIS“.

Koncept územního plánu byl vystaven k veřejnému nahlédnutí od 30.1.2007 do 20.3.2007. Pokyny pro zpracování návrhu ÚP Zářecká Lhota byly zpracovány v dubnu 2007 a schváleny zastupitelstvem obce dne 2.5.2007 usnesením č. 070502.

Požadavky uvedené v „Pokynech pro zpracování návrhu ÚP“ byly respektovány.

# komplexní zdůvodnění přijatého řešení, vč. vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území

## Zdůvodnění navrženého řešení

Urbanistický návrh obce Zářecká Lhota vychází z předpokladu vytvořit v obci dostatečnou prostorovou rezervu pro rozvoj bytové zástavby, vymezit plochy pro technickou vybavenost a ochrannou a izolační zeleň. V neposlední míře územní plán stanoví funkční využití ploch v řešeném území .

Navrhovaná bytová výstavba je umístěna do okrajových částí obce, protože zastavěné území již výstavbu ve větší míře neumožňuje. Přesto je možno při splnění regulativů uvedených v textové části a podmínek stavebního zákona vč. navazujících vyhlášek v jednotlivých případech stavby realizovat i mimo návrhové plochy (např. ve větších zahradách) v rámci příslušné funkční plochy smíšené obytné – venkovské.

V ÚP jsou vymezeny plochy ochranné a izolační zeleně, a to jako součást ploch pro bytovou zástavbu, oddělující tyto plochy od rušivých vlivů provozu na komunikaci II.tř.

Pro rozvoj technické infrastruktury – výstavbu ČOV je určena plocha na severním okraji obce.

Pro další rozvoj výroby a podnikání jsou v ÚP vytvořeny regulativní podmínky pro tyto činnosti v rámci funkčních ploch pro výrobu a skladování.

Územní plán zahrnuje rovněž plochy pro dopravní stavby:

- trasa přeložky komunikace II/315

- plochy pro vyrovnání silničních oblouků na komunikaci II/315.

Hlavní komunikační kostra zastavěné části je stabilní a zůstane zachována  i do budoucna.

V publikaci „ Obce v číslech “ ( Český statistický úřad, oddělení Pardubice – 2001) je konstatováno, že první písemná zmínka o obci pochází z roku 1417.

Území obce bylo osídlováno již v době lidu popelnicových polí, dokladem toho je nemovitá kulturní památka Hrádníky.

V řešeném území je evidována nemovitá kulturní památka:

- č. rejstříku 22891 / 6 – 3887, výšinné opevnění – „Hradiště a tvrziště Hrádníky“, archeologické stopy, cca 0,5 km severovýchodně od obce, v lese na ostrohu nad

Tichou Orlicí.

Objekty památkově hodnotné:

- kaple na návsi uprostřed obce, u silnice na parcele č. 636/7 – novorenesanční kaple z konce 19.století

- kříž uprostřed obce, u silnice vedle kaple na parc. č. 636/7 – kamenný kříž  na vysokém trojdílném nezdobeném podstavci s figurálním reliéfem na přední straně a datací r.1893

Katastrální území Zářecká Lhota je dle Státního archeologického seznamu území s archeologickými nálezy ( ÚAN II., tj. území, kde je větší jak 50% pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů ).

V koordinačním výkrese jsou vyznačena pod čísly 1 – 5 území s archeologickými nálezy ÚAN I. – území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně předpokládaným výskytem archeologických nálezů:

1  –  hradiště kultury lužických popelnicových polí a vrcholně středověké tvrziště

2  –  lovecká stanice z mladého paleolitu, sporadické nálezy z období mezolitu,

vrcholně středověké nálezy ( pravděpodobně sídliště )

3  –  sídliště z paleolitu a mezolitu, pohřebiště kultury lužických popelnicových polí

4  –  pravěké sídliště, pravděpodobně kultury lužických popelnicových polí ( známo

pouze z ústního podání )….

5  –  jádro středověké osady poprvé v písemných pramenech připomínané k r. 1417

Pro území s archeologickými nálezy platí povinnost stavebníka - dle §22 odst.2 zákona č.20/1987 Sb.  o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů - oznámit záměr stavební činnosti Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci na dotčeném území provést archeologický výzkum.  Archeologický ústav a oprávněná organizace jsou povinny uzavřít s vlastníkem nemovitosti dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu v rozsahu nutném pro zajištění ochrany a záchrany archeologických památek.

Koncepce rozvoje řešeného území je rovněž limitována přítomností ochranných pásem, v řešeném území zejména:

-    řešené území spadá do CHOPAV ( chráněná oblast přirozené akumulace vod ),

vyhlášené nařízením vlády ČSR č.85/1981 Sb.

- přírodní park Orlice – ( nařízením Okresního úřadu Ústí nad Orlicí  - 1996 ) –  východně, severně i západně od obce

- přírodní rezervace Hemže - Mýtkov ( MCHÚ č. 11016 ) – vyhlášena nařízením Okresního úřadu Ústí nad Orlicí  - 1996 ) –  severně od železniční trati Praha – Česká Třebová

- ve směru sever-jih prochází k.ú. nadregionální  biokoridor NRBK K 93

- evidované VKP ( významný krajinný prvek ) č.11014 Peliny, které je připraveno   k registraci. ( Lesní svah na levém břehu řeky Orlice. Botanicky hodnotná lokalita s výskytem lilie zlatohlavé, lýkovce jedovatého, prvosenky jarní a dalších rostlin ).

Poznámka: Významnými krajinnými prvky ( VKP ) jsou dle ustanovení § 3 písm.b) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, všechny lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Jiné části přírody může za významný krajinný prvek vyhlásit příslušný městský úřad, a to procesem tzv. registrace významného krajinného prvku.

- vodárenská ochranná pásma 2b vodního zdroje NJ-1 na k.ú. Sv.Jiří - jižně od obce.

- záplavové území ( hranice inundace Q 100 ) podél toku Tiché Orlice bylo vodoprávním úřadem stanoveno dne 2.7.2001 pod č.j. ŽP/4616/2001/231-Go.

- ochranná pásma vodních toků a ploch - od břehové čáry po obou stranách významného vodního toku Tiché Orlice  8 m, ostatní 6 m dle zák. 254/2001 Sb.         o vodách. Umísťování staveb vymezuje § 17 vodního zákona.

- ochranné pásmo lesa v šíři 50 m

- ve dvou lokalitách jsou evidována sesuvná území ( v severní části řešeného území, poblíž železniční trati ).

- západní část řešeného území spadá do ochran. pásma prostoru letiště Choceň

- zóny havarijního plánování pro přepravu chlóru a propan-butanu, a to 2 x 200 m od osy stávající silnice II/315, pro přepravu chlóru na železniční trati Pardubice – Česká Třebová o pásmu 1500 m.

Ochranná pásma inženýrských sítí v řešeném území:

- ochranné pásmo komunikací  II. třídy -15 m od osy vozovky

- ochranné pásmo železniční trati - 60 m od osy krajních kolejí

- ochranná pásma elektro:

- vrchní primerní vedení 35 kV č.878 - 10 m od krajního vodiče u stávajícího vedení, tj. 11,5 m od osy vedení na obě strany , příp. 7 m ( 8,5 m)                 u navrženého vedení ( dle zák. č. 458 z r. 2000 ).

- trafostanice VN/NN – pro stávající zařízení 20m od oplocení nebo zdi, příp. 7m u stožárových TS.

- ochranné pásmo plynovodů je stanoveno dle §68 zákona 458/2000 Sb. a činí :

- do průměru 200 mm vč. …………… 4 m od obrysu na obě strany,

- při průměru 200 – 500 mm vč………8 m od obrysu na obě strany

-     u STL plynovodů a přípojek v zastavěném území obce   1 m.

bezpečnostní pásmo VTL plynovodu ( u jižní hranice řešeného území – areál VKT Kosořín )

- DN 100 mm…………15 m od obrysu na obě strany

- do DN 250 mm……..20 m         -   “   -

- nad  DN 250 mm….. 40 m         -   “   -

- ochranné pásmo vodovodu   – do průměru 500 mm…………..2 x 1,5 m

- ochranné pásmo telekomunikačních vedení je stanoveno dle zákona 151/2000Sb. na 1,5 m od obrysu na obě strany

- ochranné pásmo radioreléové trasy ( RR směr vojenského charakteru )

Poznámka: RR směr vzhledem ke své výšce přes 190 m nad terénem neovlivní běžnou stavební činnost v území. S Vojenskou ubytovací a stavební správu - VUSS Pardubice je vždy nutno projednat případný záměr umístění větrné elektrárny v řešeném území.

Výše uvedená pásma jsou zakreslena ve výkresové části v koordinačním výkrese.

## Vyhodnocení využití zastavěného území

Vzhledem k hustotě zastavění umožňuje zastavěné území obce ( v hranicích, které jsou vyznačeny ve výkresové části  ) novou výstavbu pouze v jednotlivých případech, a to na několika volných pozemcích, v prolukách nebo větších zahradách.

Zájmem obce je vymezit nové lokality - zastavitelná území pro rozvoj bytové zástavby. Vzhledem ke konfiguraci terénu a omezením severně od zastavěného území jsou hlavní rozvojové lokality vymezeny v návaznosti na J okraj obce, případně podél severní strany komunikace II/315.

## Vyhodnocení důsledků návrhu na udržitelný rozvoj území

Návrh ÚP vymezuje nová zastavitelná území především pro rozvoj bytové zástavby.

- počet stávajících obyvatel………….. cca 170

- max. počet obyvatel v nově navržených lokalitách………….. cca 300

Posouzení důsledků návrhu na udržitelný rozvoj území se týká vyhodnocení podmínek hospodářsko – sociálních a podmínek přírodních:

Hospodářsko- sociální podmínky:

- sociodemografické podmínky:………průměrný věk - 42

- rekreace: ……………………………  agroturistika v okolí, obč. vybavenost V Chocni

- hospodářství…………. ……………..	45 % obyvatel ekonomicky aktivních (e.a.)

zaměstnanost v místě – 24%  (z počtu e.a.)

- veřejná infrastruktura – dopravní ……………………… silniční doprava, napojení na

komunikace vyššího významu,  v Chocni dostupná železniční doprava

- veřejná infrastruktura – technická…………….v obci vodovod, výhledově kanalizace

vč. čistírny odpadních vod, event. plynofikace

- občanské vybavení…………v místě obchod a hřiště, ostatní vybavenost v Chocni

( cca 3 km )

Přírodní podmínky:

- horninové prostředí, geologie:………………..podmínky standardní, v zastavitelných

lokalitách vhodné pro výstavbu

- rozmanitost prostředí: …………… v řešeném území a bezprostředním okolí obce –

zemědělské pozemky, přírodní plochy, lesy, vodní toky s rozsáhlou nivou

- ochrana přírody a krajiny: …………….. návrh ÚP respektuje chráněné prvky krajiny

( přírodní rezervace, VKP, prvky ÚSES , vodní plochy a toky )

- ochrana ZPF a lesa: …….zastavitelné plochy částečně zasahují do nejkvalitnějších

půd, trasa přeložky silnice II.tř. prochází přes lesní pozemek.

Závěr:

Pro navrhovaný rozvoj disponuje obec reálnými předpoklady a možnostmi, přičemž návrh ( typy a lokalizace zastavitelných území ) respektuje stávající hodnoty území.

## Vyhodnocení souladu s cíly a úkoly územního plánování

Návrh územního plánu je zpracován s ohledem na zabezpečení souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území s aktuálním stavem požadavků na územní plánování v řešeném území - k.ú. Zářecká Lhota.

# informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko                            k  vyhodnocení vlivů na životní prostředí

Zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území ani na životní prostředí nebylo v zadání územního plánu stanoveno.

# vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

## 5.1  Zemědělský půdní fond

### 5.1.1 Úvod

Na základě průzkumů a rozborů a požadavků obce vyplynul v řešeném území návrh lokalit pro novou výstavbu RD, ochranou a izolační zeleň, technickou vybavenost         a plochy silniční dopravy.

Z hlediska ZPF se tyto plochy dotýkají (mimo současně zastavěné území obce ) kultury orné půdy, TTP ( trvalý travní porost ) a zahrada. Uvnitř současně zastavěného území se návrh ZPF týká kultury TTP. V katastrálním území hospodaří ZOD Zálší.

Kapitola o ochraně ZPF byla zpracována na základě EÚ o pozemcích, BPEJ (data KÚ Pardubice), údajů z územně tech. podkladů k ochraně zemědělské půdy, z materiálů  Zemědělské vodohospodářské správy – ZVHS Ústí nad Orlicí (odvodňovaná půda),               a z materiálů o ochraně přírody.

Dále dle zákona 334/92 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, "Bonitace československých zemědělských půd a směry jejich využití", novely stavebního zákona (současně zastavěné území obce).

### 5.1.2 Struktura dotčeného půdního fondu

Katastrální  území Zářecká Lhota se nachází v klimatické oblasti B – mírně teplé, okrsku B8 – vlhký, vrchovinový, s mírnou zimou.  Řešené území patří do klimatického regionu 5. Výrobní typ bramborářský, podtyp pšeničný a ječný.

Provedené meliorace pozemků, hranice BPEJ a navržené pozemky jsou znázorněny na výkrese ZPF.

V řešeném území je vysoký podíl kvalitních zemědělských půd – převažující kódy BPEJ – 5.11.00, 5.11.10, 5.25.11, 5.42.10, 5.44.00,  tzn. s třídou ochrany ZPF I. a II.

Popis lokalit,  zdůvodnění návrhu:

Navrhované lokality jsou navrženy vně i uvnitř zastavěného území obce, navazují na stávající zástavbu a využívají stávající přístupové komunikace.

Zájmem obce je především vytvoření dostatečné územní rezervy pro rozvoj bytové výstavby v obci.

Navrhovaná lokalita č.Z1 se zcela nachází na pozemcích s tř. ochrany I. Vzhledem k  situování přeložky silnice II/315 (Z10), navrženému v rámci ÚPD VÚC není možno navrhovat rozsáhlejší rozvojové plochy jižně od obce – na pozemky nižší kvality. V případě této lokality bylo v rámci projednání zadání dosaženo dohody s KÚ –OŽPZ.

Ostatní lokality se nejcennějších půd dotýkají pouze částečně, a to většinou v přímé návaznosti na zastavěnou část obce, nebo v prolukách, těžko využitelných pro zemědělskou výrobu ( lokalita Z4 ), v případě lokalit  Z8 a Z9 pro korekci směrově nevyhovujících silničních oblouků.

Popis lokalit:

Zkratky: 	TOZPMP 	- třída ochrany zem.  půdy dle metod. pokynu

U		- uvnitř současně zastavěného území

V		- vně současně zastavěného území

LV		- list vlastnický

TTP		- trvalý travní porost

SZÚ		- současně zastavěné území

Lokalita Z1:

Plocha vně zastavěného území na západním okraji obce, severně od komunikace II.tř. č.315.  Lokalita je navržená pro výstavbu RD.

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Zářecká Lhota |  |  |  |  |  |
| 212/4 | 6 596 | orná půda | V | 13 | 6 596 |
| 212/5 | 6 340 | orná půda | V | 17 | 6 340 |
| 212/6 | 9 810 | orná půda | V | 10001 | 9 810 |
| 212/7 | 192 | orná půda | V | 13 | 192 |
| 212/8 | 2 816 | orná půda | V | 48 | 2 816 |
| 212/9 | 1 744 | orná půda | V | 10001 | 1 744 |
| 212/10 | 1 768 | orná půda | V | 10001 | 1 768 |
| 212/11 | 3 912 | orná půda | V | 10001 | 3 912 |
| 212/12 | 4 987 | orná půda | V | 58 | 4 987 |
| 212/13 | 197 | orná půda | V | 10001 | 197 |
| 212/14 | 1 903 | orná půda | V | 10001 | 600 |
| 212/15 | 1 931 | orná půda | V | 10001 | 750 |
| 212/16 | 2 014 | orná půda | V | 44 | 1 200 |

Rozloha	:	4,0912 ha

ZPF		:	4,0912 ha

ZPF vně	:	4,0912 ha

BPEJ		:	5.11.00,  5.11.10

TOZPMP	:	      I.            I.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z2:

Plocha vně zastavěného území na západním okraji obce ( místní část „Na drahách“ ), jižně od obslužné cesty podél stávajících zahrad. Lokalita je určená pro výstavbu RD.

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Zářecká Lhota |  |  |  |  |  |
| 353/1 | 36 967 | TTP | V | - | 8 400 |
| 357 | 4 641 | orná půda | V | - | 4 641 |
| 379 | 2 461 | TTP | V | 48 | 2 461 |
| 382 | 1 016 | ost. plocha | V | - | 550 |
| 394/1 | 15 335 | TTP | V | - | 6 500 |

Rozloha	:	2,2552 ha

ZPF		:	2,2002 ha

ZPF vně	:	2,2002 ha

BPEJ		:	5.51.11

TOZPMP	:	     IV.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z3:

Jižní strana obce v návaznosti na stávající zástavbu – vně SZÚ. Prostor vymezený místními komunikacemi a silnicí II.tř., určen pro bytovou zástavbu.

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Zářecká Lhota |  |  |  |  |  |
| 457/1 | 298 725 | orná půda | V | - | 36 100 |

Rozloha	:	3,6100 ha

ZPF		:	3,6100 ha

ZPF vně	:	3,6100 ha

BPEJ		:	5.11.00,  5.23.10,  5.51.11

TOZPMP	:	     I.            IV.          IV.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z4:

Plocha na východním okraji obce vně zastavěného území, vymezená silnicí II/315, místní komunikací a stávající zástavbou. Pozemky jsou určeny pro výstavbu RD.

| Parcela | Výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Zářecká Lhota |  |  |  |  |  |
| 6 | 11 214 | TTP | V | - | 11 214 |
| 30/2 | 2 189 | zahrada | V | 21 | 1 400 |
| 643 | 354 | ost. plocha | V | 116 | 180 |

Rozloha	:	1,2794 ha

ZPF		:	1,2614 ha

ZPF vně	:	1,2614 ha

BPEJ		:	 5.11.00

TOZPMP	:	      I.

Ochrana	:	 ZPF

Lokalita Z5:

Plocha vně zastavěného území na západním okraji k.ú., severně od komunikace II.tř. č.315.  Lokalita je navržená pro výstavbu RD.

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Zářecká Lhota |  |  |  |  |  |
| 276/2 | 503 | ost. plocha | V | 29 | 375 |
| 303/1 | 70 787 | orná půda | V | - | 21 450 |

Rozloha	:	2,1825 ha

ZPF		:	2,1450 ha

ZPF vně	:	2,1450 ha

BPEJ		:	5.23.10

TOZPMP	:	     IV.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z6:

Severní okraj obce za stávajícími zahradami - vně zastavěného území (SZÚ). Lokalita určená pro technickou vybavenost.

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Zářecká Lhota |  |  |  |  |  |
| 168/1 | 5 514 | TTP | V | - | 600 |

Rozloha	:	0,0600 ha

ZPF		:	0,0600 ha

ZPF vně	:	0,0600 ha

BPEJ		:	5.42.10

TOZPMP	:	      II.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z7:

Západní část řešeného území – vyrovnání silničního oblouku dle PD modernizace komunikace II/315 Choceň – Ústí nad Orlicí. Lokalita určena pro funkční plochu DS             ( doprava silniční ).

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Zářecká Lhota |  |  |  |  |  |
| 308 | 27 705 | TTP | V | - | 850 |

Rozloha	:	0,0850 ha

ZPF vně	:	0,0850 ha

BPEJ		:	5.23.10

TOZPMP	:	     IV.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z8:

Jižně od obce, výjezd směr Ústí n.Orlicí – vyrovnání silničního oblouku dle PD modernizace komunikace II/315 Choceň – Ústí nad Orlicí. Lokalita určena pro funkční plochu DS ( doprava silniční ).

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Zářecká Lhota |  |  |  |  |  |
| 457/1 | 298 725 | orná půda | V | - | 700 |

Rozloha	:	0,0700 ha

ZPF vně	:	0,0700 ha

BPEJ		:	5.11.00

TOZPMP	:	     I.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z9:

Jižní okraj řešeného území – vyrovnání silničního oblouku dle PD modernizace komunikace II/315 Choceň – Ústí nad Orlicí. Lokalita určena pro funkční plochu DS         ( doprava silniční ).

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Zářecká Lhota |  |  |  |  |  |
| 480/1 | 249 028 | orná půda | V | - | 900 |

Rozloha	:	0,0900 ha

ZPF vně	:	0,0900 ha

BPEJ		:	5.44.00

TOZPMP	:	     II;.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z10:

Plochy jižně od obce, vymezené pro situování přeložky komunikace II/315, v souladu s ÚPD VÚC Pardubického kraje.

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Zářecká Lhota |  |  |  |  |  |
| 308 | 27 705 | TTP | V | - | 4 000 |
| 309/2 | 73 560 | TTP | V | - | 4 100 |
| 309/4 | 513 | ost. plocha | V | - | 100 |
| 675 | 2 953 | ost. plocha | V | 135 | 60 |
| 353/1 | 36 967 | TTP | V | - | 4 100 |
| 382 | 1 016 | ost. plocha | V | - | 100 |
| 391 | 8 512 | TTP | V | - | 1 400 |
| 394/1 | 15 335 | TTP | V | - | 1 400 |
| 395 | 984 | ost. plocha | V | - | 100 |
| 457/1 | 298 725 | orná půda | V | - | 11 500 |

Rozloha	:	2,6860 ha

ZPF		:	2,6500 ha

ZPF vně	:	2,6500 ha

BPEJ		:	5.44.00, 5.23.10, 5.51.11

TOZPMP	:	      II.         IV.         IV.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita P1:

Plocha určená pro byt. zástavbu, uvnitř zastavěného území. Drobná lokalita, vzniklá funkční přestavbou plochy zemědělské výroby ( odchovna krůt – objekty na dožití ).

| parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Zářecká Lhota |  |  |  |  |  |
| 56 | 655 | zast. plocha | U | 10002 | 655 |
| 57 | 593 | zast. plocha | U | 10002 | 593 |
| 68 | 55 | zast. plocha | U | 10002 | 55 |
| 394/2 | 346 | TTP | U | 10002 | 346 |
| 394/3 | 2 928 | TTP | U | 10002 | 2 928 |
| 394/4 | 1 776 | TTP | U | 145 | 830 |

Rozloha	:	0,5407 ha

ZPF		:	0,4104 ha

ZPF uvnitř	:	0,4104 ha

BPEJ		:	5.23.10,  5.51.11

TOZPMP	:	     IV.         IV.

Ochrana	:	 ZPF

### 5.1.3  Dosavadní využití pozemků

Dosavadní využití pozemků je uvedeno v tabulce.

Projekt pozemkových úprav pro řešené území zpracován není, a ani se v současné době nepřipravuje.

Případné zábory zemědělské půdy je třeba v předstihu projednávat s jednotlivými vlastníky příp. i s pozemkovým fondem.

### 5.1.4  Vynětí ze ZPF, odvody za odnětí zem. půdy

Veškerá zemědělská plocha musí být před zahájením výstavby vyňata ze ZPF. Odvody se zpracovávají dle přílohy zákona 334/92 Sb. Vzhledem k tomu, že nelze v současné době odhadnout skutečný rozsah odnětí půdy v době realizace, nejsou odvody ani informativně zpracovány.

### 5.1.5  Shrnutí

Návrhové lokality jsou řešeny s ohledem na požadavky obce.

Výstavbu na meliorovaných pozemcích - u lok. č. Z2, Z3 a Z10 - před realizací výstavby konzultovat umístění staveb se ZVHS ( býv.SMS ) Ústí nad Orlicí, aby nebyla narušena zbývající část meliorací.

Celková plocha návrhu					:        16,9500   ha

Celková plocha návrhu vně zast. území	              	:        16,4093   ha

Celková plocha návrhu uvnitř zast. území		:	0,5407   ha

Celková návrhová plocha záboru ZPF			:        16,6732   ha

Celková plocha záboru ZPF vně ZÚ			:        16,2628   ha

- v kultuře 	orná					:        11,6203   ha

TTP					:	4,5025   ha

zahrada				:	0,1400   ha

Celková plocha záboru ZPF uvnitř ZÚ

- v kultuře 	TTP					:          0,4104   ha

## 5.2  Pozemky určené k plnění funkcí lesa

Určující právní normou je  " Lesní zákon " č. 289/95 Sb. ze 3. listopadu 1995.

a) celková výměra lesů  a jejich kategorie

Na katastrálním území Zářecká Lhota se nachází 94,52 ha lesní půdy, což představuje 31% rozlohy katastru.

Část lesních pozemků ( 2,92 ha ) je zařazena do kategorie „32A“ – z titulu ochrany přírody ( území přírodní rezervace Hemže – Mýtkov ), ostatní lesní plochy jsou zařazeny do kategorie „ hospodářský les“.

Lesy organizačně patří pod Lesní správu Choceň.

b) skladba porostů

Druhová skladba je v zájmovém území jednoduchá a převažují jehličnany:

- smrk tvoří zhruba 75%,  borovice 8%,  modřín 2%,  jedle 1% .

Z listnáčů je nejvíce zastoupen:

- buk 5%,  dub5%,  olše 2%,  bříza 1%,  jasan, klen,  jeřáb  1% .

c) požadavky na trvalý zábor PUPFL, vyplývající z ÚP

Lokalita č.Z10 - plochy pro umístění přeložky komunikace II/315. Návrh se dotýká lesních pozemků, a sice:

- p.p.č. 309/1

celková výměra: 41 812 m2

druh pozemku: lesní pozemek

LV: 10001, vlastnické právo : obec Zářecká Lhota

předpokládaná plocha k záboru: 1 000 m2

- p.p.č. 332

celková výměra: 8 064 m2

druh pozemku: lesní pozemek

LV: 10001, vlastnické právo : obec Zářecká Lhota

předpokládaná plocha k záboru: 1 100 m2

d) časový horizont záboru – nelze podrobněji určit

e) zdůvodnění záboru – Návrh přeložky komunikace II/315 jižně od obce Zářecká Lhota je zařazen do ÚPD  VÚC Pardubického kraje jako veřejně prospěšná stavba pod č. D53.

Podrobné vyhodnocení záměru bude součástí PD uvedené stavby.

f) změny kategorizace lesů nebo jejich prostorové a druhové skladby návrh ÚP Zářecká Lhota neobsahuje, veškeré ostatní návrhové plochy jsou situovány mimo lesní pozemky.

Z těchto důvodů není problematika pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) dále zpracována.

Zákonem č. 229/91 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě došlo ke změně vlastnických poměrů, drobné lesy náleží do správy fyzických osob, část patří pod správu Lesů České republiky. Reorganizací lesního hospodářství došlo ke zrušení lesních závodů a pracovní úkoly byly převedeny na akciové společnosti a soukromé vlastníky.

Vlastníky lesa v řešeném území jsou:  obec, ČR, soukromé osoby.  V případě, že dojde ke změně a případnému záboru či omezení užívání PUPFL, je třeba konzultovat záměr s příslušnou správou lesního hospodářství.

Pardubice,  červen 2007

Zpracovali:

urb. a arch. část	: Ing. arch. P. Tománek

vodohosp. část		: převzato

elektrorozvody		: Ing. Koza, A. Liška

plynovody		: převzato

ZPF			: Ing. arch. P. Tománek